- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

| 项目名称： | 40万m3/年预拌混凝土拌合站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 吕梁市金翼建材有限公司 |
| 编制日期： | 2024年3月 |

中华人民共和国生态环境部制

| - 西侧拟利用办公楼 | - 厂区北部原料库 |
| --- | --- |
| - 厂区南部现状 | - 厂区东部现状 |
| - 门房及磅房 | - 厂区入口及南侧乡村道路 |

《40万m3/年预拌混凝土拌合站项目环境影响报告表》修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 | 修改位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据项目特点，完善“三线一单”符合性分析及环保政策符合性分析。 | 完善了“三线一单”符合性分析及环保政策符合性分析 | P2~9 |
|  | 补充项目勘界报告、土地类型现状三调图，明确项目占地性质。 | 项目进行了勘界，补充了三调图，占地为工业用地。 | P32，附图11 |
|  | 核准本项目与北川河的距离，结合环境敏感目标分布情况、环境空气质量持续改善、地表水保护相关环保政策要求以及本评价环境影响分析结果，完善项目选址可行性分析。 | 项目距离北川河管理线55m，列出了周围敏感目标，补充了环境空气质量持续改善、地表水保护相关环保政策要，根据环境影响分析结果，完善了项目选址可行性分析。 | P11-15 |
| 2 | 细化和完善工程主要建设内容及组成表，细化储运工程。 | 细化了主要建设内容及组成表，补充了储运工程 | P16-17 |
|  | 完善原辅材料消耗表，给出混凝土、水稳生产线骨料规格、配比。 | 原辅材料消耗表给出混凝土、水稳生产线骨料规格、配比 | P18 |
|  | 设备清单应给出完整的设备配置，核实配套皮带机数量，补充骨料配料计量仓规格、数量，混凝土罐车、泵车配置数量。 | 补充了设备配置，混凝土生产线配两套皮带，补充了配料仓规格、数量及混凝土罐车、泵车数量。 | P19 |
|  | 核实工作制度，分析与设计生产规模的匹配性，规范项目总平面布置图。 | 核实了工作制度，进行了产能分析，规范了平面布置图 | P19-21，附图6 |
|  | 补充说明原方山县泰和混凝土工程有限公司环保手续、运营情况，本项目利用、淘汰的设施内容，分析存在的环境问题，提出整改方案。 | 补充了泰和混凝土环保情况，介绍了运营情况，泰和设备全部拆除，对原料库大门进行改造。 | P29 |
| 3 | 细化和完善生产工艺流程及排污环节分析。 | 完善了工艺流程和排污环节分析 | P26-28 |
|  | 对照《重污染天气重点行业绩效考核及应急减排技术指南》的要求，细化运输、储存、转运过程无组织粉尘的治理措施，包括场地、储库、运输道路硬化方案，细化硬化区域范围，储库配置感应门、喷雾抑尘设施，无组织管控、清洁运输管理要求。 | 细化了运输、储存、转运过程中无组织粉尘的治理措施。 | P38-40 |
|  | 对照《排风罩的分类及技术条件》、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》，结合设备构造特征，细化分析原料及产品装卸、上料、输送、除尘器卸灰环节等产尘点特征，完善集尘罩类型、技术指标。 | 细化了原料及产品装卸、上料、输送、除尘器卸灰环节等产尘点特征，完善集尘罩类型、技术指标。 | P40-45 |
|  | 细化布袋除尘器风量、排气筒设置方案。 | 细化了布袋除尘器风量、排气筒设置方案。 | P46-48 |
|  | 复核污染物排放量计算内容。完善大气影响分析以及规范总量申请指标核定内容。 | 复核了污染物排放量，完善了大气影响分析以及总量申请指标核定内容 | P34， 46-49 |
| 4 | 细化生活、生产用排水环节的用排水指标、水质，完善水平衡分析，细化砂石分离等废水收集和治理措施。 | 细化了用排水指标，完善了水平衡分析，细化了砂石分离废水收集治理措施。 | P22-23，50 |
|  | 细化场地雨污分流方案、截排水设施内容，规范初期雨水收集系统，进一步分析废水综合利用不外排的保证性，完善地表水影响分析。 | 细化了场地雨污分流方案、截排水设施内容，初期雨水收集系统，进一步分析了废水综合利用不外排的保证性，完善了地表水影响分析。 | P52 |
| 5 | 完善噪声源强调查清单、细化厂界噪声达标分析内容。 | 完善了噪声源强调查清单、细化了厂界噪声达标分析内容。 | P57-60 |
| 6 | 完善环境风险识别，环境风险分析内容、突发环境事件应急预案。 | 补充完善了环境风险识别，环境风险分析内容、突发环境事件应急预案。 | P62-64 |
| 7 | 细化和完善环境保护目标。 | 完善了环境保护目标 | P32 |
|  | 完善建设项目污染治理措施管理清单、按照排污许可管理相关要求，规范环境管理、自行监测计划。 | 完善了建设项目污染治理措施管理清单、规范了环境管理、自行监测计划。 | P48-49，60，66-67 |
|  | 复核工程环保投资。 | 环保投资为172.5万元 | P64 |
|  | 规范地表水系图、环境保护目标分布图等图件。 | 规范了地表水系图，环境保护目标分布图 | 附图2，附图9 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 40万m3/年预拌混凝土拌合站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2312-141128-89-01-113941 |  |  |
| 建设单位联系人 | 樊建国 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 山西省吕梁市方山县大武镇东坡村西北0.09km |  |  |
| 地理坐标 | 111度11分58.178秒，37度42分11.799秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业—55 石膏、水泥制品及类似制品制造—商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 方山县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2500 | 环保投资（万元） | 172.5 |
| 环保投资占比（%） | 6.9 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地面积（m2） | 23941.81 |
|  | / |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1.1“三线一单”符合性分析 根据生态环境部文件《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评[2016]150 号）》，“三线一单”指的是“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。 1）生态保护红线 2021年6月30日发布了《吕梁市人民政府关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（吕政发[2021]5号）。根据吕梁市生态环境管控单元图，本项目位于重点管控单元，该单元的管控要求为：进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，发挥减污降碳协同效应。吕梁市作为汾渭平原大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，确有必要新建或改造升级的，要严格执行产能置换实施办法，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。平川四县在执行汾渭平原区域管控要求基础上，以资源环境承载力为约束，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。积极推行城镇生活污水处理“厂-网-河(湖)”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。 本项目厂址位于山西省吕梁市方山县大武镇东坡村西北0.09km处，原为方山县泰和混凝土工程有限公司，项目占地不属于重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持等重要生态功能区，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区。项目建成后大气污染物经治理后达标排放，生产废水不外排，固废全部综合利用不外排。项目不属于钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等行业，不属于“两高”企业，因此，本项目建设符合重点管控单元要求。本项目与吕梁市生态环境管控单元相对位置图见附图3。 2）环境质量底线 评价收集了2022年方山县例行监测点环境空气质量监测数据，各项污染物年均指标达二级标准，另外，本次评价利用《山西中建新安建材有限责任公司沥青混凝土、预拌混凝土拌合站项目环境质量现状监测报告》，监测时间为2023年3月4日~3月10日，利用相当村TSP大气环境环境质量监测数据，相当村位于本项目南侧4km，在5km范围内，监测时间在三年内，可作为本项目引用数据。由监测结果可知相当村TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）中二级标准，评价区属于达标区。 距离本项目最近的地表水为西侧55米的三川河（北川河段），本项目无废水外排，不需对地表水进行现状监测，根据2023年1~12月吕梁市地表水环境质量报告，三川河大武监测断面水质为较好，全部为良好和优。 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目周边50m范围内不存在声环境敏感目标，未进行声环境质量现状监测。 本项目生产废水不外排，废气经处理后达标排放、固废均得到合理处置。在采取本环评要求的措施合理处置各项污染物后，本项目建设对周边的影响较小，满足环境质量底线的要求。 3）资源利用上线 本项目生产过程中所采用的生产工艺和设备成熟先进，污染控制措施有效，同时注重了废物的回收利用，降低了能耗、物耗，减少了污染物排放，整个项目符合清洁生产的理念。项目能源和资源利用率高。建设过程中所利用的资源主要为水资源、电，电为清洁能源。综上本项目的建设并不违背资源利用上线的要求。 4）环境准入负面清单 根据《吕梁市人民政府关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（吕政发[2021]5号）中“山西省吕梁市区域空间生态环境评价暨‘三线一单’生态环境准入清单”的管控要求，本项目建设不违背生态环境准入清单要求。 表1-1 吕梁市生态环境总体管控要求 管控类别; 总体管控要求; 本项目情况; 符合性分析. 吕梁市总体要求; - 优化调整产业结构，严格环境准入条件。合理确定产业布局，落实国家“两高”（高耗能、高污染）的资源型行业准入条件规定。禁止新建、扩建高排放、高污染、高耗能、高耗水、高风险项目。合理布局开发区、工业聚集区产业和规模，新建、改建、扩建项目充分考虑园区环境容量的承载能力，引导企业项目有序进入和退出园区。 - 优化布局焦化产业，严格实施产能置换要求。新建产能置换焦化项目坚持向重点焦化园区和优势企业集中的原则，坚决杜绝分散布点和未批先建。必须在依法设立、环保基础设施齐全、经规划环评、允许建设焦化项目的园区建设。在环境容量允许的前提下，全市焦化产业主要向产业基础较好的平川地区和煤源优势明显的离柳矿区及周边区域布局，其它县不再布局新建产能置换焦化项目。3、积极推进黄河流域生态功能保护和修复，强化流域水资源、水环境和水生态系统的统筹管理，衔接和落实“山西省黄河流域生态保护和高质量发展规划”相关要求。 4、科学合理规划碳达峰路径，大力实施工业节能低碳改造和清洁生产，完善建筑领域和交通运输结构的绿色节能建设。加快推进能源结构优化，严格控制化石能源消费，积极推进清洁能源发展。建立健全绿色低碳循环发展经济体系，确保实现碳达峰、碳中和目标。; 本项目为混凝土拌合站项目，不属于“两高”项目。; 符合. - 大气环境重点落实大气污染防治相关行动计划、治理方案等；严格污染物区域削减及总量控制指标要求，未达标区域新建、改建和扩建项目主要污染物实施区域倍量削减；积极开展大气污染物超低排放改造，依法依规淘汰落后工艺、产品及设备。 - 水环境重点落实水污染防治相关行动计划、治理方案等；实施重点水污染物排放总量控制，所在流域控制单元环境质量未达标的实施重点水污染物倍量削减；工业企业、工业聚集区提高工业用水重复利用率，外排废水达到水污染物综合排放地方标准；加强城镇水污染防治，提高城市污水处理率和再生水利用率；优化调整排污口设置，强化工业园区水环境风险防控。 - 自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、饮用水水源保护区、泉域等各类保护地严格执行相关法律法规保护要求。严格管控矿山开采行为，实施矿区生态修复和污染治理，重点落实黄河流域生态环境保护要求。 4强化工业企业风险管控。新建化工企业全部进入工业园区，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施，并划定环境防护距离。加强化工园区环境风险防控，建立和完善园区环境风险防控设施、应急救援体系和物资储备建设。; 本项目大气污染物经治理后达标排放，无生产废水外排，建立健全完善的风险管控措施，符合相关管控要求； 本项目位于柳林泉域范围，不在一、二级保护区范围内，项目建设不违背《吕梁市柳林泉域水资源保护条例》; 符合. 吕梁市生态环境总体准入清单. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 1、在河道管理范围内，禁止从事下列活动：（1）建设或者弃置妨碍行洪的建筑物、构筑物；（2）设置拦河渔具；（3）倾倒、堆放、掩埋矿渣、石渣、煤灰、垃圾；（4）清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器；（5）超标排放污水；（6）影响河势稳定、危害河岸堤防安全、妨碍河道行洪的其他活动。 2、在行洪河道内，禁止种植阻碍行洪的高秆作物、林木（堤防防护林、河道防浪林除外）。 3、在河道水面，禁止布设妨碍行洪、影响水环境的光能风能发电、餐饮娱乐、旅游等设施。 4、不得擅自围垦围占河道、围库（湖）造地、围占水库（湖）水域和人工水道。 5、在堤防和护堤地，禁止建房、安装设施（河道和水工程管理设施除外）、放牧、开渠、打井、耕种、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料（防汛物料除外）、开采地下资源、考古发掘以及开展集市贸易活动。 6、在堤防保护范围内，禁止从事危害堤防安全的活动。 7、护堤护岸林木，由河道管理单位组织营造和管理，其他任何单位和个人不得擅自砍伐、侵占或者破坏。 8、未经依法批准，不得在河道水系内填堵、缩减或者废除原有河道沟叉、贮水湖塘洼淀和废除原有防洪围堤，不得调整河道水系。 9、河道滩地不得作为基本农田或者占补平衡用地。 10、河道岸线不得擅自占用。 11、山区河道易发山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的河段，禁止从事开山采石、采矿、开荒等危及山体稳定的活动。 12、禁止损毁、侵占堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛、水文、水工观测、通信照明等设施。; 本项目厂界距离三川河（北川河段）河道管理线55m，不在其河道管理范围内; 符合. 1、柳林泉域一级保护区内，禁止从事下列活动：（1）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（2）擅自挖泉、截流、引水；（3）将不同含水层的地下水混合开采；（4）新开凿用于农村生活饮用水以外的岩溶水井；（5）矿井直接排放岩溶水；（6）倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物；（7）衬砌封闭河道底板；（8）在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程。 2、柳林泉域二级保护区内，禁止从事下列活动：（1）新建、改建、扩建耗水量大或者对水资源有污染的建设项目；（2）衬砌封闭河道底板；（3）利用河道、渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废物；（4）利用透水层储存石油、天然气、放射性物质、有害有毒化工原料、农药；（5）建设城市垃圾、粪便和易溶、有害有毒废弃物堆放场。 3、在柳林泉域一、二级保护区外的其他保护区内，禁止从事下列活动：（1）利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾；（2）对不同含水层地下水混合开采。 4、在柳林泉域地面标高低于805米的区域内，严禁新开凿岩溶地下水井。; 本项目位于柳林泉域范围，不在一、二级保护区内，距离柳林泉域一级保护区约33km，距离最近的二级保护区“方山县西相王至大武北川河河谷段”约2km; 符合. 污染物排放 管控; - 工业企业按照有关规定设置大气污染物排放口及其标志、永久性监测点位、采样监测平台，安装和使用自动监测设备，配合生态环境主管部门的实时监督监测。 - 重点污染企业采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。 - 在市、县（市、区）人民政府启动重污染天气应急预案后，工业企业及时启动重污染天气应急响应操作方案，落实应急减排措施。 - 在重污染天气集中出现的季节，严格执行市、县（市、区）人民政府组织实施的错峰生产、施工、运输的规定。 - 储油储气库、加油加气站及油罐车、气罐车应当安装油气回收设施并保持正常运行，每年向生态环境主管部门报送油气排放检测报告。 6、排放油烟的餐饮服务业经营者和企事业单位食堂应当安装油烟净化设施，保持正常使用，定期清洗、维护并保存记录，实现油烟达标排放。; 本项目为混凝土拌合站项目，建设完成后按照有关规定设置大气污染物排放口及其标志、永久性监测点位、采样监测平台，不违背污染物排放管控要求; 符合. 环境风险防控; 1、政府有关部门应当对过境的危险化学品运输车辆采取必要安全防护措施，防止污染饮用水水源。2、生态环境主管部门应当定期对保护区、准保护区的环境状况和污染风险进行调查评估，筛查可能存在的污染风险因素，制定相应的风险防范措施并督促落实。3、市、县人民政府应当组织制定水源污染事故应急处置方案，发生或者可能发生造成饮用水水源污染的突发性事故时，应当依法启动相应的应急方案，做好应急供水准备。4、保护区、准保护区内可能发生水污染事故的企业事业单位、供水单位应当制定水污染事故应急方案，落实预警、预防机制和保障措施，提高水污染事故防范和处置能力。; 本项目建设完成后编制突发环境事件应急预案，落实预警、预防机制和保障措施，提高水污染事故防范和处置能力。; 符合. 1.2产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》（发展和改革委员会令2023年第7号），本项目属于允许类。方山县县行政审批服务管理局于2023年12月12日对本项目进行了备案，项目编码为：2312-141128-89-01-113941，本项目建设符合国家产业政策要求。 1.3《吕梁市柳林泉域水资源保护条例》符合性分析 本项目厂址位于山西省吕梁市方山县大武镇东坡村西北0.09km处，根据《吕梁市柳林泉域水资源保护条例》中“第十一条 一级保护区为柳林县下白霜至康家沟三川河河谷段，属于重点保护区。上述区域内，禁止下列行为:（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（二）擅自挖泉、截流、引水；（三）将不同含水层的地下水混合开采；（四）新开凿用于农村生活饮用水以外的岩溶水井；（五）矿井直接排放岩溶水；（六）倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物；（七）衬砌封闭河道底板；（八）在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程。第十二条 二级保护区为下列河谷段渗漏区:（一）方山县西相王至大武北川河河谷段；（二）离石区严村至车家湾小东川河河谷段；（三）离石区上王营庄至田家会东川河河谷段；（四）中阳县陈家湾水库至县城南川河河谷段；（五）柳林县李家湾三川河河谷段。上述区域内，禁止下列行为:（一）新建、改建、扩建耗水量大或者对水资源有污染的建设项目；（二）衬砌封闭河道底板；（三）利用河道、渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废物；（四）利用透水层储存石油、天然气、放射性物质、有害有毒化工原料、农药；（五）建设城市垃圾、粪便和易溶、有害有毒废弃物堆放场。” 本项目选址位于柳林泉域范围，但不属于一级、二级保护区及裸露岩溶区范围。本项目距离柳林泉域一级保护区约33km，距离最近的二级保护区“方山县西相王至大武北川河河谷段”约2km，项目与泉域保护区距离较远，项目采取环评要求的措施后，对柳林泉域影响较小。项目与柳林泉域相对位置图见附图7。 1.4与《吕梁市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 表1-2 本项目与《吕梁市“十四五”生态环境保护规划》的符合性一览表 相关要求; 本项目; 符合性. 严格环保准入门槛。严格执行国家和山西省高耗能、高污染和资源型行业准入条件，坚决遏制“两高”项目盲目发展。依据国家和山西省相关铁、焦化、电解铝、平板玻璃、铸造等重点行业严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。; 本项目不属于“两高”项目。; 符合. 2021年7月1日，全面实施重型车国6a排放标准；2023年7月1日，实施轻型车和重型车国6b排放标准；全面实施非道路移动柴油放标准。加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车。; 本项目运输设备无国三及以下排放标准营运柴油货车，项目道路运输汽车为重型汽车，采用国六排放标准，非道路移动柴油机械执行第四阶段排放标准。; 符合. 提高扬尘精细化管理水平。全链条、全作业面、标准化管控施工、矿山、道路、堆场扬尘。全面推行绿色施工，将扬尘管理工作纳入建筑市场严格渣土运输车辆规范化管理，采用“全密闭”“全定位”“全监控”的新型环保渣土车。; 本项目施工期设置洗车平台，清扫路面，渣土车采用新型环保渣土车; 符合. 深化水污染防治：工业污染防治。加强石油炼制、化工、焦化等重污染行业水污染治理，所有涉水企业达标排放，; 本项目无废水外排; 符合. 推进沿河（湖、库还湿，建设植被缓冲带和隔离带，汾河及入黄主要支流沿岸堤外50米、其余支流堤外30米范围内实施植树种草增绿，保护水域湿地空间。; 项目距离三川河（北川河段）55m，不在保护范围内。; 符合. 防范工矿企业用地新增土壤污染。推动实施绿色化改造。鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改污水、废气管线架空建设和改造，从源头上消除土壤污染。严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。; 本项目实行分区防渗，重点区域防腐防渗。; 符合. 根据上表可知，本项目建设符合《吕梁市“十四五”生态环境保护规划》中的相关部分的要求。 1.5与《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》的符合性分析 根据《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》要求：“（二）深入开展工业企业无组织排放治理。开展钢铁、水泥、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭运输方式。厂区料场路面应实施硬化，出入口应配备车轮、车身清洗装置或者采取其他控制措施。装卸过程中，应配备除尘设施，同时采取洒水喷淋措施。物料储存应采用入棚、入仓储存，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。工业企业生产过程中，上料系统应密闭运行，生产设备、废气收集、除尘收集系统应同步运行，确保废气有效收集，车间不可有可见烟尘外逸。上料系统、生产设备、废气收集系统或者污染治理设施发生故障或者检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后投入使用。”“（三）深入开展施工工地扬尘污染治理。严格落实建筑施工扬尘“六个百分之百”，将防治扬尘污染费用纳入工程造价，规模以上施工工地安装视频监控设施，并接入当地监管平台。各类土石方开挖施工，必须采取有效抑尘措施，确保不产生扬尘污染。暂时不能开工的裸露空置建设用地和因旧城改造、城中村改造、违法建筑拆除等产生的裸露空置地块要及时全部进行覆盖或者绿化。遇有大风或重污染天气,应按规定停止土方开挖、回填、拆除等可能产生扬尘的作业，落实重污染天气应急响应扬尘防治差异化管控措施。施工现场渣土、垃圾应及时清运,在场地内堆存的,应遮盖密闭式防尘网。扎实开展非道路移动机械监管，做好进出施工现场信息登记，严禁未经信息编码记的非道路移动机械进入施工现场作业。充分发挥大型施工企业、重点项目示范引领和带动作用，适时组织观摩，以点带面，提高扬尘污染防治水平。” 本项目原料库全封闭，皮带全封闭，厂区地面硬化，设置洗车平台，装卸过程采取喷淋洒水降尘。严格落实建筑施工扬尘“六个百分之百”等防治扬尘措施。本项目建设符合《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》相关要求。 1.6生态功能区划、生态经济区划符合性分析 1）方山县生态功能区划 根据《方山县生态功能区划》，本项目位于属于ⅠA大武镇及峪口镇丘陵河谷土壤保持生态功能类单元，见附图4。 保护与发展方向：①对坡耕地等不适宜耕作的土地要全部退耕还林还草，林业要以四旁植树和荒山沟壑地带水土保持林为主，造林时要结合本地降雨较少，土壤贫瘠的现状，采取草灌先行的方法，提高植树造林成活率和水体保持效果；②实行精确平衡施肥，推广使用腐熟、无害化处理的有机肥，提高化肥使用率；推广病虫害综合防治技术，减少农药使用次数和用量，选用高效、低毒、低残留农药，逐步淘汰高毒、高残留农药；③督促煤炭企业履行环境保护和土地复垦等义务，要求煤矿企业制定综合环保、生态的煤矿生态环境规划，对矿区内的采空区塌陷、地裂缝、植被破坏等问题进行逐步治理；④要求污染企业加快技术改进，推广清洁生产，采用各种先进的脱硫除尘设备，促使污染物达标排放，按照国家产业、环保政策对不符合条件的企业强制关停；要求企业提高水资源的循环利用率、污水的处理率，降低单位GDP水耗，减少污染物质的排放量；加强大武生态工业园污水处理厂等处理厂的作用，工业废水经处理后全部回用，生活污水处理后部分回用，部分用于园区喷洒和绿化。 2）方山县生态经济区划 本项目位于《方山县生态经济区划》中的IIIA大武峪口生态工业发展生态经济区。方山县生态经济分区见附图5。 ①对坡耕地等不适宜耕作的土地要全部退耕还林还草，林业要以四旁植树和荒山沟壑地带水土保持林为主，造林时要结合本地降雨较少，土壤贫瘠的现状，采取草灌先行的方法，提高植树造林成活率和水体保持效果；②实行精确平衡施肥，推广使用腐熟、无害化处理的有机肥，提高化肥使用率；推广病虫害综合防治技术，减少农药使用次数和用量，选用高效、低毒、低残留农药，逐步淘汰高毒、高残留农药；③督促煤炭企业履行环境保护和土地复垦等义务，要求煤矿企业制定综合环保、生态的煤矿生态环境规划，对矿区内的采空区塌陷、地裂缝、植被破坏等问题进行逐步治理；④要求污染企业加快技术改进，推广清洁生产，采用各种先进的脱硫除尘设备，促使污染物达标排放，按照国家产业、环保政策对不符合条件的企业强制关停；要求企业提高水资源的循环利用率、污水的处理率，降低单位GDP水耗，减少污染物质的排放量；加强大武生态工业园污水处理厂等处理厂的作用，工业废水经处理后全部回用，生活污水处理后部分回用，部分用于园区喷洒和绿化；⑤本区以发展生态工业为主，积极倡导清洁生产和循环经济。按照“高门槛、大集聚、长链条”的要求，对煤炭、焦炭、冶炼、电力、建材等传统行业进行循环经济改造；例如以煤和煤矸石为原料，发展洗煤业、发电业、焦化业、冶炼业为主的产业链；以焦化企业的副产品煤气，甲醇、煤焦油为主要原料，发展煤化工业，精细化工业和医药产业；综合利用发电厂的废渣和粉煤灰发展建材业；⑥积极发展农产品贸易业和农产品加工业，搞好农业综合开发。 本项目为混凝土拌合站项目，生产工艺成熟，项目建成后推广清洁生产，废气经治理后达标排放，生产废水综合利用不外排，固废全部综合利用不外排，本项目不违背生态功能区划和经济区划的要求。 1.7选址可行性分析 1）方山县生态文化旅游示范区 根据山西省人民政府《关于同意设立方山生态文化旅游示范区的批复》（晋政函[2019]129号），方山生态文化旅游示范区规划面积305平方公里。四至范围：东至方山县界，南至峪口镇南村南边界-介沟-峪横旅游公路，西至规划209国道（改线公路）东界线，北至圪洞镇与麻地会乡交界线。 根据《方山生态文化旅游示范区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》（征求意见稿）。本项目不在该示范区范围内，距离示范区边界南侧1.5km（附图8）。 2）水源地： ①县城供水水源：根据2016年2月1日山西省人民政府《关于调整吕梁市方山县饮用水源保护区的批复》晋政函（2016）17号文同意方山县后则沟饮用水源保护区的划定方案，原南虎滩饮用水源保护区同时废止。 本项目位于大武镇东坡村西北0.09km，距离后则沟水源地约29km（直线距离），距离较远，不在该水源地保护区范围内。 ②乡镇水源地：根据方山县人民政府2010年2月批复的《吕梁市方山县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》，全县共有乡镇水源地4个：马坊镇集中供水水源地、大武镇集中供水水源地、北武当镇集中供水水源地、积翠镇集中供水水源地。2022年12月《方山县乡镇集中式饮用水水源调整与保护区划分技术报告》（方山县人民政府）对马坊镇集中供水水源地、北武当镇集中供水水源地进行了调整，撤销了大武镇集中供水水源地。根据调整后的水源地划分，本项目距离最近的乡镇水源地为东北15km北武当镇集中供水水源地，距离较远。 3）本项目与北川河的位置关系 本项目距离厂界距离三川河（北川河段）河道管理线55m，厂界距离现状河堤40m，厂区内现有办公楼，原料库均不在河堤50m范围内，为了保护三川河（北川河段）评价要求企业在河堤两侧50m范围内不得建设。 4）《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》 2020年6月29日生态环境部发布了环办大气函[2020]340号“关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函”。项目对照水泥制品绩效引领性指标分析如下： 表1-3 本项目与水泥制品绩效引领性指标对照表 引领性指标; 水泥制品; 本项目. 能源类型; 电、外购蒸汽、天然气（采用低氮燃烧）; 电. 排放限值; PM、NOx排放浓度不高于10、 100 mg/m3 , 天然气锅炉或热风炉基准氧含量8%; 颗粒物排放浓度10 mg/m3. 无组织排放; 1、粉状物料全部密闭储存； 2、物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输， 各物料破碎、 转载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器， 库顶等泄压口配备袋式除尘器； 3、料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存， 出入口配备自动门， 水泥包装车间全封闭， 袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统， 水泥散装采用密闭罐车， 并配备带抽风口的散装卸料器; 1、粉状物料采用筒仓； 2、物料采用封闭式皮带运输，料仓上料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，筒仓配备袋式除尘器； 3、原料库全封闭并配备喷雾抑尘设施， 出入口配备自动门。. 监测监控水平; 重点排污企业水泥磨和独立烘干系统安装CEMS, CEMS监控数据保存一年以上。料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施， 视频监控数据保存三个月以上; 要求料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施， 视频监控数据保存三个月以上. 环境管理水平; 环保档案齐全： l、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告； 3、竣工验收文件； 4、一年内废气检测报告 台账记录： l、 完整生产管理台账（包括生产设备运行台账， 原辅材料、燃料使用量， 产品产量等）； 2、 运输管理电子台账（包括车辆出 入厂记录、车牌号、 VIN号、发动机编号和排放标准等）； 3、设备维护记录； 4、废气治理设备清单（包括主要污染治理设备、 设计说明书、 运行记录、CEMS数据等）； 5、耗材清单（除尘器滤料更换记录等） 管理制度健全： l、有专兼职环保人员； 2、废气治理设施运行管理规程; 环保档案：正在办理环评手续，要求企业按照引领性指标管理. 运输方式; 1、物料（除水泥罐式货车外）公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、 厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 使用国六标准车辆运输，厂内非道路移动机械使用新能源机械. 运输监管; 各门禁和视频监控系统， 监控运输车辆进出厂区情况， 记录运输车辆电子台账；视频监控、 台账数据保存三个月以上; 要求配备门禁和视频监控系统，记录运输车辆电子台账；视频监控、 台账数据保存三个月以上. 评价要求企业运行后按引领性企业要求进行管理。 减排措施如下： 引领性企业：鼓励结合实际、自助采取减排措施。 5）与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析 根据国务院国发[2023]24号文件《空气质量持续改善行动计划》（2023年11月30日）要求：“（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式；（十六）强化非道路移动源综合治理。加快推进铁路货场、物流园区、港口、机场、工矿企业内部作业车辆和机械新能源更新改造。到2025年，基本消除非道路移动机械、船舶及重点区域铁路机车“冒黑烟”现象，基本淘汰第一阶段及以下排放标准的非道路移动机械。” 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目建设符合国家产业政策，符合吕梁市生态环境分区管控的要求，厂内转运车辆（装载机）采用国六及以上排放标准的重型车或新能源，外部运输全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的全封闭绿色厢车运输，因此本项目符合《空气质量持续改善行动计划》的要求。 6）与《山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案》（晋政办发〔2020〕19号）符合性分析 为促进我省黄河（汾河）流域水环境质量改善，坚决打好水污染治理攻坚战，依据《中华人民共和国水污染防治法》《山西省水污染防治条例》有关规定，制定《山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案》（晋政办发〔2020〕19号）文件。 攻坚目标：2020年6月底前，汾河流域国考断面全面消除劣V类，之后稳定达标；2020年底前，力争黄河流域国考断面全面消除劣V类。 本项目与《山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案》的符合性分析见下表。 表1-4 本项目与《山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案》相关内容符合性分析一览表 晋政办发〔2020〕19号; 本项目情况; 符合性. 加强工业企业废水深度治理。加强工业企业达标排放监管。工业废水排放口、清净水排口直接排放的废水化学需氧量、氨氮、总磷三项污染物达地表水Ⅴ类标准，其他指标达行业特别排放限值。; 本项目运营期产生的废水主要为生活污水、设备清洗废水和洗车废水。生活污水经化粪池处理后定期清掏，设备清洗废水进入沉淀池沉淀后循环利用；洗车废水经洗车平台下方设置的导流渠导至沉淀池，沉淀后循环利用。本项目废水全部资源化利用，无废水外排，对区域水环境的影响很小。; 符合. 汾河及入黄主要支流沿岸堤外50米、其支流堤外30米范围内实施植树种草增绿，建设绿色生态廊道，改善断面水质，保护河流生态空间。; ①本项目距离最近地表水体为三川河（北川河段），西侧厂界距离北川河管理线55m，不在其生态保护范围内。②本项目厂区设置雨污收集管网，初期雨水先进初雨池，15min后的雨水进雨水管网，不会排入三川河（北川河段），造成其水体污染。; 不违背. 由上表分析可知，本项目建设不违背《山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案》（晋政办发〔2020〕19号）中的相关要求。 7）《吕梁市城市总体规划（2013-2030）》 根据《吕梁市城市总体规划（2013-2030）》，城市规划区范围包括：离石区的七个街道办（分别为滨河街道办、凤山街道办、莲花池街道办、城北街道办、田家会街道办、交口街道办、西属巴街道办），信义镇、枣林乡、方山县的大武镇、峪口镇和橫泉水库的二级保护区，面积约1066.3平方公里。 根据城镇体系结构行政区划调整，方山县大武镇并入吕梁中心城区设街道办，主要职能及发展方向为：山西省西部区域性中心城市；以现代商贸物流、能源服务和先进制造业为主导的山水宜居城市。本项目位于山西省吕梁市方山县大武镇东坡村西北，与吕梁市城市规划区范围边界最近距离130m，具体见附图12。 吕梁市新区建设对商品混凝土的需求量很大，本项目选择在距离新区较近的位置生产混凝土，可减少商品运输距离，减少污染。 8）环境敏感区 （1）大气环境：项目500m范围内环境空气保护目标为东坡村、新庄村、碾沟村、兴盛苑小区； （2）地表水环境：本项目西侧55米处为三川河（北川河段）； 本项目不新增占地；废气达标排放，对周围大气环境影响较小；生活污水排入化粪池定期清掏施肥，生产废水经沉淀后回用于生产，不外排，不会影响区域水环境；通过声环境影响预测厂界达标，不会影响周围居民区。从环保角度讲厂址选择可行。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 吕梁市金翼建材有限公司成立于2022年9月，本次拟在大武镇东坡村西北0.09km处原方山县泰和混凝土工程有限公司厂区建设“40万m3/年预拌混凝土拌合站项目”，企业已和方山县泰和混凝土工程有限公司签订了租赁协议，租用泰和厂区、厂房和设备等。项目建成后年产40万m3预拌混凝土，20万t水稳土。 建设内容：利用原有北部厂房作为原料库，主要建设预拌混凝土拌合楼、水稳土拌合楼，配套MA03000SDSH0型搅拌机2台，WCZ800稳定土搅拌机1台，11个筒仓及其他配套设备等。项目建设内容见表2-1。 表2-1 本项目建设内容一览表 项目组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 预拌混凝土生产车间，厂区北侧，长120m，宽40m; 生产系统; 新建混凝土搅拌楼，建设2条HZS180生产线，配置2台MA03000SDSH0型搅拌机; 新建. 粉料系统; 4个水泥筒仓，Φ5500，高度23m，容量300t; 新建. 2个粉煤灰筒仓，Φ4500，高度23m，容量200t; 新建. 2个矿粉仓，Φ4500，高度23m，容量200t; 新建. 4个容积25m3的地下配料仓，4个2.4m×2m的地坑投料口; 新建. 稳定土生产线，厂区中部，长30m，宽27m; 生产系统; 新建水稳搅拌楼，配套WCZ800稳定土搅拌机; 新建. 粉料系统; 3座水泥筒仓（容积为1个60t、2个100t，高18m）、3个容积25m3的地下配料仓，3个2.4m×2m的地坑投料口、1座20m3的储水罐; 新建. 辅助工程; 办公楼; 厂区西侧原有砖混结构办公楼，三层，总建筑面积2880m2，长96m，宽10m，占地面积960m2.; 利旧. 磅房; 利用原有磅房，位于门房东侧; 利旧. 混凝土实验室; 利用原有办公楼一层北侧办公室; 利旧. 洗车平台; 在厂区磅房东侧新建一座洗车平台; 新建. 储运工; 原料库; 利用原有北侧厂房作为项目原料库：全封闭彩钢结构，占地面积4800m2（120m×40m）。内部分为混凝土石料区1800m2、混凝土砂料区1800m2、水稳土石料区700m2、固废暂存区10m2; 利旧. 粉料筒仓; 共新建4个300t水泥筒仓，2个200t粉煤灰筒仓，2个200t矿粉仓，2个100t水泥筒仓，1个60t水泥筒仓; 新建. 外加剂罐; 4个10m3; 新建. 配料仓; 7个地下配料仓，每个容积25m3; 新建. 危废贮存库; 新建一座占地9m2危废贮存库; 新建. 公用 工程; 供电; 厂区内设变压器; /. 供水; 使用现有自备水井; /. 排水; 洗车废水经沉淀后全部回用；生活污水排入化粪池，定期清掏用于施肥；本项目采用雨污分流制，初期雨水经收集后用于生产; 新建. 环保 工程; 废气; 原料库; 本项目原料库彩钢结构全封闭，原料库设覆盖全场的自动喷雾洒水装置; 新建. 输送系统; 输送皮带采用全封闭通廊; 新建. 车辆运输; 地面硬化，设洗车平台，密闭运输，禁止超速行驶; 新建. 预拌混凝土生产系统; 预拌混凝土配料粉尘; 料仓投料口设置半密闭罩，三面密封，只留一侧敞开设置软帘，在上方设置集尘罩（集气效率95%），配料仓废气经收集后引入一套布袋除尘器进行处理后由15m高排气筒排放，除尘效率大于99%; 新建. 筒仓粉尘; 每个仓顶部呼吸口上方分别设置1台脉冲式布袋除尘器，废气经处理后分别由3米高排气筒排放，综合排放高度26m，除尘效率大于99%（共8台除尘器、8个排气筒）; 新建. 搅拌机粉尘; 搅拌机为密闭结构，搅拌机入料粉尘经引风管各引至1台脉冲式布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，除尘效率大于99%; 新建. 水稳生产线; 水稳土配料仓粉尘; 料仓投料口设置半密闭罩，三面密封，只留一侧敞开设置软帘，在上方设置集尘罩（集气效率95%），配料仓废气经收集后引入一套布袋除尘器进行处理后由15m高排气筒排放，除尘效率大于99%; 新建. 水泥筒仓粉尘; 每个仓顶部呼吸口上方分别设置1台脉冲式布袋除尘器，废气经处理后分别由3米高排气筒排放，综合排放高度21m，除尘效率大于99%（共3台除尘器、3个排气筒）; 新建. 搅拌机粉尘; 搅拌机为密闭结构，搅拌机入料粉尘经引风管各引至1台脉冲式布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，除尘效率大于99%; 新建. 废水; 生活污水; 排入已有化粪池，定期清掏，用于施肥; 利旧. 车辆清洗水; 新建一座标准化洗车平台，洗车废水经沉淀处理后回用于生产，不外排; 新建. 搅拌机清洗水; 拌合楼前设置1个36m3的沉淀池，废水经砂石分离器+沉淀处理后回用于生产，不外排; 新建. 初期雨水; 新建一个400m3的初期雨水收集池; 新建. 固废; 生活垃圾; 厂内设垃圾桶，集中处理; 新建. 实验室废弃试件、废混凝土渣; 作为建筑材料出售; /. 除尘灰; 返回生产线作为原料回用; /. 砂石分离器泥渣; 回用做生产原料; /. 废机油; 利用现有办公楼中空闲办公室改造一座危废贮存库用于危险废物暂存，危险废物定期由资质单位处置; 利旧改造. 废油桶. 噪声防治; 主要生产设备; 选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护; /. 2.3 主要原辅材料 本项目原辅材料为石料、矿粉石、砂子、水泥、粉煤灰、水、外加剂等。 1）原辅材料消耗 主要原辅材料消耗详见下表。 表2-2 项目主要原辅材料消耗表 序号; 生产线; 名称; 单位; 消耗量; 配比%; 规格; 来源，运输方式; 储存方式. 1; 预拌混凝土生产系统控制系统; 水泥; 万t/a; 13.88; 13.89; 1350kg/m3; 本地，罐车运输; 筒仓. 2; 粉煤灰; 万t/a; 3.6; 3.60; 900kg/m3. 3; 矿粉; 万t/a; 2; 2.00; 500kg/m3. 4; 砂子; 万t/a; 20.48; 20.49; 1500kg/m3; 本地，自卸汽车加盖篷布运输; 全封闭原料库. 5; 碎石; 万t/a; 50.08; 50.10; 1252kg/m3. 6; 外加剂; 万t/a; 1.92; 1.92; 480kg/m3; 本地，罐车运输; 外加剂罐. 7; 水; 万t/a; 8; 8.00; /; 自备水井; /. 8; 合计; 万t/a; 99.96; 100.00; /; /. 1; 水稳生产线; 石子; 万t/a; 7.0; 35.00; 1252kg/m3; 本地，自卸汽车加盖篷布运输; 配料仓. 2; 石屑; 万t/a; 6.32; 31.60; 1440 kg/m3. 3; 石粉; 万t/a; 0.78; 3.90; 1500 kg/m3. 4; 水泥; 万t/a; 5.3; 26.50; 1350kg/m3; 本地，罐车运输; 筒仓. 5; 水; 万t/a; 0.6; 3.00; /; 自备水井; /. 8; 合计; 万t/a; 20; 100.00; /; /. 主要原辅材料理化性质 外加剂：主要为减水剂，本项目使用的减水剂为聚羧酸减水剂，液态，主要由聚羧酸大单体 TPEG（异戊烯醇聚氧乙烯醚）合成生产的。使用减水剂可大幅度降低混凝土用水量，从而提高混凝土强度，适用于制备高强或流态混凝土；还可延长混凝土凝结时间，适用于各种需要混凝土缓凝的场合，可作为泵送混凝土、压力灌浆混凝土的添加剂。 2.4 主要设备 表2-3 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 规格型号; 技术参数. 预拌混凝土生产系统（2条HZS180生产线）. 1; 搅拌设备; 2套; MAO3000SDSHO型; 180t/h. 2; 皮带输送机; 2套; /; /. 3; 砂石配料系统; 2套; /; /. 4; 水泥筒仓; 4个; Φ5500; 高度23，容量300t. 5; 粉煤灰筒仓; 2个; Φ4500; 高度23，容量200t. 6; 矿粉仓; 2个; Φ4500; 高度23，容量200t. 7; 配料仓; 4个; 地下配料仓; 容积25m3. 8; 螺旋输送机; 4台; Φ273; /. 9; 螺旋输送机; 4台; Φ308; /. 10; 计量秤; 20台; /; /. 11; 外加剂储罐; 4个; 10m³; /. 水稳土生产线. 12; 搅拌设备; 1台; WCZ800稳定土搅拌机; 800t/h. 13; 水泥筒仓; 2个; /; 容量100t. 14; 水泥筒仓; 1个; /; 容量60t. 15; 配料仓; 3个; 地下配料仓; 容积25m3. 16; 螺旋输送机; 3台; /; /. 17; 储水罐; 1个; /; 容积20m3. 18; 成品储料装置; 1个; /; 容积15m3. 其他. 19; 水泵; 2台; IS100-80-160; /. 20; 空压机; 2台; TA120; /. 21; 储气罐; 2个; RZZ沪009-03; /. 22; 混凝土罐车; 30; /; 容积12m3. 23; 泵车; 6; /; /. 2.5 产能及储存能力分析 1）产能分析： 项目年产预拌混凝土40万立方米，2台生产能力为180m3/h搅拌机（正常生产150m3/h计）。本项目商品混凝土生产线根据市场需求间歇生产，全年生产时间200d，每天生产8h，生产1600h，则年产能为48万立方米，能够满足生产需求。 水稳生产线根据市场需求进行生产，水稳生产线生产能力 800t/h，正常生产能力为 500t/h，年生产时间按 500h计，可年产 25 万吨水稳，可满足生产需求。 2）原辅料储存及转运分析：本项目混凝土生产线原料砂子、石子由自卸车运送至厂区原料库，原料储存量及转运次数见下表。 表2-4 储运分析一览表 位置; 占地面积; 堆高; 堆积密度; 最大储存量; 日消耗量; 周转次数. 石料区; 1800m2; 5m; 1252kg/m3; 11268t; 2504; 4.5d/次. 砂料区; 1800m2; 5m; 1500kg/m3; 13500t; 1024; 13d/次. 水稳土石料区; 700m2; 5m; 1252kg/m3; 4382t; 705; 6d/次. 2.6 产品方案及物料平衡 生产规模：40万m3/a预拌混凝土，20万t/a水稳。 表2-5 本项目产品方案一览表 产品名称; 生产规模; 成分; 产品规格. 预拌混凝土; 40万m3; 机制砂、石子、水泥、粉煤灰、矿粉; C20、C25、C30、C35、C40. 水稳土; 20万t/a; 石子、石屑、石粉、水泥; /. 表2-6 项目物料平衡表 投入; 产出. 名称; 用量（t/a）; 名称; 产量（t/a）. 预拌混凝土. 水泥; 138800; 预拌混凝土; 999600. 粉煤灰; 36000. 矿粉; 20000. 砂子; 204800. 石子; 500800. 外加剂; 19200. 水; 80000. 合计; 999600; 合计; 999600. 水稳土. 石子; 70000; 水稳土; 200000. 石屑; 63200. 石粉; 7800. 水泥; 53000. 水; 6000. 合计; 200000; 合计; 200000. 2.7 总平面布置 本项目用地面积约为23941.81m2，原为方山县泰和混凝土工程有限公司厂区。原料库位于厂区北部，预拌混凝土生产线分布于厂区中部，水稳生产线位于厂区东部，办公楼利用原有办公楼位于厂区西侧，厂区平面布置图见附图6。 2.8 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员45人，工作时间为200d/a，8h/d，根据供货要求调整工作时间。 2.9 公用工程 1）供电：厂内设变压器，由附近电网接入。 2）供热、制冷：本项目办公室采用空调制暖及制冷，生产车间不采暖。 3）给水：利用厂区内原有自备水井。 （1）生活用水：本项目不设食堂、住宿，根据《山西省用水定额》（DB14/T 1049.2-2021），职工日常用水定额以40L/人·d，本项目共有职工45人，则生活需水量为1.8m3/d。废水产生量以80%计，约1.44m3/d，排入厂区化粪池。 （2）硬化洒水：本项目厂区内硬化面积约1000m2，根据《山西省用水定额 第3部分 服务业用水定额》（DB14/T 1049.3-2021）中6.5 公共设施管理中表10确定硬化道路洒水用水量按2.0L/m2·d计，用水量为2m3/d。 （3）原料库抑尘用水：本项目原料库采用喷雾降尘（包括雾炮），洒水量按1.5L/（m2·次）、2次/d计，原料库洒水面积按4800m2计，则原料库洒水用量为14.4m3/d。 （4）搅拌用水 预拌混凝土用水：根据《山西省用水定额》（DB14/T 1049.2-2021），商品砼先进值为0.2m3/m3，本项目年产40万m3，用水量为80000t/a（400m3/d）。 水稳用水：根据建设单位提供原辅料配比，经计算，搅拌过程用水量为6000m³/a（30m³/d）。 （5）洗车用水：本项目年产预拌混凝土为40万m3/a，水稳20万t/a（约9.1万m3/a），按单车1次运输量最大为12m3计算，每天约需运输205车次。车辆外侧冲洗水量约为40L/辆·次，则车辆冲洗用水量为8.2m3/d。冲洗水损耗量按20%计，则废水量为6.56m3/d，废水沉淀后循环利用。 （6）预拌混凝土搅拌机冲洗用水：预拌混凝土搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净，以防止搅拌机内混凝土结块。本次评价按搅拌机平均每天冲洗1次，每次冲洗用水量按2m3计算，本项目2台搅拌机冲洗用水量为4m3/d。冲洗水损耗量按10%计，则废水量为3.6m3/d。 水稳搅拌机冲洗用水：搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净，以防止搅拌机内物料结块。水稳搅拌机每天冲洗 1 次，每次冲洗水 2m³/d，则搅拌机冲洗用水量为 2m³/d。冲洗水损耗量按 10%计，则废水量为1.8m³/d。 搅拌机冲洗废水排入沉淀池（36m3），经沙石分离器处理后排入清水池（36m3）回用。 （7）罐车冲洗用水：本项目罐车容量为12m3，每天需运输205辆次。本项目共配备30辆混凝土罐车，车辆连续运输不需要对其进行冲洗，在更换运输品种、停止运输时需要对运输车辆进行冲洗。每天需要冲洗的车辆为30辆，车辆罐体冲洗水量为0.5m3/辆次，因此每天冲洗水约15m3。冲洗水损耗蒸发量按10%计，则废水量为13.5m3/d。 本次评价要求在厂区内建设1座36m3二级沉淀池，罐车冲洗废水排入沉淀池，再经砂石分离器处理后循环利用。 （8）绿化用水：本项目绿化面积为600m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2021）表11中浇洒草坪、绿化用水定额1.50L/(m2•d)计算，则绿化用水量为0.9m3/d。（绿化天数按245天计，绿化用水为220.5m+/a）。 4）排水 本项目排水实行雨污分流制。生产废水循环利用不外排，生活污水进入厂区内化粪池，定期清掏用于施肥。初期雨水经收集后用于预拌混凝土。 表2-7 项目用水量及废水产生量一览表 用水类型; 用水标准; 指标; 用水量（m3/d）; 废水量（m3/d）. 生活用水; 40L/d·人; 45人; 1.8; 1.44. 硬化洒水; 2.0L/(m2·d); 1000m2; 2; 0. 原料库抑尘用水; 1.5L/（m2·次）; 2次/d 4800m2; 14.4; 0. 预拌混凝土搅拌用水; 0.2m3/m3-混凝土; 2000m3/d; 400; 0. 水稳搅拌用水; /; /; 30; 0. 洗车用水; 40L/辆·次; 205次/d; 8.2; 6.56(回用). 搅拌机冲洗水（混凝土+水稳）; 2m3/d·台; 3台; 6; 5.4(回用). 罐车冲洗水; 0.5m3/次; 30辆; 15; 13.5(回用). 绿化; 1.5L/(m2·d); 600m2; 0.9; 0. 合计; 478.3（其中新鲜水452.84，回用水25.46）; 26.9（25.46回用，不外排）. 新鲜水 生活用水 1.8 0.36 1.44 化粪池定期清掏用于施肥 硬化洒水 2 2 原料库抑尘洒水 14.4 14.4 混凝土搅拌用水 400 400 水稳搅拌用水 洗车用水 30 30 1.64 6.56 1.64 沉淀池 6.56 搅拌机冲洗水 罐车冲洗水 砂石分离器+沉淀池 0.6 1.5 1.5 0.6 5.4 13.5 18.9 5.4 13.5 非采暖期452.84 绿化用水（非采暖期） 0.9 0.9 451.94 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.11 施工期工艺流程和产排污环节 本项目施工期主要为地面硬化、厂房建设、设备安装等工作。施工期的环境影响主要为施工中的扬尘；施工人员产生的少量生活废水；建筑废料、设备的包装废物和生活垃圾；施工机械产生的噪声等。 本次评价针对施工期可能产生的环境问题提出如下环保措施： 1）废气防治措施 本项目施工期大气污染主要来自施工产生的扬尘、燃油机械设备及运输车辆产生的废气、建筑材料和施工垃圾堆存产生的扬尘。 为了最大限度的减小对附近居民造成的影响，本工程实施过程中的污染防治措施参考《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》相关规定控制施工扬尘，加强施工期扬尘污染治理，以减轻对大气环境的影响。具体要求如下： （1）工地沙土堆用抑尘网覆盖； （2）施工场地内定期洒水，保证施工地面湿润，扬尘严重时应加大洒水频率，进一步减少施工过程中的扬尘污染； （3）在施工场地出入口处设置车辆冲洗站台，对车辆车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗，以保证运输车辆驶出工地前全部清洗，清洁上路； （4）进出工地的物料、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输； （5）施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运，并按照当地政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境； 2）废水：本项目施工期废水主要为人员生活用水。 本项目施工期施工人员约10人，施工人员每天生活用水以40L/人计，用水量为0.4m3/d，污水产生量约占用水量的80%，即0.32m3/d。主要为施工人员的洗手洗脸水，产生量较小，直接排入厂区现有化粪池，定期清掏施肥。 3）噪声：噪声主要为场地施工造成，设备安装阶段声源数量少，强噪声源更少。为保证施工期项目所在地声环境质量，针对施工期噪声污染源及噪声影响的特点，应采取如下噪声污染控制措施： （1）降低施工设备噪声，定期对机械设备进行维护和保养，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备加强定期检修、养护；按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音； （2）提倡文明施工，加强施工人员管理，少用哨子、喇叭等指挥作业，尽量减少人为原因产生的高噪声，在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，轻拿轻放，减少碰撞噪声； （3）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，将施工阶段的噪声减至最小，以避免噪声声级过高对周围环境产生不良影响； （4）运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修、养护；合理规划各运输车辆的行驶路线，运输路线应尽量绕开居住区，并禁止鸣笛，以减少施工噪声对周围居民的影响。 4）固体废弃物 本项目施工期固体废物分为两类，一类为建筑垃圾，另一类是生活垃圾。工程完工后，会有少量废建筑材料。建设单位应要求施工单位规范运输，不要随路散落，也不要随意倾倒建筑垃圾。应根据当地相关建筑垃圾处理规定在已合法登记的消纳场地内处理，并且运输车辆必须密闭化，严禁在运输过程中跑、冒、滴、漏。施工队的生活垃圾要收集到指定的垃圾箱（筒）内，由环卫部门统一处理。 综上所述，项目施工期对周围环境会产生一些影响，建设单位应要求施工方做好上述建议，文明施工，便可以把施工期间对周围环境影响减小。 2.12 运营期工艺流程和产排污环节 1）工艺流程简述： （1）预拌混凝土 ①原辅料储存：本项目生产所需要的原料有水泥、粉煤灰、碎石、砂子、矿粉、水、外加剂。其中水泥、粉煤灰、矿粉等粉状原料采用专用的罐装车运输到厂区后，由其自带的气力输送泵输送至相应原料筒仓内储存；外加剂为液体，由运输车辆运至厂区的外加剂贮罐中储存；砂子和石子由周边的石料厂经汽车运输至厂区砂石料堆场。 该工序产尘环节为堆场、运输粉尘、粉料进料时仓顶排气筒产生的粉尘。 ②加料：分区堆存的原料由装载机铲入砂石投料口，砂、石投料口下部设有计量设施，经计量后的砂石通过密闭皮带输送至搅拌机投料口。水泥、粉煤灰、矿粉等粉状原料则通过螺旋输送机密闭上料至搅拌机内。搅拌用水及外加剂采用压力供水及水泵上料。整个过程均采用计算机监控，全程自动化操作。 该工序主要污染物为砂石转载、皮带输送、投料产生的粉尘。 ③搅拌：各种原料经计量之后进入搅拌机进行强制搅拌。 该工序主要污染物为搅拌产生的粉尘和搅拌机冲洗废水。 ④成品装车：生产出的混凝土成品由混凝土运输车直接装运，送往施工工地。厂区出口建设有洗车平台对车轮及车体外侧携带的泥土进行冲洗，冲洗水经沉淀池沉淀后循环利用；罐车罐体内壁冲洗废水经“砂石分离器+沉淀”处理后循环利用。 该工序主要为运输扬尘、罐车罐体内壁冲洗废水。 （2）水稳土 ①投料 将外购的 5-10 碎石、12#碎石规格料、13#碎石规格料、石粉、水泥由运输车和罐车过地磅称重后，分别将 5-10 碎石、12#碎石规格料、13#碎石规格料、石粉由自卸汽车运进原料堆放区内，经装载机投入骨料仓，水泥汽车泵输送至水泥筒仓内。 该工序会产生原料装卸粉尘、原料运输粉尘、原料堆场扬尘、粉料入仓粉尘、运输上料粉尘和机械噪声。本次评价拟在原料堆棚内设置水喷淋降尘。 ②混合搅拌 输送带按照设定的转速连续输出所需骨料、粉料，然后由配料皮带机把骨料、粉料送入搅拌机，所需水泥经螺旋电子称按照重量设定值，输出所需水泥量输送到搅拌机。所需水按照所需流量，经水泵输送到搅拌机。当物料到达机内的出料口时，各种物料已相互得到均匀地拌合。 此过程会产生搅拌粉尘和机械噪声。输送过程全封闭，搅拌和投料过程中设置集尘罩+袋式除尘器降尘。 ③成品装车 G——废气 W——废水 N——噪声 G1 G1 G1 G1 G2 G2 G2 G3、W1、N G7、W2、N 此后，均匀的物料由出料口到输送带上，经输送带输送到出料斗内，等运料车来后，开启出料仓门，装车外运。 图2-2 预拌混凝土工艺流程和产污环节图 石子、石屑、石粉 水泥 水 配料仓 水泥筒仓 水罐 搅拌机搅拌 成品装车、运输 G7、W2 G6、W1 G5 G4 计量 计量 计量 G——废气 W——废水 N——噪声 图2-3 水稳土工艺流程和产污环节图 2）产污环节 项目运营期产排污环节见表2-9。 表2-9 运营期产排污环节分析表 类别; 项; 序号; 产污环节; 污染因子; 治理措施. 废气; 预拌混凝土; G1; 原料库; 颗粒物; 建设全封闭原料. 配料仓; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器. G2; 粉料筒仓; 颗粒物; 袋式除尘器. G3; 搅拌机; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器. 水稳土; G4; 原料库; 颗粒物; 建. 全封闭原料库; 配料仓; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器. G5; 粉料筒仓; 颗粒物; 袋式除尘器. G6; 搅拌机; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器. 运输; G7; 运输扬尘; 颗粒物; 道路硬化、车辆冲洗. 废水; W1; 搅拌机清洗废水; SS; 经砂石分离器+沉淀后回用. W2; 罐车清; 废水 SS. W3; 洗车废水; SS; 经沉淀后回用. /; 生活污水; COD、BOD5; 排入化粪池，定期清掏. /; 初期雨水; SS; 经初期雨水池沉淀后用于生产. 固废; 生活垃圾; 日常办公生活; 厂区设置垃圾桶，收集后. 环卫部门处置; 一般固体废物; 除尘灰; 除尘灰和砂石分离器泥渣回用于搅拌站. 砂石分离器. 实验室废弃试件、废混凝土渣; 作为建筑材料外售. 沉淀池泥沙. 危险废物; 废机油; 用专业容器收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置. 废油桶. 噪声; N; 各类设备; 采用低躁设备、隔声减震、厂房隔声. |
| 与项目有关的原有环境问题 | 本项目租用原方山县泰和混凝土工程有限公司厂房及设备，泰和混凝土有限公司于2013年新建20万m3/a混凝土搅拌站项目，2016年扩建20万m3/a混凝土搅拌站项目，其中《方山县泰和混凝土工程有限公司年产20万m3/a混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》经吕梁市环保局以吕环行审[2013]168号文予以批复，《方山县泰和混凝土工程有限公司扩建20万m3/a混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》经方山县环保局以方环审[2015]25号文予以批复，方山县环境保护局于2016年11月25日以方环验[2016]18号对两个项目竣工环境保护验收出具了验收意见。 该公司已于2020年底停运。经现场查勘，泰和混凝土原有设备已全部拆除，本项目利用原有办公楼和原料库，新建混凝土搅拌楼和水稳搅拌楼及配套设备。 现有建筑整改措施：对现有原料库大门进行改造，大门高度应能满足运输车辆出入，并安装自动感应卷帘门。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 大气质量现状 1）基本污染物 评价收集了吕梁市方山县2022年环境空气质量情况统计如表3-1。 表3-1 2022年吕梁市方山县环境空气质量情况表 名称; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 单位; ug/m3; ug/m3; ug/m3; ug/m3; mg/m3; ug/m3. 现状浓度; 9; 24; 69; 23; 0.8; 150. 标准值; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 占标率; 15%; 60%; 98.57%; 65.71%; 20%; 93.75%. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由以上监测数据分析可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各项污染物浓度满足《环境空气质量标准（GB 3095—2012）》表1中的二级标准限值，评价区属于达标区。 2）特征污染物补充监测 本次评价利用《山西中建新安建材有限责任公司沥青混凝土、预拌混凝土拌合站项目环境质量现状监测报告》，监测时间为2023年3月4日~3月10日，利用相当村TSP大气环境环境质量监测数据，相当村位于本项目南侧4km，在5km范围内，监测时间在三年内，可作为本项目引用数据。监测结果见表3-2。 表3-2 TSP监测结果（mg/m3） 监测项目; 监测日期; 监测数据. TSP; 3.4; 169. 3.5; 183. 3.6; 179. 3.7; 178. 3.8; 196. 3.9; 185. 3.10; 192. 标准值; 300. 由监测结果可知，相当村TSP浓度可满足《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）中二级标准。 3.2 地表水质量现状 距离本项目最近的地表水为项目西侧55米的北川河，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目所在地表水体为“黄河吴堡-龙门区北川横泉水库出口至贺家塔段”段，水环境功能为工业用水及人体非接触景观娱乐用水保护区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。根据《吕梁市水环境质量再提升2023年行动计划》“2023年，地表水国考、省考断面全部达到或优于Ⅲ类水质”。 本项目无生产废水外排，不需进行地表水现状监测。根据《山西省地表水环境质量报告》（2023.1~2023.12），北川河大武段面（不属于国考、省考断面）在统计时段内水质状况为优、良好，统计时间段断面水质可以达到Ⅲ类标准，在调查时间段内，本区域北川河水质满足地表水环境功能区划的要求，断面水质情况详见下表。 表3-3 北川河大武断面水质状况（2022.12~2023.11） 时段; 水质类别; 主要污染指标（超标倍数）; 水质状况. 2023.1; --; --; --. 2023.2; --; --; --. 2023.3; Ⅲ; --; 优. 2023.4; Ⅲ; --; 优. 2023.5; Ⅲ; --; 良好. 2023.6; Ⅲ; --; 优. 2023.7; Ⅲ; --; 优. 2023.8; Ⅲ; --; 优. 2023.9; Ⅲ; --; 优. 2023.10; Ⅲ; --; 优. 2023.11; Ⅲ; --; 良好. 2023.12; Ⅲ; --; 良好. 3.3 声环境质量现状 本项目50m范围无声环境保护目标，不需进行声环境质量现状监测。 3.4 生态质量现状 本项目厂址位于山西省吕梁市方山县大武镇东坡村西北90米，项目区域内生物多样性程度较低，无需要特殊保护的动植物资源。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.5 环境保护目标 1）环境空气保护目标：项目500m范围内环境空气保护目标为东坡村、新庄村、碾沟村、兴盛苑小区； 2）声环境保护目标：项目50m范围内无声环境保护目标。 3）地下水保护目标：厂界外500m范围内无地下水环境保护目标。 4）生态环境 本项目位于东坡村西北90m，根据大武镇现状三调图项目用地为工业用地，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，用地范围内无生态环境敏感目标。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 性质; 经纬度; 方位; 距离(km); 环境功能. 经度; 纬度. 环境空气; 东坡村; 村庄; 111°12′7.002″; 37°41′54.972″; SE; 0.09; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 新庄村; 111°12′19.507″; 37°42′22.045″; NE; 0.33. 兴盛苑小区; 111°11′38.042″; 37°42′10.161″; W; 0.36. 碾沟村; 111°11′3.904″; 37°42′21.498″; NW; 0.43. 声环境; 项目厂界50m范围内无声环境保护目标; /. 地下水环境; 厂界外500m范围内无地下水环境保护目标; /. 生态环境; 项目用地范围内无生态环境保护目标; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.6 污染物排放标准 1）废气 （1）筒仓颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2中水泥仓及其他通风生产设备的标准，其他粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，标准值见下表。 表3-5 大气有组织污染物排放标准 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013). 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度. 颗粒物; 10; 最低15m，排气筒高度应高出本体建（构）筑物3 m以上. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允. 排放速率（kg/h）; 排气筒高度; 二级. 颗粒物; 120; 15m; 3.5. （2）厂界无组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限值，标准限值见下表： 表3-6《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 限值; 限制含义; 无组织排放监控位置. 1; 颗粒物; 0.5; 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 2）噪声 （1）施工期 施工期厂界噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值见表3-7。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准值见表3-8。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 60; 50. 3）固体废物 本项目涉及的一般固废贮存过程满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据晋环规［2023］1号《山西省生态环境厅关于＜建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法＞的通知》第十六条，废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量分别不大于3t/a，挥发性有机物排放量不大于0.3t/a的建设项目，主要污染物排放总量指标可直接予以核定，不需要进行主要污染物总量置换。 本项目需要申请总量控制指标，2024年3月8日吕梁市生态环境局方山分局以方环函[2024]8号出具了本项目总量控制指标，具体见下表。 因子 总量; 颗粒物（t/a）. 项目完成后有组织污染物排放量; 1.698. 总量控制指标; 1.698. 由此可见本项目总量未超出吕梁市生态环境局方山分局对本公司下达的总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1 施工期环境保护措施 本项目施工期工程主要包括主体工程、安装工程及室外配套工程等阶段。本项目施工期不设施工营地。 1）施工扬尘防治措施 （1）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等，实施建筑施工全过程控制：确保建筑施工扬尘达到“6个100%”，即工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输； （2）施工现场周边要设置统一围挡，高度不低于1.8m；施工场地须设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞； （3）遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘； （4）施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、辅装材料等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆棚，并使用防尘布对原料进行遮盖； （5）施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布和遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量或八小时之内使用的物料可除外； （6）对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫； 2）运输扬尘防治措施 （1）施工期间应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗； （2）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，采用新型环保渣土车，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输； （3）运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa；洗车废水经处理后重复使用，回用率不低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L； 在采取以上措施，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。 3）施工期水环境防治措施 本项目施工期废水主要为设备冲洗水、施工人员的生活污水。 环评要求：施工现场设置集水沉淀池，设备冲洗废水和生活废水（主要是洗手等废水），经沉淀池收集、沉淀后用于施工现场洒水抑尘。 通过采取以上防治措施以后，施工期产生的水污染物对周围地表水环境产生影响很小。 4）施工期声环境防治措施 - 施工期噪声影响是间断的、局部的、短期的，会随着施工的结束而消失。 - 针对施工期噪声，可采取以下噪声控制措施： - （1）制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，合理控制； - （2）施工前应做好准备工作，包括人、物、材料等，并有专人指挥施工，争取在短时间内完工，尽量缩短施工噪声对民众的影响； - （3）合理安排并优化施工时间； - （4工设备采用低噪声设备，避免在同一地点安排大量动力机械设备； - （5）施工区实施严格的隔离措施，对位置相对固定的产噪设备，能设在棚内的应尽量进入操作间，不能入棚的也应当建立围隔声障； - （6）运输车量经过敏感目标时应减速慢行，尽量减少鸣笛次数。 5）施工期固废污染防治措施 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。 施工期的建筑垃圾主要是废材料等，应由各施工队妥善处理，清运到环卫部门指定地方处置；生活垃圾用垃圾桶收集后由环卫工人运送到指定垃圾场处理。 针对以上固废，环评要求： （1）为避免二次污染，固体废弃物应及时清运，若需暂时堆放，则应根据需要，增设容量足够、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理。严禁擅自堆放和倾倒。 （2）施工建筑垃圾应对其中可回收利用部分进行回收。剩余建筑垃圾运至附近渣土处置场进行填埋。并严格按照填埋场的填埋要求，整齐有序的进行填埋堆存，不得随意倾倒。 （3）施工人员生活垃圾定期交由当地环卫部门集中处置。 通过采取以上措施以后，施工期产生的固废不会对周围环境产生影响。 6）施工期生态环境保护措施 （1）在施工过程中要采取以下环保措施 ①要对建筑材料设专门的堆棚或设置围档。 ②施工期应尽量避开雨天，并及时夯实地面；对暂不开发处进行绿化，减少水土流失。 ③施工结束后对场地及时平整，及时按设计要求硬化路面或进行绿化。 （2）绿化方案 环评建议场区围墙内可根据需要种植灌木，树木，对污染物具有一定的吸滞和阻挡作用，使空气得到净化，使生态环境得到一定的改善。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2 运营期环境影响和保护措施 4.2.1大气环境影响分析及保护措施 1）运输扬尘 原料和产品均采用汽车运输，汽车运输起尘量较大。为了减少道路扬尘对大气环境的污染，本次评价提出减轻运输扬尘的防治措施如下： （1）根据踏勘，全厂已全部进行了硬化，但部分硬化区域破损，评价要求破损区域进行修复，保持路面完整，并要求建设单位在运输过程中应注意保持厂区道路路面的清洁和相对湿度，当路面出现损坏及时修复，对运输道路要进行定时洒水，并应视路面状况调整洒水频次； （2）厂区出入口设置标准化洗车平台，运输车辆驶离厂区前应对车辆轮胎及车身进行清洗、清洁，不得带泥上路。洗车平台应满足一次性清洗全车的要求，不少于20m，洗车台前设置抖车台，喷淋洗车要确保能够覆盖车轮和车身，洗车台建设站房保证冰冻季节正常使用，站台要全面硬化。 （3）厂内转运车辆（装载机）采用国六及以上排放标准的重型车或新能源，严格执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014）及其修改单中相关排放限值标准；外部运输全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的全封闭绿色厢车运输； （4）按照国家核定的汽车装载能力，严格控制汽车装载量；限制车速； （5）车辆运输过程中加盖篷布、限制车速，最大限度地减少物料洒落。 另外，参考《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》，评价要求配备门禁和视频监控系统，记录运输车辆电子台账；视频监控、 台账数据保存三个月以上。 运输过程起尘量计算依据环境保护部公告〔2014〕第92号“关于发布《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》等5项技术指南的公告”，参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》中道路扬尘源排放量计算方法，道路扬尘量等于调查区域所有铺装道路与非铺装道路扬尘量的总和。 道路的扬尘排放量计算公式如下： WRi=ERi×LR×NR×（1−nr365）×10−6 式中： WRi—道路扬尘源中TSP的总排放量，t/a； ERi—道路扬尘源中TSP的平均排放系数，g/（km·辆）； LR—道路长度，km；取0.2km。 NR—定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a；本项目原料和产品总的运输量为231.32万t/a，车辆载重按20t/辆计，车流量为115660辆/a。 nr—不起尘天数，实测过程中存在困难的，可使用一年中降水量大于0.25mm/d的天数表示。取60天。 本项目进厂道路将全部硬化处理，对于铺装道路，道路扬尘源排放系数计算公式为：EPi=ki×(sL)0.91×(W)1.02(1−η) 式中：EPi—铺装道路的扬尘中TSP排放系数，g/km（机动车行驶1千米产生的道路扬尘质量）； ki—产生的扬尘中TSP的粒度乘数，参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》表5，取3.23。 sL—道路积尘负荷，g/m2；取1g/m2。 W—平均车重，t；取20t。 η—污染控制技术对扬尘的去除效率，%；参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》表6，若洒水2次/天，TSP控制效率66%。 经计算，道路扬尘源中TSP的平均排放系数23.32g/（km·辆），本项目厂区汽车运输起尘量为0.539t/a。 2原料堆放及装卸粉尘 本项目石子、砂子运进厂区后，在卸料、堆存、装载过程中会产生粉尘。均对当地大气环境造成一定的影响。参照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847—2017）“表4 水泥工业排污单位无组织排放控制要求表”可知，“原辅料堆存：粉状物料全部密闭储存，其他物料全部封闭储存”。 本项目原料储库采用钢网架结构+彩钢板围护进行全封闭并设可覆盖整个堆场的喷淋管和雾化喷头，喷淋管上每间隔3.0m处设置1个雾化喷头，在装卸点处设置移动式雾炮，购置2台移动雾炮机，雾炮机覆盖范围不小于15m，对卸车过程中产生的粉尘进行控制，雾炮洒水频次与卸车工作时间同步；参考《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中表12堆场操作扬尘控制措施的控制效率，本项目砂子、石子均堆存在封闭库房内粉尘的控制效率95%，覆盖整个堆存区的喷雾抑尘装置粉尘控制效率80%，总抑尘效率约为99%，可有效控制无组织粉尘。属于废气污染防治可行技术。参考《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中水泥制品引领性指标，评价要求原料库大门设置自动感应卷帘门，原料库出入口安装高清视频监控设施， 视频监控数据保存三个月以上。 （1）原料储存及装卸转运粉尘产排污情况计算 本项目砂子、石子运进厂区后，在卸料、堆存、装载过程中会产生粉尘，粉尘产生量参照生态环境部发布的公告 2021年 第24号《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，颗粒物产生量核算公式如下： P=ZCy+FCy={Nc×D×(ɑ/b)+2×Ef×S}×10-3 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车）； D指单车平均运载量（单位：吨/车，）； (ɑ/b)指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），ɑ指各省风速概化系数，山西省取0.001；b指物料含水率概化系数，参考混合矿石，取0.0084； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，参考混合矿石，取0； S指堆场占地面积（单位：平方米）。 砂子和石子堆存过程颗粒物排放量计算参数及结果见下表。 表4-3 物料堆存过程TSP排放量计算参数及结果一览表 名称; Nc（车）; D（t/车）; S（m2）; 产生量（t/a）. 混凝土原料库石子; 25040; 20; 1980; 59.619. 混凝土原料库砂子; 10240; 20; 1980; 24.381. 水稳原料库石子; 7050; 20; 815; 16.786. 合计; 100.786. 因此计算的原料储库中砂子和石子在卸料、堆存、装载过程中排放的粉尘产生量为：100.786t/a，通过封闭储库和洒水抑尘，原料库粉尘排放量为1.008t/a。 3）皮带输送转载粉尘 皮带输送过程会产生扬尘，本次评价要求对皮带进行全封闭，采取封闭措施后，输送过程粉尘排放可忽略不计（不包含落料口）。 4）预拌混凝土生产线 （1）配料仓上料粉尘 本项目混凝土生产线骨料石子、砂子各设2个配料仓（共4个），年运行时间为1600h。骨料进料及计量称落料会产生粉尘。 防治措施：项目配料仓采用地坑进料方式，评价要求在配料仓上方投料口设置半密闭外部排风罩，三面密封，只留一侧敞开设置软帘，顶部设置集尘罩，安装阀门，配料仓废气经集气罩收集后引入一台布袋除尘器进行处理后由15m高排气筒排放。落料口与皮带位于地下，并用彩钢结构全封闭，产生的粉尘以无组织形式在车间内沉降。 根据《通风除尘系统中吸尘罩的设计与计算》（李志华），引风量的计算公式为： L=3600×Vx×F 矩形罩口：F=(a+0.5H)×(b+0.5H) 式中：L—排风量，m3/h； VX—罩口平均风速，(m/s，取1.2 m/s)； F—罩口面积（m2） a—设备或粉尘源的的长(m)； b—设备或粉尘源的的宽(m)； H—罩口离设备面的高度(m，取2)； 根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》上吸式外部排风罩粉尘控制风速取1.2m/s，4个投料口均为2.4m×2m，罩口离设备面的高度为2m；4个投料口均设置集尘罩，共同连接1台布袋除尘器，安装阀门，投料时打开阀门连接布袋除尘器除尘，四个投料口不得同时进行投料。 除尘风量采用上述公式进行计算，通过计算除尘风量为： 投料口集尘罩风量=3600×1.2m/s×（2.4m+0.5×2m）×（2m+0.5×2m）=44064m3/h，考虑到管道损失等，乘以1.1的漏风系数，计算风量为48470m3/h，最终集尘罩风量取50000m3/h。 参照《排放源统计调查及产排污核算方法和系数手册》中“3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册”中“物料输送，颗粒物产污系数：0.12kg/t－产品”。本项目预拌混凝土年用砂子、石子共705600t，配料仓上料工段粉尘产生量为84.672t/a。 本项目年运行时间1600h，四个投料口上料总时间按1600计算，除尘器风机风量为50000m3/h，技术参数为：过滤风速0.72m/min，过滤面积1157m2，集气效率95%，除尘效率大于99%，滤料采用涤纶针刺毡覆膜，排放浓度≤10mg/m3。排放量为0.800t/a，排放速率为0.50kg/h。 本项目混凝土配料仓上料无组织粉尘产生量为4.23t/a，通过全封闭厂房加洒水抑尘后，无组织粉尘排放量忽略不计。 （2）粉料筒仓产生的粉尘 本项目混凝土生产线共设置4个300t的水泥筒仓，水泥年使用量为138800t/a。根据建设单位提供资料，每台罐车30t，装卸时间为40分钟，每装满一次水泥筒仓平均需要6.67小时，装满4个水泥筒仓时间共为3086h，则每个水泥筒仓平均年运行时间为772h/a。 设有2个200t的粉煤灰筒仓和2个200t矿粉筒仓，粉煤灰年用量36000t，矿粉年用量20000t，装满一次筒仓用时4.4h，则2个粉煤灰筒仓装满时间共为792h/a，单个粉煤灰筒仓装满时间为396h/a，2个矿粉筒仓装满用时间共为440h/a，单个矿粉仓装满时间为220h/a。每个筒仓顶部设置一套脉冲式布袋除尘器，风量为5000m3/h，除尘器过滤风速0.72m/min，过滤面积116m2，滤袋材质为涤纶针刺毡覆膜，排放浓度≤10mg/m3。 参照《空气污染排放和控制手册》（美国环境保护局编著，张良壁等译，中国环境科学出版社）中的“十 混凝土配料”推荐的混凝土配料工艺潜在的逸散排放因子的排放等级，并出于保守考虑，选取0.11kg/t物料。 本项目共设4个水泥筒仓，全年水泥使用量为138800吨，粉煤灰年用量36000t，矿粉年用量20000t，水泥筒仓粉尘的产生量为15.268t/a（单个水泥筒仓3.817t/a），粉煤灰筒仓粉尘产生量为3.960t/a（单个粉煤灰筒仓1.980t/a），矿粉筒仓粉尘产生量为2.20t/a（单个矿粉仓1.1t/a·）。 本项目脉冲布袋除尘器的除尘效率大于99%，经处理后由3m高排气筒排放，综合排放高度26m。 粉料筒仓布袋除尘器排气筒排放浓度≤10mg/m3。单个水泥筒仓粉尘排放速率为0.05kg/h，排放量为0.039t/a。单个粉煤灰筒仓粉尘排放速率为0.05kg/h，排放量为0.020t/a，单个矿粉筒仓粉尘排放速率为0.05kg/h，排放量为0.011t/a。 （3）搅拌机产生的粉尘 本项目搅拌机置于全封闭搅拌楼中，物料输送、搅拌会产生粉尘。粉尘产污系数根据《3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》物料混合搅拌粉尘产污系数为0.13kg/t-产品，本项目全年生产预拌混凝土99.96万t，粉尘产生量为129.948t/a（单台搅拌机64.974t/a）。 本项目搅拌机为密闭结构，2个混凝土搅拌机入料粉尘经引风管各引至1台脉冲式布袋除尘器，处理后由15m排气筒排放，除尘效率大于99%。本项目年生产时间为1600h/a。 风机风量取10000m3/h，除尘器过滤风速0.72m/min，过滤面积为231m2，滤袋材质为涤纶针刺毡覆膜，排放浓度≤10mg/m3。 本项目单台混凝土搅拌机有组织粉尘排放速率为0.10kg/h，颗粒物排放量为0.16t/a,。两台混凝土搅拌机颗粒物排放量为0.32t/a。 5）水稳生产线 （1）配料仓上料粉尘 本项目水稳土生产线骨料石子、石屑、石粉共设3个配料仓，年运行时间为500h。骨料进料及计量称落料会产生粉尘。 防治措施：项目配料仓采用地坑进料方式，在配料仓上方投料口设置半密闭罩，三面密封，只留一侧敞开设置软帘，顶部设置集尘罩，配料仓废气经集气罩收集后引入一台布袋除尘器进行处理后由15m高排气筒排放。落料口与皮带位于地下，并用彩钢结构全封闭，产生的粉尘以无组织形式在车间内沉降。 3个投料口均为2.4m×2m，罩口离设备面的高度为2m；3个投料口均设置集尘罩，共同连接1台布袋除尘器，安装阀门，投料时打开阀门连接布袋除尘器除尘，3个投料口不得同时进行投料。 罩口面积及除尘风量同混凝土生产线投料口风机风量，投料口集尘罩风量=3600×1.2m/s×（2.4m+0.5×2m）×（2m+0.5×2m）=44064m3/h，考虑到管道损失等，乘以1.1的漏风系数，计算风量为48470m3/h，最终集尘罩风量取50000m3/h。 参照《排放源统计调查及产排污核算方法和系数手册》中“3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件制造、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数手册”中“物料输送，颗粒物产污系数：0.12kg/t－产品”。本项目水稳土年用骨料共141000t，配料仓上料工段粉尘产生量为16.920t/a。 本项目水稳生产线料仓进料口集尘罩风量为50000m3/h，技术参数为：过滤风速0.72m/min，过滤面积1157m2，集气效率 95%，除尘效率大于99%，滤料采用涤纶针刺毡覆膜，排放浓度≤10mg/m3。排放量为0.25t/a，排放速率为0.50kg/h。 本项目水稳土配料仓上料无组织粉尘产生量为0.846t/a，通过全封闭厂房加洒水抑尘后，无组织粉尘排放量忽略不计。 （2）粉料筒仓产生的粉尘 本项目水稳土生产线设置2个100t的水泥筒仓，1个60t的水泥筒仓，共3个，水稳线水泥使用量为53000t/a。根据建设单位提供资料，每台罐车30t，装卸时间为40分钟，装满一次100t水泥筒仓平均需要2.22小时，装满一次60t水泥筒仓平均需要1.33小时，装满3个水泥筒仓时间共为1178h，则每个水泥筒仓平均年运行时间为393h/a。 每个筒仓顶部设置一套脉冲式布袋除尘器，根据类比风量为5000m3/h，除尘器过滤风速0.72m/min，过滤面积116m2，滤袋材质为涤纶针刺毡覆膜。 参照《空气污染排放和控制手册》（美国环境保护局编著，张良壁等译，中国环境科学出版社）中的“十 混凝土配料”推荐的混凝土配料工艺潜在的逸散排放因子的排放等级，并出于保守考虑，选取0.11kg/t物料。 本项目水稳生产线共设3个水泥筒仓，全年水泥使用量为53000吨，水泥筒仓粉尘的产生量为5.830t/a（单个水泥筒仓1.943t/a·）。 本项目脉冲布袋除尘器的除尘效率大于99%，经处理后由3m高排气筒排放，综合排放高度21m。 粉料筒仓布袋除尘器排气筒排放浓度≤10mg/m3。单个水泥筒仓粉尘排放速率为0.05kg/h，排放量为0.020t/a。 （3）搅拌机产生的粉尘 本项目水稳土搅拌机置于全封闭搅拌楼中，物料输送、搅拌会产生粉尘。粉尘产污系数根据《3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》物料混合搅拌粉尘产污系数为0.13kg/t-产品，本项目全年生产水稳土20万t，粉尘产生量为26.0t/a。 本项目搅拌机为密闭结构，水稳土搅拌机入料粉尘经引风管引至1台脉冲式布袋除尘器，处理后由15m排气筒排放，除尘效率大于99%。本项目水稳生产线生产时间为500h/a。 风机风量取10000m3/h，除尘器过滤风速0.72m/min，过滤面积为231m2，滤袋材质为涤纶针刺毡覆膜，排放浓度≤10mg/m3。 本项目水稳土搅拌机有组织粉尘排放浓度≤10mg/m3，排放速率为0.10kg/h，水稳土搅拌机颗粒物排放量为0.050t/a。 本项目废气污染源及防治措施见表4-4。 |

|  | 表4-4 本项目主要废气污染源及防治措施 污染源; 污染物; 运行时间（h）; 产生量（t/a）; 风量（m3/h）; 治理措施; 处理效率（%）; 排气筒高度（m）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速（kg/h）; 排放量（t/a）. 有组织; 混凝土生产线; 混凝土配料仓排气筒（DA001）; 颗粒物; 1600; 84.672; 50000; 4个料仓投料口设置半密闭罩，三面密封，只留一侧敞开设置软帘，顶部各设置1个集气罩，安装阀门，连接1台脉冲式布袋除尘器处理，配料仓下方落料口与皮带全封闭; 99; 15; 10; 0.50; 0.800. 1#水泥筒仓排气筒（DA002）; 颗粒物; 772; 3.817; 5000; 仓顶呼吸口设置脉冲式布袋除尘器; 99; 26; 10; 0.05; 0.039. 2#水泥筒仓排气筒（DA003）; 颗粒物; 772; 3.817; 5000; 99; 26; 10; 0.05; 0.039. 3#水泥筒仓排气筒（DA004）; 颗粒物; 772; 3.817; 5000; 99; 26; 10; 0.05; 0.039. 4#水泥筒仓排气筒（DA005）; 颗粒物; 772; 3.817; 5000; 99; 26; 10; 0.05; 0.039. 1#粉煤灰筒仓排气筒（DA006）; 颗粒物; 396; 1.980; 5000; 99; 26; 10; 0.05; 0.020. 2#粉煤灰筒仓排气筒（DA007）; 颗粒物; 396; 1.980; 5000; 99; 26; 10; 0.05; 0.020. 1#矿粉筒仓排气筒（DA008）; 颗粒物; 220; 1.100; 5000; 99; 26; 10; 0.05; 0.011. 2#矿粉筒仓排气筒（DA009）; 颗粒物; 220; 1.100; 5000; 99; 26; 10; 0.05; 0.011. 1#混凝土搅拌机排气筒（DA010）; 颗粒物; 1600; 64.974; 10000; 搅拌机为密闭结构，2个混凝土搅拌机入料粉尘经引风管各引至1台脉冲式布袋除尘器; 99; 15; 10; 0.10; 0.16. 2#混凝土搅拌机排气筒（DA011）; 颗粒物; 1600; 64.974; 10000; 99; 15; 10; 0.10; 0.16. 水稳土生产线; 水稳土配料仓排气筒（DA012）; 颗粒物; 500; 16.920; 50000; 3个料仓投料口设置半密闭罩，三面密封，只留一侧敞开设置软帘，顶部各设置1个集气罩，安装阀门，连接1台脉冲式布袋除尘器处理，配料仓下方落料口与皮带全封闭; 99; 15; 10; 0.50; 0.25. 5#水泥筒仓（100t）排气筒（DA013）; 颗粒物; 393; 1.943; 5000; 仓顶呼吸口设置脉冲式布袋除尘器; 99; 21; 10; 0.05; 0.020. 6#水泥筒仓（100t）排气筒（DA014）; 颗粒物; 393; 1.943; 5000; 99; 21; 10; 0.05; 0.020. 7#水泥筒仓（60t）排气筒（DA015）; 颗粒物; 393; 1.943; 5000; 99; 21; 10; 0.05; 0.020. 水稳土搅拌机排气筒（DA016）; 颗粒物; 500; 26.000; 10000; 搅拌机为密闭结构，水稳土搅拌机入料粉尘经引风管引至1台脉冲式布袋除尘器; 99; 15; 10; 0.10; 0.050. 无组织; 运输扬尘; 颗粒物; /; /; /; 道路硬化、设置洗车平台、洒水抑尘; 66%; /; /; /; 0.539. 原料库; /; 100.789; /; 厂房全封闭，设置喷淋装置; 99%; /; /; /; 1.008. 输送转运; 颗粒物; 1600; /; /; 厂房全封闭，设置喷淋装置; 99%; /; /; /; /. 合计; 有组织颗粒物; 1.698t/a. 无组织颗粒物（不包括运输）; 1.008t/a. |
| --- | --- |

|  | 6）排放口基本情况及监测要求 本项目废气排污口基本情况详见表4-5。 表4-5 废气排放口基本情况表 编号/名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃). DA001/混凝土配料仓排气筒; 一般排放口; 111.199559; 37.703423; 15; 1.0; 常温. DA002/1#水泥筒仓排气筒; 一般排放口; 111.199315; 37.703099; 26; 0.4; 常温. DA003/2#水泥筒仓排气筒; 一般排放口; 111.199312; 37.703030; 26; 0.4; 常温. DA004/3#水泥筒仓排气筒; 一般排放口; 111.199733; 37.703026; 26; 0.4; 常温. DA005/4#水泥筒仓排气筒; 一般排放口; 111.199707; 37.702359; 26; 0.4; 常温. DA006/1#粉煤灰筒仓排气筒; 一般排放口; 111.199309; 37.702961; 26; 0.4; 常温. DA007/2#粉煤灰筒仓排气筒; 一般排放口; 111.199698; 37.702927; 26; 0.4; 常温. DA008/1#矿粉筒仓排气筒; 一般排放口; 111.199294; 37.702925; 26; 0.4; 常温. DA009/2#矿粉筒仓排气筒; 一般排放口; 111.1996827; 37.702281; 26; 0.4; 常温. DA010/1#混凝土搅拌机排气筒; 一般排放口; 111.199414; 37.703229; 15; 0.5; 常温. DA011/2#混凝土搅拌机排气筒; 一般排放口; 111.199618; 37.702999; 15; 0.5; 常温. DA012/水稳土配料仓排气筒; 一般排放口; 111.200072; 37.703469; 15; 1.0; 常温. DA013/5#水泥筒仓（100t）排气筒; 一般排放口; 111.200001; 37.703254; 21; 0.4; 常温. DA014/6#水泥筒仓（100t）排气筒; 一般排放口; 111.199957; 37.703170; 21; 0.4; 常温. DA015/7#水泥筒仓（60t）排气筒; 一般排放口; 111.200080; 37.702852; 21; 0.4; 常温. DA016/水稳土搅拌机排气筒; 一般排放口; 111.200096; 37.703155; 15; 0.5; 常温. 本项目环境监测需委托有资质的监测单位进行定期监测，参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，企业大气污染源监测计划见表4-6。 表4-6 大气污染源监测计划表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测点位. 大气; 有组织; DA001/混凝土配料仓排气筒; 颗粒物; 1次/年; 布袋除尘器出口. DA002/1#水泥筒仓排气筒. DA003/2#水泥筒仓排气筒. DA004/3#水泥筒仓排气筒. DA005/4#水泥筒仓排气筒. DA006/1#粉煤灰筒仓排气筒. DA007/2#粉煤灰筒仓排气筒. DA008/1#矿粉筒仓排气筒. DA009/2#矿粉筒仓排气筒. DA010/1#混凝土搅拌机排气筒. DA011/2#混凝土搅拌机排气筒. DA012/水稳土配料仓排气筒. DA013/5#水泥筒仓（100t）排气筒. DA014/6#水泥筒仓（100t）排气筒. DA015/7#水泥筒仓（60t）排气筒. DA016/水稳土搅拌机排气筒. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年; （上风向1个参照点、下风向3个监控点）. 7）非正常工况 本项目涉及到的最大可信极端非正常生产状况为：废气处理措施出现故障，处理效率为零，部分大气污染物超标排放，非正常生产状况按1年1次，排放历时不超过30min计。对于上述极端情况，一方面要设立自控系统，保证出现事故情况下，生产系统立即停止，如果突然断电，要立即关掉设备废气排放阀门，尽量减少废气直接排入大气环境；另一方面，每天开工提前40min开启环保设施，停工推迟40min关闭环保设备。 当发生环保设施故障情况下，立即停产，同时通知维修人员对环保设施进行维修，待维修完成后，重启产污设备及环保设施，保证颗粒物达标排放。采取以上措施后基本上可以杜绝非正常工况出现。 8）污染物达标及环境影响分析 综上分析，项目区域环境空气质量属于达标区，本项目排放的特征污染因子均满足相应标准限值。距离厂界最近的敏感目标为东南侧90m处的东坡村。本项目运营期产生的主要大气污染物为原料储存及装卸转运粉尘、物料配料仓入料粉尘、筒仓入料粉尘、搅拌机粉尘和车辆运输扬尘。本项目筒仓入料过程中产生的粉尘由每台水泥筒仓仓顶处配套的脉冲式布袋除尘器处理；拟在配料仓投料口设置半密闭罩，三面密封，只留一侧敞开设置软帘，各投料口上方各设置1台半密闭集尘罩进行集尘，收集后由脉冲式布袋除尘器进行处理；搅拌机均采用密闭结构，入料粉尘经引风管引至1台脉冲式布袋除尘器进行处理；通过采取全封闭储库、全封闭输送走廊、全封闭生产车间等措施抑尘，并配套覆盖全原料储库的雾化喷淋设施。 布袋除尘器过滤风速低于0.72m/min，布袋除尘器出口浓度可以达到10mg/m3，在采用评价提出的废气治理措施后，废气排放满足标准要求，从环境空气角度出发，本项目建设对周边环境影响较小。 4.2.2地表水环境影响和保护措施 1）地表水环境影响分析 （1）废水产生情况 本项目废水产排污情况见表4-7。 表4-7 项目污废水产排情况表 污染源; 污染物; 产生浓度; 产生量; 采取措施; 排放量. 生活污水; COD; 280 mg/L; 1.44m3/d; 排入厂区现有化粪池，定期清掏; 0. NH3-N; 25 mg/L. BOD5; 160 mg/L. TP; 2.5 mg/L. 罐车清洗废水; SS; 13.5m3/d; 经砂石分离器+沉淀后回用于搅拌站; 0. 搅拌机清洗废水; SS; 5.4m3/d; 0. 洗车废水; SS; 6.56m3/d; 经沉淀池沉淀后回用; 0. 初期雨水; SS; -; 初期雨水收集池，沉淀后全部回用于生产; 0. （2）环保措施可行性分析 ①生活污水 生活污水主要为工作人员洗漱用水，厂区工作人员45人，用水定额为40L/人•d计，则项目总用水为0.4m3/d；排水系数以80%计，则产生生活污水约1.44m3/d。 项目厂区设有化粪池，本项目生活废水排入化粪池后，定期清掏，用于周围农田施肥。 ②洗车废水 本项目洗车废水产生量为6.56m3/d。经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 本项目设置洗车平台长20m，宽4.3m，下方设有导流槽，将清洗废水引入二级沉淀池，经沉淀后进入清水池回用。一级沉淀池容积为9.2m3（2m×2.3m×2m），二级沉淀池容积为9.68m3（4.84m×1m×2m），清水池容积为9.2m3（2m×2.3m×2m）。 图4-1 洗车平台平面布置图 ③预拌混凝土搅拌机冲洗用水：预拌混凝土搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净，以防止搅拌机内混凝土结块。本次评价按搅拌机平均每天冲洗1次，每次冲洗用水量按2m3计算，本项目搅拌机冲洗用水量平均为6m3/d。冲洗水损耗量按10%计，则废水量为5.4m3/d。 ④罐车冲洗用水：车辆在更换运输品种、停止运输时需要对运输车辆进行冲洗，每天工作完成后，运输罐车都需要进行清洗，本项目每天需要冲洗的车辆约为30辆，车辆罐体冲洗水量为0.5m3/辆次，因此每天冲洗水约15m3。冲洗水损耗蒸发量按10%计，则废水量为13.5m3/d。 本项目建设1座36m3二级沉淀池，废水排入沉淀池后泵入沙石分离器处理沉淀后回用。 ⑤初期雨水 根据太原工业大学采用数理统计法给出的计算公式（山西、离石），对本项目应设置的初期雨水收集池容积进行了计算，计算公式如下： q=1045.4(1+0.8lgT)/(t+7.64)0.7 初期雨水量计算按： Q =Φ×q×F×t 式中：q--暴雨强度，L/s·ha； T--重现期，年，取2年； t--降雨历时，min，取15min； Φ--径流系数，取0.9； Q--初期雨水量； F--汇水面积（23941.81m2） 项目占地面积23941.81m2，经计算本项目暴雨强度为146.08L/s·ha，则15分钟雨水流量为315m3。因此评价要求企业在厂区西南角建设1座400m3的初期雨水收集池，并对水池进行防渗处理，配套初期雨水收集渠、输送管道。进口设切换闸阀，所收集的初期雨水经沉淀后回用于生产，不外排。 综上所述，采取以上措施后，本项目建设不会对地表水环境造成影响。 4.2.3固体废物影响分析及污染防治措施 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物，评价要求对各类固体废进行分类收集贮存。 （1）生活垃圾（废物代码900-002-61） 本项目劳动定员45人，生活垃圾产生量为按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量约为4.5t/a。评价要求厂区设垃圾桶收集，送环卫部门指定地点处理。 （2）一般工业固体废物 ①除尘灰（废物代码900-099-17） 根据物料衡算，收集的除尘灰约为279t/a。除尘器灰斗的卸灰口应设置插板阀、卸灰阀及落灰短管，收集的粉尘全部回用于生产。 ②砂石分离器的泥渣（废物代码900-099-59） 搅拌机冲洗废水和运输车辆冲洗废水经砂石分离器分离出的砂石约为200t/a，全部返回生产系统用做原料。 ③实验室废弃试件、废混凝土渣（废物代码900-099-59） 试验室会产生废弃试件，混凝土搅拌会产生混凝土渣，类比同类型项目，产生量约为2t/a，收集后暂存于固废暂存区，作为建筑材料外售。 ④沉淀池泥沙（废物代码900-002-07） 参考同类型项目，沉淀池泥沙产生量约为5t/a，暂存于固废暂存区，作为建筑材料外售，本项目在原料库内设10m2固废暂存区。 （3）危险废物 ①废机油 本项目机械设备维修过程中需更换设备机油及润滑油，产生量约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油为危险废物，危废类别HW08（900-214-08）。废机油通过设置专用的废机油收集桶收集起来，暂存于新建危废贮存库，交由有资质单位处置。 ②废油桶 类比同类型项目，废油桶产生量0.1t/a，收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。 本项目危险废物产生情况及危害特性见表4-8。 表4-8 危险废物产生情况 序号; 名称; 类别; 代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.5; 设备维修; 液态; T、I; 专用收集桶贮存. 2; 废油桶; 900-249-08; 0.1; 液态; T、I; /. 本项目改造原有办公楼中一间空闲办公室为危废贮存库，以上危险废物分区收集于危废贮存库后定期交有资质单位进行处理。 （4）危险废物贮存场所环境影响分析 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危废贮存库建设满足以下条件： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ⑧废油桶设在围堰内，围堰的防渗、防腐性能应满足6.1.4、6.1.5要求。 根据危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022），危险废物标签的设置要求如下： ①危险废物产生单位或收集单位在盛装危险废物时，宜根据容器或包装物的容积按照本标准第 9.1条中的要求设置合适的标签，并按本标准第 5.2 条中的要求填写完整。 ②危险废物标签中的二维码部分，可与标签一同制作，也可以单独制作后固定于危险废物标签相应位置。 ③危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为: a） 箱类包装：位于包装端面或侧面； b） 袋类包装：位于包装明显处； c） 桶类包装：位于桶身或桶盖； d） 其他包装：位于明显处。 危险废物贮存、利用、处置设施标志可采用横版或竖版的形式，标志制作宜符合图4-2和图4-3所示的样式。 图4-2 危险废物贮存设施标识（横版） 图4-3 危险废物贮存设施标识（竖版） （5）危废贮存库污染防治措施 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危废贮存库污染控制要求如下： 容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容； ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； ③硬质容器和包装物及支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏； ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏； ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形； ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 贮存过程污染控制要求 ①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存； ②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存； ③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存； ④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存； ⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存； 贮存设施运行环境管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入； ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好； ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理； ④贮存设施运行期间，应按国家有关规定建立危险废物管理台账并保存； ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等； ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案； ⑦贮存设施所有者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 综上所述，项目运行期间产生的生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物均能够得到有效合理的处置，不会对环境产生影响。 4.2.4声环境影响分析及污染防治措施 （1）噪声源强 本项目厂区西侧距离209国道0.5km，距离较近，通往209国道的乡间公路旁无环境敏感目标，因此不考虑车辆运输产生的噪声。主要噪声源为预拌混凝土搅拌机、风机、螺旋输送机等设备，噪声级在65~85dB(A)之间。主要设备的噪声级强度见表4-9、4-10。 表4-9 运营期主要噪声源及噪声级（室内） 序 号; 建筑物 名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 声压级(d(A)); 距声源 距离m. 1; 混凝土搅拌楼; 1#搅拌机; MA03000SDSH0; 85; 1; 室内布置、隔声门窗、 基础减震; 80; 85; 15; 2; 79; 昼夜; 15; 58; 1m. 2; 2#搅拌机; MA03000SDSH0; 85; 1; 95; 80; 15; 2; 79; 昼夜; 15; 58; 1m. 3; 除尘器风机; --; 80; 1; 78; 85; 5; 3; 70; 昼夜; 15; 49; 1m. 4; 除尘器风机; --; 80; 1; 97; 79; 5; 3; 70; 昼夜; 15; 49; 1m. 5; 水稳土搅拌楼; 水稳土搅拌机; WCZ800稳定土搅拌机; 85; 1; 136; 100; 15; 2; 79; 昼夜; 15; 58; 1m. 6; 除尘器风机; --; 80; 1; 134; 101; 5; 3; 70; 昼夜; 15; 49; 1m. 注：以厂区西南角为中心坐标（0，0，0），X表示以中心坐标向东，Y表示以中心坐标向北，Z表示高度. 表4-10 运营期主要噪声源及噪声级（室外） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声压级dB(A); 治理措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 砂石分离器; /; 125; 92; 1; 65; 低噪设备、基础减振; 昼夜. 2; 脉冲式布袋除尘器风机; /; 76; 98; 23; 80. 3; 71; 89; 23; 80. 4; 70; 82; 23; 80. 5; 70; 77; 23; 80. 6; 106; 92; 23; 80. 7; 105; 84; 23; 80. 8; 103; 77; 23; 80. 9; 101; 69; 23; 80. 10; 135; 116; 18; 80. 11; 133; 110; 18; 80. 12; 130; 104; 18; 80. 13; 102; 134; 1; 80. 14; 154; 140; 1; 80. 15; 水泵; IS100-80-160; 122; 92; 0.5; 75. 16; 86; 49; 0.5. 17; 空压机; TA120; 76; 84; 0.5; 90. 18; 99; 79; 0.5. 19; 螺旋输送机; /; 80; 97; 1; 75. 20; 75; 88; 1. 21; 73; 82; 1. 22; 73; 78; 1. 23; 101; 92; 1. 24; 100; 83; 1. 25; 99; 78; 1. 26; 97; 69; 1. 27; 138; 115; 1. 28; 136; 109; 1. 29; 133; 103; 1. 注：以厂区西南角为中心坐标（0,0,0），X表示中心坐标向东，Y表示中心坐标向北，Z表示高度. （2）采取的噪声防治措施 由于项目生产设备较多，为保证厂界噪声达标排放，降低对周边声环境质量影响，评价建议对企业采取以下噪声防治措施： ①在设备选型时，要注意选用低噪声设备，以降低声源噪声； ②从项目平面布置角度出发，建议项目噪声设备尽量放置于车间远离厂界的位置，利用距离衰减及车间墙壁的隔声作用，降低项目厂界噪声排放； ③对搅拌机、泵等高噪声源等设备安装减振垫； ④加强厂区及厂界的绿化，绿化带可选择一些较好的隔声树种，如高大乔木落叶树与低矮的黄杨、松柏等构成绿化屏障来阻挡噪声。屏障隔声可衰减1～5dB(A)； ⑤对进入厂区的车辆要求减速慢行，且禁止鸣笛。 采取上述措施后，厂界四周噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 2）噪声预测 （1）噪声预测模式 由于预测点距声源的距离远大于声源本身的尺寸，各噪声源设备辐射的噪声在户外传播可视为点声源。《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 模式如下： Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 如已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)可按下式计算： Lp(r)=Lp(r0)−A 预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： LA(r)=10lg{[0.1LPi(r)-ΔLi]} 式中： Lpi(r) —预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB（见附录B）。 经分析和预测，通过采取墙体隔声、基础减震、室内操作等噪声防治措施后，噪声可削减15~30dB（A），再经建筑物隔声及有效的距离衰减后，对厂界声环境的贡献值较小，厂界噪声预测结果见下表。 表4-11 运营期厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 标准; 达标情况. 昼间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北厂界; 24.4; 60; 50; 达标; 达标. 南厂界; 46.6; 达标; 达标. 西厂界; 23.8; 达标; 达标. 东厂界; 47.0; 达标; 达标. 由预测结果，项目厂界噪声昼间贡献值在23.8~47.0dB(A)之间。昼间、夜间均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 3）监测方案 表4-12噪声自行监测方案 单位：dB(A) 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测机构; 执行标准. 厂界四周1m处; L10、L50、L90及LAeq,T; 每季度监测1次，每次1天，每天昼夜各1次; 委托有资质的监测单位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4.2.5 地下水、土壤环境影响分析及污染防治措施 （1）污染源、污染途径 本项目地下水和土壤污染源分布在危废贮存库。污染物为废机油。污染途径为地面防渗层损坏导致污染物沿缝隙入渗进入土壤，进而可能污染地下水。 （2）防治措施 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求建设危废物贮存库，并完善危废贮存库的维护制度，建立巡检制度，定期检查裙角等设施，发现有损坏可能或异常，及时修复处理，废液暂存区四周设置导流槽和集液池（截面0.15m×0.05m），地面采取防腐防渗措施，保证废液泄漏不会对地下水及土壤造成影响。从源头上预防对地下水和土壤造成污染。 （3）分区防渗 本项目采取分区防渗措施，见表4-13，分区防渗示意图见图4-4。 表4-13 分区防渗措施 序号; 场地; 分区防渗; 防渗技术要求; 防渗措施. 1; 危废贮存库; 重点防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s; 采取下铺砌砂石基层，地面素土夯实上部采用混凝土结构，3:7灰土基层200mm；基础层采用C25抗渗混凝土浇筑，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，厚度在200mm以上，上层涂刷环氧树脂防腐地平漆；污染区地面应设计一定坡度，坡度根据竖向布置一般不小于0.3%，且区域内不应出现平坡和排水不畅区. 2; 初期雨水收集池、各沉淀池; 重点防渗区; K≤1.0×10-8 cm/s; 基底夯实，池底池壁采用防渗水泥. 3; 生产区、原料区; 一般防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 采用混凝土结构，厚度不低于250mm，底部做防水层处理，采用防水剂、防冻剂与水泥沙浆混合涂层，厚度不低于3cm，保证地面防渗性能. 4; 厂区道路、办公区; 简单防渗区; 一般地面硬化; C20 混凝土硬化；基础土分层夯实，压实系数不小于0.95. 采取以上措施后，本项目不会对土壤和地下水环境造成影响。 重点防渗区 一般防渗区 简单防渗区 图4-4 分区防渗示意图 4.2.6生态环境影响分析 （1）对土壤生态的影响分析 本项目运营期厂区除绿化区域外所有裸露地面硬化并做好防渗处理。另外对一些重点设备、设施等附近更要按照防渗要求做好防渗处理。在采取以上措施后对土壤环境的影响较小。 （2）对植物和农作物的影响分析 项目占地原为方山县泰和混凝土工程有限公司，项目建成后运营期间项目周边的生态环境会受人为活动的影响导致原有生态环境结构发生一定调整，厂区使陆生动物的栖息地环境破坏，污染物排放的影响均会对动、植物造成有害影响。但区域总体上的植被、植物种类和群落分布以及动物区系的基本组成和性质不会发生大的变化。 ①项目周边主要生态影响过去、现在和将来都将以人为控制为主。自然植被、村庄、乡镇企业、农田、经济林等景观格局不会产生明显的变化； ②根据大气环境影响分析结果，本工程大气污染物排放浓度值小于标准值，表明在正常工况条件下不会对周围生态环境产生影响； ③本项目废水全部资源化利用，无废水外排，厂区不设废水排放口，项目废水不会对区域地表水环境产生明显影响。 （3）生态环境影响防护 ①严格落实各污染环节的防治措施，定期对环保设施进行检修，确保其稳定正常运行，使处理效果达到工程设计要求，从源头上最大限度地减少废气、废水、噪声及固体废物向环境的排放，降低对周围生态环境的影响； ②加强厂区硬化防渗工作，保证工程建成后，除设备占地外及绿化区域外，厂区不存在裸露地坪。厂区内道路及空地采用水泥砼路面固土硬化措施进行处理；硬化的土地在防止污染，控制水土流失，保护厂区地下水、土壤环境、优化劳动条件，提高工作效率等方面起着重要作用； ③随同工程的完善建设，厂内应健全管理体制，加强生态意识教育，以利于生态环境资源的保护； ④运营期的生态问题主要是污染物排放引起的。因此，生态保护问题也就是污染治理问题，完全有效实施各项治理措施可实现生态保护的目的； ⑤加强对职工的素质教育，增加清洁生产的自觉性，加强生产过程管理，节能降耗，从源头控制，把污染降低到最低程度； ⑥积极预防人为因素引起的环境生态破坏，降低环境风险，及时消除潜在危险。 4.2.7环境风险分析 （1）危险物质及风险源 本项目生产过程主要涉及的环境风险物质为机油和废机油。废机油主要贮存于危废贮存库，机油不储存，随买随用。 本项目废机油的最大储存量为0.5t。油类物质的临界量为2500吨，项目主要风险物质情况见表4-14。 表4-14 本项目涉及的风险物质一览表 序号; 名称; 储存方式点; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q. 1; 废机油; 危废贮存库; 0.5; 2500; 0.0002. 合计; Q=0.00002. 因此，本项目建环境风险潜势为Ⅰ级。评价工作等级为简单分析。 （2）环境风险识别 ①废机油泄漏事故： 企业在生产运营的过程中废机油一旦发生泄漏，不仅造成场地内人员伤亡和设备设施的毁坏，而且会严重威胁周围的环境。本项目距离北川河较近，环境风险物质一旦发生泄露，会进入北川河，对其造成污染。此类污染一般是范围较广、面积较大且后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需要相当长的时间。 ②火灾爆炸引发的次生环境污染事故 由于废机油具有易燃易爆的危险特性，决定了本企业的生产区、原料储存区都是火灾爆炸事故的危险源，如果在其生产场所有火源存在，就可能造成火灾爆炸事故的发生；此外，电路老化、粉尘浓度达到限值等也会引起火灾、爆炸等安全事故。火灾爆炸事故一旦发生，产生的二氧化碳、一氧化碳等污染物会对大气环境造成较大影响，火灾爆炸事故还有可能破坏地面防渗层，导致废机油泄漏等事故的发生，从而造成二次污染。 本项目风险识别结果见表4-15。 表4-15 项目环境风险识别 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 危废贮存库; 废机油桶; 废机油; 泄漏、火灾; 空气、地表水、地下水. （3）环境风险防范及应急措施 废机油泄漏风险防范措施及应急要求： ①项目废机油贮存区地面及裙脚采取重点防渗措施渗透系数K≤10-10cm/s。 ②废机油桶四周设围堰，须满足废机油泄漏量，并设置应急空油桶。 ③如遇小量泄漏时应用活性炭或沙土吸收。 ④如大量泄漏时应构筑围堤收容，围堤容量应大于圆桶容量，并及时用应急空油桶收集，避免四处溢流。 废机油引发的火灾风险防范措施及应急要求： ①危废暂存区应严禁烟火，安全用电杜绝明火产生，使用时做好隔离措施并远离引燃源，并配备灭火器等消防器材。 ②厂区配备足够二氧化碳灭火器、干粉灭火器及干沙等消防设备，建筑物内设置手提灭火器作为扑救初起火灾的重要消防器材，手提式灭火器设置在灭火器箱内，并定期检查，设置禁烟火标示牌，贮存区周围设置环形的消防通道，消防通道需畅通。 ③严禁火源进入危废暂存区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等；对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案；机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 （4）环境风险影响分析结论 本项目涉及的环境风险因素主要为废机油泄漏、火灾风险造成环境污染事故。在工程的设计及生产运行过程中，严格按工程设计、操作规程运行和管理，并认真落实评价提出的各项风险防范措施，可把事故发生的几率降至最低。通过采取各项风险防范及应急救援措施，可降低各种事故发生的概率及对周围环境的影响，环境风险在可接受范围内。 4.2.8电磁辐射 根据《中华人民共和国放射性污染防治法》及其他相关规定，涉及电磁辐射的设施必须严格按照要求另行进行辐射环境影响评价并向环境保护主管部门申请审批，本环评不涉及辐射影响评价内容。 4.2.9环保措施汇总、环保投资 本项目总投资2500万元，环保投资172.5万元，占总投资的6.9%，各项环保措施从经济角度是可行的。 表4-16本工程环保投资一览表 序号; 项目; 污染物; 环保工程; 投资 （万元）. 1; 运输扬尘; 粉尘; 地面硬化，配备1台洒水车（计入基建投资）; 2. 2; 2个原料库; 粉尘; 喷洒设施、两个移动式雾炮机; 30. 3; 2个配料仓上料; 粉尘; 全封闭，集气罩+袋式除尘器; 20. 4; 粉料筒仓; 粉尘; 11台脉冲反吹除尘器; 55. 5; 搅拌机; 粉尘; 3套引风机+布袋除尘器; 18. 6; 设备清洗废水; SS; 沉淀池+砂石分离器; 10. 7; 车辆清洗废水; SS; 洗车平台+沉淀池; 15. 8; 初期雨水收集池; SS; 初期雨水收集池; 20. 9; 员工生活; 生活垃圾; 厂内设生活垃圾收集箱，交由环卫部门统一处置; 0.5. 10; 噪声; 选用低噪声的设备、设置减震垫、消音器，并在厂区四周种植树木、运输车辆限速行驶，严禁鸣笛; 2. 合计; 172.5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 运输扬尘 | 颗粒物 | 道路硬化、设置洗车平台、洒水抑尘，设置一台洒水车 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)，0.5mg/m3 |
|  | 原料库无组织粉尘 | 颗粒物 | 厂房全封闭，设置喷淋装置，设置2个移动雾炮车 |  |
|  | 输送转运粉尘 | 颗粒物 | 皮带全封闭，厂房设置喷淋装置 |  |
|  | DA001/混凝土配料仓排气筒 | 粉尘 | 半密闭罩，三面密封，只留一侧敞开设置软帘，顶部各设置1个集气罩，安装阀门，连接1台脉冲式布袋除尘器处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）120mg/m3 |
|  | DA002/1#水泥筒仓排气筒 |  | 仓顶呼吸口设置脉冲式布袋除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013), 10mg/m3 |
|  | DA003/2#水泥筒仓排气筒 |  | 仓顶呼吸口设置脉冲式布袋除尘器 |  |
|  | DA004/3#水泥筒仓排气筒 |  | 仓顶呼吸口设置脉冲式布袋除尘器 |  |
|  | DA005/4#水泥筒仓排气筒 |  | 仓顶呼吸口设置脉冲式布袋除尘器 |  |
|  | DA006/1#粉煤灰筒仓排气筒 |  | 仓顶呼吸口设置脉冲式布袋除尘器 |  |
|  | DA007/2#粉煤灰筒仓排气筒 |  | 仓顶呼吸口设置脉冲式布袋除尘器 |  |
|  | DA008/1#矿粉筒仓排气筒 |  | 仓顶呼吸口设置脉冲式布袋除尘器 |  |
|  | DA009/2#矿粉筒仓排气筒 |  | 仓顶呼吸口设置脉冲式布袋除尘器 |  |
|  | DA010/1#混凝土搅拌机排气筒 |  | 引风机+布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）120mg/m3 |
|  | DA011/2#混凝土搅拌机排气筒 |  | 引风机+布袋除尘器 |  |
|  | DA012/水稳土配料仓排气筒 |  | 半密闭罩，三面密封，只留一侧敞开设置软帘，顶部各设置1个集气罩，安装阀门，连接1台脉冲式布袋除尘器处理 |  |
|  | DA013/5#水泥筒仓（100t）排气筒 |  | 仓顶呼吸口设置脉冲式布袋除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013), 10mg/m3 |
|  | DA014/6#水泥筒仓（100t）排气筒 |  | 仓顶呼吸口设置脉冲式布袋除尘器 |  |
|  | DA015/7#水泥筒仓（60t）排气筒 |  | 仓顶呼吸口设置脉冲式布袋除尘器 |  |
|  | DA016/水稳土搅拌机排气筒 |  | 引风机+布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）120mg/m3 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N/BOD | 排入化粪池，定期清掏 | / |
|  | 车辆清洗废水 | SS | 二级沉淀池处理后回用，不外排 |  |
|  | 搅拌机、罐车清洗废水 | SS | 砂石分离器+沉淀池处理后回用，不外排 |  |
|  | 初期雨水 | SS | 初期雨水收集池，沉淀后全部回用于生产，不外排 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，配套减振垫，消音器，种植树木、运输车辆限速行驶，严禁鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | 1、生活垃圾，集中收集后，交由环卫部门统一处置； 2、一般工业固体废物：①除尘灰全部回用于生产；②砂石分离器的泥渣全部回用于生产；③实验室废弃试件、废混凝土渣作为建筑材料出售；④沉淀池泥沙作为建筑材料出售； 3、危险废物：废机油、废油桶集中收集后暂存于危废贮存库，定期由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、废机油桶周围设围堰。 2、危废贮存库按要求进行防渗 采取下铺砌砂石基层，地面素土夯实上部采用混凝土结构，3:7灰土基层200mm；基础层采用C25抗渗混凝土浇筑，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，厚度在200mm以上，上层涂刷环氧树脂防腐地平漆；污染区地面应设计一定坡度，坡度根据竖向布置一般不小于0.3%，且区域内不应出现平坡和排水不畅区。 3、全厂地面已全部硬化，修补破损区域。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 1、加强管理，做好环保设施管理和维修工作，根据工程的实际情况，要注意防范由于人为因素引起的植被破坏，以确保生态保护投资和保护效果的统一。 2、绿化美化是环境保护的重要内容之一。环评建议场区围墙内可根据需要种植灌木，树木，对污染物具有一定的吸滞和阻挡作用，使空气得到净化，使生态环境得到一定的改善。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、为确保安全生产，防止灾害和事故的发生和蔓延，在项目建设中，充分设置各种足够的、必须的安全和消防措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 为严格落实本评价提出的各项环境保护措施，建设单位应切实加强该项目在运行期间的环境污染治理能力建设，强化环境管理，定期委托有监测能力和资质的单位进行自行监测，以反馈环境污染治理情况，从而促进污染治理措施的改进和完善。要重视环境保护工作，配备环保管理专职人员，认真负责全厂的环境管理、环境统计、污染源的治理及长效管理，确保挥发性有机物能达标排放。另外加强运营期的环境管理，加强设备的维护和保养。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合相关规划要求。评价认为，建设单位只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，在项目设计、施工和投产运行中切实落实本报告中提出的各项环保措施，确保污染治理设施的正常和稳定运行，严格执行环保“三同时”要求和排污许可要求的前提下，从环保角度讲，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（有组织） | / | / | / | 1.698t/a | / | 1.698t/a | 1.698t/a |
|  | 颗粒物（无组织） | / | / | / | 1.008t/a | / | 1.008t/a | 1.008t/a |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 0 t/a | / | 0 t/a | 0 t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 4.5t/a | / | 4.5t/a | 4.5t/a |
| 一般工业 | 除尘灰 | / | / | / | 279t/a | / | 279t/a | 279t/a |
|  | 砂石分离器泥沙 | / | / | / | 200t/a | / | 200t/a | 200t/a |
|  | 实验室废弃试件、废混凝土渣 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | 2t/a |
|  | 沉淀池泥沙 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | 5t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图：略

- 附件：略