- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：水泥制品及装配式建筑材料项目

建设单位（盖章）：方山县利民水泥盒式房

制造加工有限公司

编制日期：            2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

| 项目东侧（方山县德祥车辆检测有限公司） | 项目南侧（山体及部分现有道路） |
| --- | --- |
| 项目西侧（山体） | 项目北侧（耕地及废弃房屋） |
| 项目拟建厂区 | 办公室、宿舍（租用车辆检测公司现有房屋） |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	54

六、结论	57

附表	58

1.附图

2.附件

## 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 水泥制品及装配式建筑材料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-141128-89-01-864521 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王金宝 | 联系方式 | 13399126999 |
| 建设地点 | 山西省吕梁市方山县积翠镇焦家峪村西南侧约60米处 |  |  |
| 地理坐标 | （111度18分14.999秒，37度58分36.0746秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 -55、石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 方山县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 260.0 | 环保投资（万元） | 25.0 |
| 环保投资占比（%） | 9.62 | 施工工期（月） | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 10005 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分 析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于山西省吕梁市方山县积翠镇焦家峪村西南侧约60米处，项目所在区域内不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感区域、世界文化和自然遗产地、森林公园、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等特殊生态环境敏感区及生态保护红线等。 项目对照《吕梁市人民政府关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（市政发〔2021〕5号），项目所在地为一般管控单元。一般管控单元管控要求是主要落实生态环境保护基本要求，执行国家、山西省和我市相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于允许类项目，符合国家产业政策，建成后大气污染物经除尘器、低氮燃烧器等设备治理后达标排放，生产废水不外排，产生的固废综合利用不外排，产噪设备经消声、减振等措施达标排放。因此，项目的建设符合一般管控单元要求。本项目与吕梁市生态环境管控单元相对位置图见附图4。 （2）环境质量底线 环境空气：根据吕梁市方山县2023年全年例行监测点环境空气质量监测数据，2023年方山县SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、CO24小时平均浓度和O3日最大8小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此，吕梁市方山县为环境空气质量达标区。 本次评价收集到《方山县乾鸿运公路工程建筑有限公司年产20万吨/年沥青混凝土和30万吨/年水泥稳定土生产项目》中“方山县乾鸿运公路工程建筑有限公司于2022年10月14日~2022年10月16日委托山西乔美环保科技有限公司对胡堡村进行的环境空气TSP的监测”，由监测结果知，TSP日均浓度为135~146μg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准200μg/m3。 地表水：项目东南侧距北川河约0.34km，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），评价区地表水体属黄河流域，黄河干流水系，属于“源头-横泉水库出口”段，水质要求为地表水Ⅲ类标准，本项目拟建厂址位于三川河马坊断面（方山县）下游区域；根据吕梁市生态环境保护委员会办公室关于2023年1-12月份地表水环境质量的情况通报，三川河马坊国考断面2023年1-12月水质类别为Ⅰ级，水质状况为优，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准要求。 声环境：项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，运营期产噪设备采用隔声、减振等降噪措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，地区域声环境影响较小。 本项目在采取本环评要求的措施合理处置各项污染物后，本项目建设对周围影响较小，满足环境质量底线要求。 （3）资源利用上线：本项目所用资源主要为水和电，在采取节水节能措施后，用水用电量较小，不会突破资源利用上线。 （4）生态环境准入清单，根据《吕梁市人民政府关于印发吕梁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（市政发〔2021〕5号）中“山西省吕梁市区域空间生态环境评价暨“三线一单”生态环境准入清单”的管控要求，本项目建设不违背生态环境准入清单要求。 表1.1-1吕梁市生态环境总体管控要求 管控类别; 总体管控要求; 本项目情况; 符合性. 吕梁市总体要求; - 优化调整产业结构，严格环境准入条件。合理确定产业布局，落实国家“两高”（高耗能、高污染）的资源型行业准入条件规定。禁止新建、扩建高排放、高污染、高耗能、高耗水、高风险项目。合理布局开发区、工业聚集区产业和规模，新建、改建、扩建项目充分考虑园区环境容量的承载能力，引导企业项目有序进入和退出园区。; 本项目为水泥制品制造项目，不属于高污染、高耗能、高耗水、高风险项目。; 符合. - 大气环境重点落实大气污染防治相关行动计划、治理方案等；严格污染物区域削减及总量控制指标要求，未达标区域新建、改建和扩建项目主要污染物实施区域倍量削减；积极开展大气污染物超低排放改造，依法依规淘汰落后工艺、产品及设备。 - 水环境重点落实水污染防治相关行动计划、治理方案等；实施重点水污染物排放总量控制，所在流域控制单元环境质量未达标的实施重点水污染物倍量削减；工业企业、工业聚集区提高工业用水重复利用率，外排废水达到水污染物综合排放地方标准；加强城镇水污染防治，提高城市污水处理率和再生水利用率；优化调整排污口设置，强化工业园区水环境风险防控。 - 3、强化工业企业风险管控。新建化工企业全部进入工业园区，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施，并划定环境防护距离。加强化工园区环境风险防控，建立和完善园区环境风险防控设施、应急救援体系和物资储备建设。; 本项目主要产生的大气污染物颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等，排放量较少，按照山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》通知（晋环规〔2023〕1号）直接进行污染物排放总量的核定；项目不存在落后工艺、产品及设备。 项目不属于化工企业且生产废水不外排。; 符合. 吕梁市生态环境总体准入清单. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; - 禁止新建、扩建高排放、高污染项目。 - 禁煤区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料设施；除燃煤电厂、集中供热站和原料生产使用企业外，禁止销售、储存、运输、燃用煤炭及其制品。 - 不得新建、改建、扩建列入高污染行业退出目录的工业项目；不得生产、进口、销售、使用列入淘汰目录的设备和产品；不得采用列入淘汰目录的工艺。; 本项目为水泥制品项目，不属于高排放、高污染项目；项目锅炉为醇基燃料蒸汽锅炉，不使用煤炭及其制品原料等； 不使用列入淘汰目录的设备和产品及工艺。; 符合. - 1、禁止新建、扩建高污染、高耗能、高耗水、高风险项目。 - 2、含有毒有害污染物的工业废水分类收集和处理，不得稀释排放。 - 3、不得利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞灌注或者私设暗管等方式排放水污染物。 - 4、禁止利用无防渗漏措施的渠道、坑塘、溪沟等输送或者存贮含有毒、有害污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。; 本项目生产废水综合利用，不外排。; 符合. - 横泉水库一级保护区内，禁止从事下列活动： - 新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； - 设置排污口； - 放养禽畜、网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水体的活动； - 新增农业种植和经济林。 - 横泉水库二级保护区内，禁止从事下列活动： - 新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； - 设置排污口； - 处置城镇生活垃圾； - 建设未采取防渗漏措施的城镇生活垃圾转运站； - 建设易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站； - 建设化工原料、危险化学品、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所。 - 横泉水库准保护区内，禁止从事下列活动： - 新建、扩建对水体污染严重的建设项目； - 改建增加排污量的建设项目；（3）建设易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站； - （4）从事采砂、毁林等活动。; 本项目位于方山县积翠镇焦家峪村西南侧约60米处，不在横泉水库一、二级保护区范围内。项目不属于横泉水库准保护区内，禁止从事的活动。; 符合. - 在柳林泉域一、二级保护区外的其他保护区内，禁止从事下列活动： - （1）利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾； - （2）对不同含水层地下水混合开采。 - 2、在柳林泉域地面标高低于805米的区域内，严禁新开凿岩溶地下水井。; 本项目位于柳林泉域范围，不在一、二级保护区范围内，本项目不开采地下水，废水综合利用不外排，固废将分类妥善处置。; 符合. - 在河道管理范围内，禁止从事下列活动： - 建设或者弃置妨碍行洪的建筑物、构筑物； - 设置拦河渔具； - 倾倒、堆放、掩埋矿渣、石渣、煤灰、垃圾； - 清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器； - 超标排放污水； - 影响河势稳定、危害河岸堤防安全、妨碍河道行洪的其他活动。2、在行洪河道内，禁止种植阻碍行洪的高秆作物、林木（堤防防护林、河道防浪林除外）。 - 3、在河道水面，禁止布设妨碍行洪、影响水环境的光能风能发电、餐饮娱乐、旅游等设施。 - 4、不得擅自围垦围占河道、围库（湖）造地、围占水库（湖）水域和人工水道。 - 5、在堤防和护堤地，禁止建房、安装设施（河道和水工程管理设施除外）、放牧、开渠、打井、耕种、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料（防汛物料除外）、开采地下资源、考古发掘以及开展集市贸易活动。 - 6、在堤防保护范围内，禁止从事危害堤防安全的活动。 - 7、护堤护岸林木，由河道管理单位组织营造和管理，其他任何单位和个人不得擅自砍伐、侵占或者破坏。 - 8、未经依法批准，不得在河道水系内填堵、缩减或者废除原有河道沟叉、贮水湖塘洼淀和废除原有防洪围堤，不得调整河道水系。 - 9、河道滩地不得作为基本农田或者占补平衡用地。 - 10、河道岸线不得擅自占用。 - 11、山区河道易发山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的河段，禁止从事开山采石、采矿、开荒等危及山体稳定的活动。 - 12、禁止损毁、侵占堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛、水文、水工观测、通信照明等设施。; 本项目厂界距离北川河河道最近距离约0.34km，且本项目无生产废水外排，不会对北川河造成影响。; 符合. 污染物排放管控; - 工业企业按照有关规定设置大气污染物排放口及其标志、永久性监测点位、采样监测平台，安装和使用自动监测设备，配合生态环境主管部门的实时监督监测。 - 重点污染企业采用清洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。 - 在市、县（市、区）人民政府启动重污染天气应急预案后，工业企业及时启动重污染天气应急响应操作方案，落实应急减排措施。 - 在重污染天气集中出现的季节，严格执行市、县（市、区）人民政府组织实施的错峰生产、施工、运输的规定。; 本项目采取相关环境保护措施后各项污染物均能实现达标排放，建设完成后按照有关规定设置大气污染物排放口及其标志、永久性监测点位、采样监测平台，且项目无废水往外排，对区域环境质量影响较小。; 符合. 1.2产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目未被列入淘汰类或限制类项目，属于允许类项目，方山县行政审批服务管理局于2024年4月24日对本项目进行了备案，项目代码为：2404-141128-89-01-864521，因此，项目的建设符合国家产业政策要求。 - 1.3选址可行性分析 （1）用地符合性分析 本项目位于方山县积翠镇焦家峪村西南侧约60米处，租用方山县德祥车辆检测有限公司西侧空地（见附件3），该处用地为建设用地（附件4），因此该项目的建设不违背该地区土地利用规划。 （2）与柳林泉域符合性分析 泉域范围：北部边界：以岚县普明河、临县湫水河与三川河地表分水岭为界。由西向东自临县铁炉沟－杏花沟－方山县下代坡－西沟－神堂沟。东部边界：以三川河与汾河流域的地表分水岭为界。由东南向南自方山县神堂沟－离石区黄土湾－后南沟－中阳县三角庄－石板上。南部边界：以三川河的南川河分水岭上顶山的主峰与郭庄泉域为界。西起中阳县刘家庄－凤尾－王山底。西部边界：以奥陶系顶板埋深300m（或顶板标高480—570m）为滞水边界。北起临县铁炉沟－程家塔－车赶－柳林县成家庄－曹家山－中阳县虎头峁－石口头－南岭上－刘家庄。 一、二级保护区范围：包括泉源区及重点开发区和碳酸盐岩主要渗漏河段。其范围上至柳林县李家湾乡下白霜村，下至穆村镇康家沟村的三川河河谷地段。项目所在地在柳林泉域范围内，但不在其一、二级保护区范围内，且项目不外排废水，对当地地下水的影响微小。本项目与柳林泉域相对位置关系图详见附图5。 （3）与水源地符合性分析 1）县城水源地 根据2016年2月1日山西省人民政府《关于调整吕梁市方山县饮用水源保护区的批复》晋政函（2016）17号文同意方山县后则沟饮用水源保护区的划定方案，原南虎滩饮用水源保护区同时废止。方山县县城饮用水水源地划分结果一览表见表1.3-1。 表1.3-1方山县县城饮用水水源地划分结果一览表 水源地名称; 水井位置; 保护区级别; 保护区半径m. 东经; 北纬. 运1; 111°17'55.4"; 37°58'11.1"; 一级; 60. 运2; 111°17'45.3"; 37°58'02.9"; 40. 运3; 111°17'38.4"; 37°57'54.4"; 35. 运4; 111°17'32.4"; 37°57'49.7"; 30. 后1; 111°17'23.6"; 37°57'53.3"; 45. 后2; 111°17'15.3"; 37°57'44.5"; 40. 后3; 111°17'03.3"; 37°57'38.2"; 35. A; 111°18'06.34"; 37°58'31.87"; 二级; 沿三川河两侧由A-I共9个拐点组成的不规则矩形范围. B; 111°18'08.58"; 37°58'23.00". C; 111°18'08.45"; 37°58'06.88". D; 111°18'09.26"; 37°57'04.12". E; 111°17'37.61"; 37°57'36.80". F; 111°17'33.09"; 37°57'40.27". G; 111°17'03.69"; 37°57'31.90". H; 111°17'03.21"; 37°57'27.18". I; 111°16'49.68"; 37°57'34.96". 本项目位于方山县积翠镇焦家峪西南侧约60米处，距离方山县后则沟饮用水水源地二级保护区边界约0.15km，不在该水源地一级保护区和二级保护区范围内。本项目与方山县后则沟饮用水水源地位置关系图见附图6。 2）乡镇水源地 根据方山县人民政府2010年2月批复的《吕梁市方山县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》，全乡共有乡镇水源地4个：马坊镇集中供水水源地，大武镇集中供水水源地，北武当镇集中供水水源地、积翠乡集中供水水源地。 本项目位于方山县积翠镇焦家峪村西南侧约60米处，距离本项目最近的乡镇水源地为积翠乡集中供水水源地，位于拟建厂址东南侧约8.2km处，不在该水源地保护区范围。 （4）与山西省人民政府办公厅关于印发山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的通知（晋政办法〔2020〕19号）符合性分析 根据晋政办发[2020]19号文件要求，全面开展市生态修复建设。汾河及入黄主要支流沿岸堤外50米、其支流堤外30米范围内实施植树种草增绿，建设绿色生态廊道，改善断面水质，保护河流生态空间。距离项目最近的地表水体北川河，属于黄河一级支流。项目厂界西距离该地表水体最近距离为0.34km，不在生态绿色廊道范围内。 （5）与方山县国土空间总体规划（2021-2035年）符合性分析 1）规划定位 吕梁山水源涵养与生物多样性保护关键区、山西省沿黄自然人文和谐共生的生态文化旅游目的地、“离柳中方”城镇组群北部宜居、宜游、宜养的生态、开放之城。 2）规划目标 2025年近期目标：“三生空间”协调格局雏形初现，国土空间治理体系初步建立；2035年远期目标：国土空间开发保护格局基本形成，国土空间治理体系和治理能力达到现代化水平；2050年远景展望：国土空间生命共同体格局全面形成。 3）规划战略 ①落实主体功能区定位，强化生态保护“固本培元”。 ②强化区域协调共享，建立区域协同发展的治理体系。 ③推进国土空间结构优化，实现全域国土空间高效利用。 ④推进城乡一体空间体系建设，建立高效的县城镇化格局。 ⑤整合区域生态文化旅游资源，打造省级生态文旅示范区。 ⑥塑造城乡特色空间，优化城乡人居环境品质。 4）国土空间保护开发格局 构建“一轴一带、两心三区”的国土空间总体格局。 一轴：即209国道南北经济发展轴，对整个县城发展起到带动作用； 一带：即北武当生态旅游发展带； 两心：即县城中西南城区圪洞镇和次中心城区大武镇；以中心城区为全域发展核心，优化内部功能组织，增强中心区域对周边地区的辐射带动作用，提升中心城区对人口、产业等资源要素的集聚能力和承载能力。 三区：即北部发展片区、中部发展片区和南部发展片区。北部发展片区发挥区域的生态资源优势及区位优势，形成以生态农业、林业、养殖业为主导的绿色农业发展区。中部发展片区依托方山县生态旅游示范区建设，发展生态旅游业，形成方山县重要的城镇功能集聚区、山林生态保育区和文化旅游资源聚集区。南部发展片区依托大武新区发展，重点发展城市生活、商业休闲、物流配送等城市服务产业，为城市可持续发展提供动力。 5）统筹划定落实三条控制线 ①科学评估调整生态保护红线 严格保护自然保护地、生态功能重要区域和生态敏感区域。维系区域生态安全的底线，确保面积不减少，功能不降低、性质不改变，实行最严格的管控，除规定外原则上禁止占用。 ②从严核实优化永久基本农田 严格落实永久基本农田保护任务，对永久基本农田进行正向优化。保障区域粮食安全和重要农产品供给的底线，永久基本农田实行永久特殊保护，不得擅自占用或改变用途。 ③合理适度确定城镇开发边界 按照集约适度、绿色发展的理念，科学规划城镇总体空间格局，确定城镇集中建设区规模。确定城镇未来发展的空间边界，处理好城镇开发边界与生态保护红线和永久基本农田的关系，引导城镇开发建设由外延扩张向内涵提升转变。 本项目位于方山县积翠镇焦家峪西南侧约60米处，在方山县国土空间总体规划209国道南北经济发展轴上，项目的建设区域不涉及自然保护区、生态功能重要区域、生态敏感区域、基本农田及生态保护红线等。项目与方山县国土空间总体规划（2021-2035年）位置关系见附图7。因此本项目的建设符合方山县国土空间总体规划（2021-2035年）发展要求。 综上所述，本项目位于方山县积翠镇焦家峪村西南侧约60米处，根据2023年吕梁市方山县例行空气质量监测数据，方山县为环境空气质量达标区。项目厂界外500m范围内不涉及自然保护区、基本农田及生态保护红线等。运营期排放的大气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，在严格采取环评中要求的环保措施后，各类大气污染物达标排放，对区域环境空气及敏感目标影响较小，项目的建设对周边大气环境影响在可接受范围内。同时，运营期通过拟采取墙体隔声、基础减震、室内操作等噪声防治措施后，再经建筑物隔声及有效的距离衰减后，厂界昼间预测值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。因此，本项目选址环境可行。 1.4与《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》的符合性分析 表1.4-1本项目与《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》 符合性分析一览表 相关要求; 本项目; 符合性. （二）深入开展工业企业无组织排放治理。开展钢铁、水泥、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。易产生扬尘的粉状、粒状物料及燃料应当密闭储存，运输采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭运输方式。厂区料场路面应实施硬化，出入口应配备车轮、车身清洗装置或者采取其他控制措施。装卸过程中，应配备除尘设施，同时采取洒水喷淋措施。物料储存应采用入棚、入仓储存，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。工业企业生产过程中，上料系统应密闭运行，生产设备、废气收集、除尘收集系统应同步运行，确保废气有效收集，车间不可有可见烟尘外逸。上料系统、生产设备、废气收集系统或者污染治理设施发生故障或者检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后投入使用。; 本项目拟建设全封闭原料库，外购的水泥通过罐车气力密闭输送至水泥筒仓内；外购砂石通过密闭车辆运输至全封闭原料库内；拟在原料库顶部安装水雾喷淋装置；拟将厂区内料场路面全部硬化，厂区出入口拟配置一套洗车平台装置；上料、搅拌及出料等工序均配备除尘收集系统，企业在生产运营后，将保证生产设备、废气收集、除尘收集系统同步运行，一旦某设备出现故障，立刻停止运行，待检修完毕后方投入使用。; 符合. （三）深入开展施工工地扬尘污染治理。严格落实建筑施工扬尘“六个百分之百”，将防治扬尘污染费用纳入工程造价，规模以上施工工地安装视频监控设施，并接入当地监管平台。各类土石方开挖施工，必须采取有效抑尘措施，确保不产生扬尘污染。暂时不能开工的裸露空置建设用地和因旧城改造、城中村改造、违法建筑拆除等产生的裸露空置地块要及时全部进行覆盖或者绿化。遇有大风或重污染天气，应按规定停止土方开挖、回填、拆除等可能产生扬尘的作业，落实重污染天气应急响应扬尘防治差异化管控措施。施工现场渣土、垃圾应及时清运，在场地内堆存的，应遮盖密闭式防尘网。扎实开展非道路移动机械监管，做好进出施工现场信息登记，严禁未经信息编码记的非道路移动机械进入施工现场作业。充分发挥大型施工企业、重点项目示范引领和带动作用，适时组织观摩，以点带面，提高扬尘污染防治水平。”; 本项目拟在施工过程中，严格落实建筑施工扬尘“六个百分之百”防治扬尘措施。; 符合. |

## 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1工程组成 本次主要新建一条年产320间的水泥房生产线，同时配套建设原料库、钢筋预制区、搅拌车间、浇筑区、成品区、相关道路以及绿化等附属配套工程；购置混凝土配料机、混凝土搅拌机、螺旋输送机、水泥仓及门式起重机等设备，并建设相应的环保设施等。另外，项目备案（附件2）中的“建设装配车间料库、商品混凝土车间、商品混凝土料库、干粉砂浆车间、干粉砂浆料库”等内容如需建设，另行环评。 本项目拟租用场地现状为空地，不存在构筑物。具体工程组成内容见表2.1-1。 表2.1-1工程组成一览表 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 水泥房生产线; 1条年产320间水泥房生产线，生产线包括钢筋预制（切割、焊接）、配料、搅拌及浇筑工序，其中钢筋预制工序配置1台焊机、1台切割机；配料、搅拌工序配置1台混凝土配料机、1台JS1000混凝土搅拌机、2个水泥仓，1个减水剂罐、1个水箱；浇筑工序配置3套水泥房模具; 新建. 钢筋预制区; 新建1个组合式钢筋棚（包括1个长13.8m×宽6.5m×高3.2m钢筋棚、1个长13.8m×宽6.0m×高3.0m钢筋棚、1个长12.0m×宽5.0m×高2.8m钢筋棚、2个长12.0m×宽4.5m×高2.6m钢筋棚），建筑面积共约400m2，焊机及切割机置于该钢筋棚中; 新建. 搅拌车间; 全封闭彩钢结构，长22.0m×宽13.4m×高6.0~7.1m，建筑面积约300m2，配料、搅拌工序配套的配料机、搅拌机及水泥仓等设备均置于该全封闭车间内; 新建. 浇筑区; 露天区域，占地面积约1500m2，在浇筑区设2座可封闭砖混地下结构蒸养室（长13m×宽13m×深3.3m），水泥房模具置于蒸养室内; 新建. 辅助工程; 综合办公室; 租用车辆检测公司现有砖混结构房屋（共4间），建筑面积共约100m2，位于车辆检测公司院内; 依托. 宿舍; 租用车辆检测公司现有砖混结构房屋（共2间），建筑面积共约50m2，位于车辆检测公司院内; 依托. 库房; 一层，砖混结构，建筑面积约50m2，位于厂区南侧; 新建. 洗车平台; 厂区出入口拟设一座自动汽车冲洗平台，长20.0m，宽4.0m，下方设有导流槽、一、二级沉淀池及清水池，车辆冲洗废水经沉淀后循环利用; 新建. 锅炉房; 位于厂区西侧，占地面积约100m2，内置软水装置、醇基燃料蒸汽锅炉; 新建. 储运工程; 原料库; 1座，位于厂区北部，地面硬化，全封闭彩钢结构，建筑面积约900m2，尺寸30×30×5.0m，库内平均分隔为石子区、砂子区，设石料堆放体积为库容体积的40%，石子的堆积密度为1550kg/m3，即石子储量约977t，可满足项目41天储量；同理计算得，砂子储量约914t，可满足项目95天储量; 新建. 成品区; 位于厂区南部，占地面积共约3000m2，成品露天堆放; 新建. 水泥仓; 1座25T方形水泥仓，1座15T方形水泥仓，仓体均为钢结构，储量共40t，可满足项目3天储量; 新建. 减水剂罐; 1t，规格为Φ1.0m×1.4m，储罐四周设置10cm高的防渗围堰，地面做防渗处理。储量1t，可满足项目6天储量; 新建. 储水罐; 1个4t立式储水罐，直径为1.5m，高2.3m; 新建. 燃料罐; 1个10m3醇基燃料储罐; 新建. 公用工程; 供水; 接自方山县德祥车辆检测有限公司内自来水管; 依托. 供电; 接自方山县德祥车辆检测有限公司内变压器; 依托. 供暖; 冬季不生产，无需供暖; /. 环保工程; 大气环境; 原料砂石装卸、堆存; 砂石全部堆放在全封闭原料库内，不得露天堆放，地面全部进行硬化，设升降帆布门（自动感应门），顶部设置2个可移动式水雾化喷头，每个喷头喷雾半径5-12m，喷头对称布置，覆盖率大于90%，当原料进行卸料时，启动喷雾装置，抑尘效率可达99%。同时，定期对原料库进行清扫、洒水，从而达到降尘冲洗的目的; 新建. 配料机入料、搅拌机入料斗落料及搅拌; 配料机入料斗、搅拌机入料斗上方均设置集气罩；搅拌机轻钢结构全封闭，拟在搅拌仓、计量仓、卸压口处安装引风管，将上述集尘点通过管道共同接入1套30000 m3/h布袋除尘器，过滤面积778m2，除尘器过滤风速为0.6m/min，废气经处理后经不低于15m高的排气筒排放; 新建. 水泥仓; 2个水泥仓仓顶拟各设一台布袋除尘器，单台除尘器风量为2100m3/h，粉尘排放浓度≤10mg/m3，废气经处理后由从仓顶设置的离地高度不低于15m高的排气口排放; 新建. 切割工序; 本项目拟在切割工位设置集气罩，并配套一台2500m3/h布袋除尘器，过滤面积69m2，除尘器过滤风速为0.6m/min，废气经处理后经不低于15m高的排气筒排放; 新建. 焊接工序; 本项目拟设置一台移动式焊接烟尘净化器（产品参数：功率为2.2kw，风量为2000m3/h，过滤面积为10m2，Φ380×420高效覆膜滤网），处理后的焊接烟尘与切割工序共用一根15m高排气筒达标排放; 新建. 醇基燃料蒸汽锅炉; 拟采用FGR低氮燃烧器燃烧后的废气进入一套布袋除尘器进行处理，处理后经1根12m高排气筒排放; 新建. 原料及产品道路运输扬尘; ①厂区地面、道路全部进行硬化或绿化；②水泥由专用车罐密封运输；③砂石及石子运输车需篷布覆盖封闭；④配备1辆洒水车对厂区内及周边道路定时洒水，积尘及时清理；⑤建洗车平台对进出车辆轮胎及车身进行清洗；⑥途径村庄及其附近路段要减速行驶; 环评要求. 水环境; 混凝土搅拌机冲洗废水; 经砂石分离机+沉淀池处理后，回用于混凝土搅拌机冲洗用水; 新建. 洗车平台废水; 经沉淀池沉淀后，循环使用不外排; 新建. 醇基燃料蒸汽锅炉系统废水; 回用于混凝土搅拌用水; 新建. 生活污水; 依托方山县德祥车辆检测有限公司院内化粪池，经处理后用于附近田地施肥; 新建. 初期雨水; 在厂区内东北角最低处设一个初期雨水收集池，初期雨水收集池容积为80m3，在厂区设置雨水管渠，各雨水管网连接初期雨水收集池，收集的雨水回用于厂区泼洒抑尘、绿化用水等; 新建. 声环境; 噪声; 采取选用低噪设备、建筑隔声、基础减振、定期维护措施及运输车辆减速慢行等措施; 新建. 一般固废; 残次品、废料; 集中收集后，定期运往当地建筑垃圾处理厂回收利用。; 新建. 各除尘器收集的除尘灰; 全部返回生产系统作为原料，不外排; 新建. 沉淀池产生的的砂石; 全部作为原料回用于生产，不外排; 新建. 洗车平台沉淀池污泥; 定期清掏，外售用于道路填方; 新建. 软水制备系统产生的废离子交换树脂; 收集后交由厂家回收再生利用; 新建. 脱模剂废包装桶; 收集后外售于废品回收站; 新建. 生活垃圾; 依托方山县德祥车辆检测有限公司垃圾箱，垃圾经收集后由环卫部门统一处理; 新建. 危险废物; 设备维护及修理产生的废机油、废棉纱及废油桶等; 在厂区南侧新建一座10m2危废贮存点，暂存的危险废物定期交由有资质单位处置; 新建. 本项目建（构）筑物的建设情况： 本项目构筑物主要功能包括：办公区，生产车间，库房等，其中维修车间为新建车间其余均为依托现有，详细构筑物情况见表2.1-2。 表2.1-2建（构）筑物一览表 序号; 名称; 建筑面积m2; 容积m3; 主体功能; 备注. 1; 钢筋棚; 400; --; 钢筋预制; 钢架结构. 2; 搅拌车间; 300; --; 混凝土生产; 彩钢结构. 3; 蒸养室; 338; --; 水泥房养护; 地下砖混结构. 4; 库房; 50; --; 存放材料; 砖混结构. 5; 锅炉房; 100; --; 生产蒸汽; 砖混结构. 6; 原料库; 900; --; 存放石子、砂子; 全封闭彩钢结构. 7; 水泥仓1; --; 18; 存放水泥; 方形钢制结构. 8; 水泥仓2; --; 10; 存放水泥; 方形钢制结构. 9; 减水剂罐; --; 1; 存放减水剂; 塑料结构. 10; 储水罐; --; 4; 存放水; 塑料结构. 11; 燃料罐; --; 10; 存放醇基燃料; 钢制结构. 12; 危险废物贮存点; 10; --; 危险废物暂存; 砖混结构. 2.2产品方案 本项目年产320间水泥房，水泥房仅为水泥框架结构，厂内不生产水泥房门窗。具体产品方案详见表2.2-1。 表2.2-1项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格尺寸; 年产量; 备注. 1; 水泥房; 长7~8m、宽3.5m、高3.2~3.3m; 320间; 一间水泥房大约30~35t. 2.3主要生产设施及参数 主要包括混凝土配料机、搅拌机、模具、焊机及切割机等。见表2.3-1。 表2.3-1主要生产设施表 序号; 名称; 规格、型号; 数量 （台/套）; 备注. 1; 混凝土配料机; 型号PLD1600，储料仓2个，称量斗1个，生产能力≤80m3/h; 1; --. 2; 混凝土搅拌机; 型号JS1000，包括：上料系统、搅拌系统、卸料系统、电器系统、减速机、润滑系统等；生产能力≤50m3/h; 1; --. 3; 螺旋输送机; --; 2; --. 4; 水泥仓; 1座25T方形水泥仓，1座15T方形水泥仓，仓体均为钢结构; 2; --. 5; 门式起重机; MGH60/10-30A3；额定起重量60/10t；跨度30m; 1; --. 6; 电动葫芦门式起重机; MHxh10-16（单外悬5）A3；额定起重量10t；跨度16m（单外悬5m）; 1; --. 7; 普通焊机; --; 1; --. 8; 钢筋切断机; GQ40; 1; 刀切. 9; 铲车; --; 1; --. 10; 水泥房模具; 长7~8m、宽3.5m、高3.2~3.3m; 3; --. 11; 醇基燃料蒸汽锅炉; 锅炉出力1t/h，额定蒸汽温度（200℃）; 1; --. 12; 软水制备装置; 软水制备率80%; 1; --. 13; 燃料储罐; 10m3; 1; --. 生产能力核算：本项目运行制度为每天工作8h：即钢筋切割、编制及焊接用时约2.5h，混凝土制作及浇筑约1.5h，水泥房蒸养约3h，剩余脱模、人工浇水养护等其他活动约1h。 ①水泥房蒸养：本项目拟建2座蒸养室，同时蒸养2间水泥房，一天蒸养时间约3h，水泥房年蒸养160d，即年能够蒸养320间水泥房，满足项目产能要求。 ②混凝土制作：本项目年生产320间水泥房（一间重量按32t计），即需要320间×32t/2.4t（1m3混凝土约2.4t）≈4267m3混凝土。本项目拟设置一台JS1000型搅拌机，该搅拌机的最大产能为50m3/h，本次按搅拌机的平均产能30m3/h核算，则项目搅拌机年工作时间约为142h，一天工作约0.89h，满足项目产能要求。 2.4主要原辅材料、燃料 本项目主要产品为水泥房，原料来源于外购并使用车辆密闭运输入厂，选用的供应商必须手续齐全、料品充足，以其合法性和保证性为基本条件。本项目原辅材料及燃料消耗情况见表2.4-1。 表2.4-1主要原辅材料统计表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 规格; 运输方式; 储存方式. 1; 石子; t/a; 5324; 12石子（10-20mm）; 自卸汽车加盖篷布运输; 全封闭原料库. 2; 砂子; t/a; 2185; 细度模数为2.2~1.6; 自卸汽车加盖篷布运输; 全封闭原料库. 3; 水泥; t/a; 1967; 425#水泥; 罐车运输; 水泥仓. 4; 钢筋; t/a; 192; --; 汽车运输; 钢筋棚. 5; 减水剂; t/a; 26; --; 袋装物料，汽车运输; 袋装物料暂存于库房. 6; 醇基燃料; t/a; 48; 液体; 罐车运输; 储罐. 7; 水; t/a; 2082.24; --; --; --. 8; 脱模剂; t/a; 0.8; 液体; 汽车运输; 桶装. 9; 钛钙型焊条; t/a; 0.12; J422，直径4mm; --; --. 水泥脱模剂：为乳化脱模油，使用于建筑上涂刷水泥胎子、木质模具、合子板等大小构件脱模用，对钢模、蒸模、蒸养、水泥制品都适宜。本项目使用的脱模剂主要成分为动物油脂，使用时直接涂刷在水泥房模具内侧。 醇基燃料来源：本项目使用的醇基燃料来源于新盛源环保科技有限公司。 醇基燃料：是一种以甲醇为主，混合有乙醇、丙醇等多元醇类和烷烃，按特定工艺配方，经化学勾兑合成的一种高清洁生物质液体燃料。它是以液体或者固体形式存在的。它也是一种生物质能，和核能、太阳能、风能、水能是一样，是环保洁净能源。 醇基燃料组成： 醇基燃料就是以醇类（如甲醇、乙醇、丁醇等）物质为主体配置的燃料，其组成见下表2.4-2。 表2.4-2醇基燃料组成表 成分; 甲醇; 其它醇; 烃类; 催化燃烧剂; 高钾; 水; 杂质; 其他; --. 百分比（%）; 70; 10; 3; 4; 1; 10; 0.03; 1.97; 100. 醇基燃料理化性质： 见下表2.4-3。检测报告见附件5。 表2.4-3醇基燃料理化性质一览表 序号; 项目; 检测结果; 山西省地方标准《DB14/T1733-2018》MF-B85锅炉用甲醇燃料的技术要求; 判定. 1; 外观; 透明无悬浮、无沉淀; --; --. 2; 硫含量; 未检出; 10mg/kg; 合格. 3; 蒸发残炭; 0.1%; ≤0.1%; 合格. 4; 铜片腐蚀; 1级; 50℃3h≤1级; 合格. 5; 50℃粘度mPa.s; 1.24mPa.s; --; --. 6; 火焰温度; 1200℃; --; --. 7; 闪点; 16℃; ≥10℃; 合格. 8; 密度; 0.832g/cm3; --; --. 9; 等效消耗1Kg柴油; 1.27Kg; --; --. 10; 燃烧释放g/立方米; 无; --; --. 11; 酸度pH; 6.9; ≥6.5; 合格. 由上表检测结果知，该醇基燃料各项目指标满足山西省地方标准《DB14/T1733-2018》MF-B85锅炉用甲醇燃料技术的要求。 2.5工作制度及劳动定员 本项目投产后劳动定员为8人，其中管理人员2人，生产工人6人。工作制度：5月~10月，年有效工作天数为160天，一班制，每班8h。 2.6平面布置 本项目用地面积约10005m2，租用方山县德祥车辆检测有限公司闲置建设用地。厂区内仅有生产区，生产区包括原料库、钢筋棚、搅拌车间、浇筑区、成品区、危废贮存点、库房、洗车平台及等；厂区绿化面积约200m2。综合办公室、宿舍租用方山县德祥车辆检测有限公司现有的6间砖混结构房屋。厂区总平面布置见附图2。 2.7公辅工程 2.7.1给排水 1、给水：依托方山县德祥车辆检测有限公司自来水，全年新鲜水用量约2082.24m3/a。 （1）生活用水：本项目厂区内不设食堂及浴室等，职工定员8人，参考《山西省用水定额》（DB14/T1049.2-2021），生活用水按60L/人·天计，则生活用水量为0.48m3/d，全年用水量为76.8m3/a。 （2）生产用水 生产用水：主要包括混凝土搅拌用水、搅拌机冲洗用水、原料库降尘用水、成品养护用水、洗车平台用水、绿化用水及运输道路洒水等。 ①混凝土搅拌用水：参考《工业用水定额：预拌混凝土及水泥制品》，混凝土搅拌用水（预拌混凝土生产用水）先进值为0.15m3/m3，项目年预拌混凝土约4267m3，则搅拌用水量为4.0m3/d，640m3/a，全部进入产品。 ②搅拌机冲洗用水：在暂时停止生产时必须冲洗干净，停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。按搅拌机平均每天冲洗一次，每次冲洗水以1.0m3计，项目设置1台搅拌机，则搅拌机冲洗用水量为1.0m3/d，160m3/a。 ③原料库抑尘用水：包括物料装卸、存储时的喷雾降尘用水，洒水量按 1.5L/（m2·次）计，每天洒水1次，本项目原料库面积900m2，则每天用水量为1.35m3/d，216m3/a，随物料进入产品、蒸发损耗。 ④成品养护用水：根据建设单位提供的资料，水泥房制品成型后需要进行人工7~14天的浇水养护，一般每隔2h进行一次浇水，一天浇4次水，人工养护用水量约为2.0m3/d，320m3/a，蒸发损耗。 ⑤洗车平台用水：本项目运输车辆进出厂区时需各冲洗轮胎一次，项目年总运输量约2.05万吨，汽车载重按25t/辆计算，则年需运输车运输820次，车辆冲洗用水量参考《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2021）中6.6.4.1用水定额、表15汽车冲洗用水定额，公共汽车、载重汽车用水定额取先进值40.0L/（辆·次），年用水量为32.8m3/a，日用水量0.205m3/d。清洗水损耗量按30%计，车辆轮胎和车身清洗水补水量为0.062m3/d。 ⑥绿化用水：本项目绿化用水指标参考《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2021）中6.5.2.1用水定额、表11浇洒草坪、绿化用水定额，绿化管理用水定额取先进值1.5L/（m2·d），根据建设单位提供资料，本项目绿化面积约为200m2，绿化用水量为0.3m3/d，48m3/a（160d）。 ⑦厂区运输道路洒水 本项目利用方山县德祥车辆检测有限公司西侧现有道路，面积约1500m2，根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2021）中的第3部用水定额，浇洒道路用水定额取先进值1.5L/（m2·d）计，则本项目道路洒水用水量为2.25m3/d，360m3/a，蒸发损耗。 ⑧醇基燃料蒸汽锅炉用水 本项目锅炉年运行160d，每天运行3h，用水类型为蒸汽用水、排污用水、管道损失用水和软化水装置反冲洗用水，本项目锅炉系统新增软水用量为3.849m3/d，615.84m3/a，本项目锅炉用软水经软水制备装置制得，软水制备率按80%计，即锅炉系统新增自来水用量为4.811m3/d，769.76m3/a。用水明细详见下表2.7-1。 表2.7-1锅炉系统新增用水明细表 序号; 用水类型; 用水系数（t/h）; 日用水量（m3/d）; 年用水量（t/a）. 1; 蒸汽用水; 1.0; 3.0; 480.0. 2; 锅炉排污用水; 0.133; 0.399; 63.84. 3; 管道损失用水; 0.05; 0.15; 24.0. 4; 软化水装置反冲洗用水; 0.10; 0.30; 48.0. 合计; 1.283; 3.849; 615.84. （3）排水 本项目废水主要为职工生活污水W1、搅拌机冲洗废水W2、洗车平台废水W3、醇基燃料蒸汽锅炉系统排污水W4。 1）生活污水W1：按照用水量的80%估算，废水量为0.384m3/d，依托方山县德祥车辆检测有限公司院内化粪池，经处理后用于附近田地施肥。 2）生产废水 ①搅拌机冲洗废水W2：搅拌机冲洗水损耗量按20%计，则废水量为0.8m3/d，128 m3/a，本次评价要求建设一座3m3沉淀池，废水先经砂石分离器处理后，再经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 ②洗车平台废水W3：洗车平台经沉淀池沉淀后回用，不外排。 ③锅炉系统排污水W4 本项目醇基燃料蒸汽锅炉运营期废水主要为软水制备系统废水、锅炉排污水及软化水装置的反冲洗废水。参考《锅炉产污排污量核算系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量，表中规定：产品为蒸汽，原料为醇基燃料的锅炉（锅外水处理）工业废水量产污系数为1.33（锅炉排污水+软化处理废水）吨/吨－原料，本项目锅炉醇基燃料用量约48t，故本项目锅炉系统废水排放量约63.84m3/a（0.399m3/d）。由建设单位知，本项目水泥房蒸养过程蒸汽损耗量约为40%，即剩余蒸汽冷凝回收量约0.6m3/h（锅炉按一天工作3h计算，1.8m3/d）。软化水装置的反冲洗废水约占用水的 80%，即0.24m3/d。上述软水制备系统废水、锅炉排污水及软化水装置的反冲洗废水经收集后用于混凝土搅拌用水。 本项目用水及废水产生量明细详见表2.7-2，水平衡图见图2.7-1。 表2.7-2项目新鲜用水及排水量一览表 序号; 用水项目; 规模; 用水定额; 新鲜用水量（m3/d）; 排水 系数; 废水产生量（m3/d）. 1; 混凝土搅拌用水; 4267m3/a; 0.15m3/m3; 4.0；新鲜水1.561，回用水2.439; /; 0. 2; 搅拌机冲洗用水; 1台; 1m3/台; 1.0；新鲜水0.2，回用水0.8; 0.8; 0. 3; 原料库抑尘用水; 1次; 1.5L/（m2·次）; 1.35; /; 0. 4; 成品养护用水; 7~14d; 2.0m3/d; 2.0; /; 0. 5; 洗车平台用水; 820次; 40.0L/（辆·次）; 0.205；新鲜水0.062，回用水0.143; 0.7; 0. 6; 绿化用水; 200m2; 1.5L/（m2·d）; 0.3; 0; 0. 7; 厂区运输道路洒水; 1500m2; 1.5L/（m2·d）; 2.25; 0; 0. 8; 职工生活用水; 8人; 60L/人·d; 0.48; 0.8; 0.384. 9; 醇基燃料蒸汽锅炉用水; 1t/h; /; 新鲜水4.811；回用水2.439; /; 0. 合计; 13.014; /; 0.384. 图2.7-1项目水平衡图m3/d 2.7.2供电 项目用电接自方山县德祥车辆检测有限公司内变压器。 2.7.3供暖 本项目冬季不生产，不需要供暖。 2.8热负荷平衡 本项目水泥蒸养室（长13m×宽13m×深3.3m）生产所用蒸汽由拟建醇基燃料蒸汽锅炉供给，蒸养所需蒸汽压力为1.4MPa，温度要求195℃；根据建设单位提供资料，两间蒸养室用蒸汽量约为0.9t/h，因此本次拟建一台1t/h醇基燃料蒸汽锅炉，蒸汽压力、温度能够达到项目要求，为蒸养室提供蒸汽，即锅炉规模设置合理。 醇基燃料消耗情况： 本项目外购的醇基燃料热值约6000~7000kcal/kg，本次计算取6500kcal/kg，按照1吨蒸汽消耗热量60万大卡，即1t醇基燃料蒸汽锅炉燃料消耗量=热功率（kcal/h）÷醇基燃料热值（kcal/kg）÷热效率=600000÷6500÷92%=100kg/h。 由上述计算知，本项目锅炉一天运行3小时，年累计运行约160天，即醇基燃料年消耗量约100kg/h×3h×160d÷1000=48t/a。本项目拟购置一个10m3（可储存8t左右的醇基燃料）的醇基燃料储罐，可供项目使用一个月左右，即每月外购一次醇基燃料。 |
| --- | --- |
| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 2.9工艺流程和产排污环节 工艺流程简述： 本项目生产过程具体工艺流程包括原辅材料准备、混凝土配料、混凝土搅拌、钢筋预制（切割、焊接等）、浇筑、成型、蒸压养护（一次养护）、脱模、自然养护（二次养护）、外售等。 （1）原辅材料准备 石子、砂子由封闭运输车辆运入厂区后在原料库堆放。 水泥由水泥罐车运入，通过气力密闭输送方式由输料管打至水泥仓，仓底设有螺旋计量输送器。本项目共设2个水泥仓，1座25T方形水泥仓，1座15T方形水泥仓，仓体均为钢结构。 减水剂由防腐泵打入减水剂仓，减水剂仓储量约为1t。 水由水泵打入1个4t储水罐。 （2）混凝土配料 混凝土配料机由给料系统、称量系统和电气控制系统这三大部分组成，三个接力传感器吊装在称量斗上，与电脑秤配套使用。 砂石通过铲车分别从原料库铲入混凝土配料机的两个入料斗内，然后进入料斗内的砂石通过配套的小型封闭皮带机输送到称量斗内，经称量后通过封闭皮带机进入搅拌机上料斗内。 （3）混凝土搅拌 本项目采用JS1000型强制式混凝土搅拌机进行搅拌，该搅拌机具有自动化水平高、密闭不漏浆的特点。由料斗、提升机、减速机、搅拌罐、双气缸卸料机构、供水系统、电气控制系统等组成。 搅拌机上料斗安装在长轨道上，轨道呈倾斜状，轨道末端位于混凝土配料机称量斗正下方，并置于地下1m左右，轨道上端连接搅拌机主体，经称量后的砂石料通过封闭皮带机进入搅拌机上料斗，然后上料斗通过提升机，提升到搅拌罐同一高度，通过电气开关控制，打开上料斗侧面出口，砂石进入搅拌罐内；同时水、减水剂计量后通过水泵将其打入搅拌机内，之后搅拌机开始搅拌，搅拌好的混凝土卸料至料斗内，通过起重机送至水泥房浇筑区进行浇筑。 （4）钢筋预制（切割、焊接等） 钢筋进厂后，首先根据尺寸要求，将钢筋切割成规定尺寸大小，然后经人工用铁丝将钢筋绑扎成网状结构，并绑在模具上。最后，用焊机在钢筋上焊接两个吊环，方便龙门吊起吊。 （5）浇筑、成型 浇筑之前，在水泥房模具上涂抹脱模剂，然后将水泥房模具放置地下浇筑区，由起重机通过料斗将混凝土倒入模具内，倒入混凝土的过程中，开启模具中的震动棒，使混凝土更加紧密落入模具。 （6）蒸压养护（一次养护） 浇筑完成后，对浇筑区进行盖盖密封处理，然后通入蒸汽先进行恒压蒸养养护（一次养护），恒压3h后，关闭蒸汽，自然冷却约12h左右，通过门式起重机将其吊至成品区进行脱模处理，然后进行二次养护。 （7）脱模、自然养护（二次养护）、外售 浇筑完毕后的水泥房脱掉模具，脱模后的水泥房成品在晾晒过程还需要进行自然养护（二次养护），养护过程中需要对水泥房进行人工浇水，自然养护7~14天即可外售。 图2.8-1工艺流程及产污环节图 主要污染工序： 一、运营期 1、大气污染物 （1）原料砂石装卸、堆存产生的粉尘G1； （1）配料机入料、搅拌机入料斗接料及搅拌粉尘G2； （2）水泥仓仓顶粉尘G3； （3）切割粉尘G4； （3）焊接烟尘G5； （4）醇基燃料蒸汽锅炉废气G6； （5）运输车辆动力扬尘G7。 2、水污染物 （1）职工生活污水W1； （2）搅拌机冲洗废水W2； （3）洗车平台废水W3； （4）醇基燃料蒸汽锅炉系统排污水W4。 3、固体废物 （1）残次品、废料S1； （1）布袋除尘器收集的除尘灰S2； （2）沉淀池产生的砂石S3； （3）洗车平台沉淀池污泥S4； （4）职工生活垃圾S5； （5）软水制备产生的废离子交换树脂S6； （6）脱模剂废包装S7； （7）设备维护及修理产生的废机油及废棉纱等S8。 4、噪声 （1）生产设备、运输车辆等噪声N1。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于方山县积翠镇焦家峪村西南侧约60米处，租用方山县德祥车辆检测有限公司西侧空地。经调查，该处空地原为废弃砖厂，经现场踏勘，原砖厂车间、设备均已拆除，现场为空地，未发现遗留环境污染问题。 |

## 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1大气环境 根据吕梁市方山县2023年全年例行监测点环境空气质量监测数据进行分析。监测统计数据见下表3.1-1。 表3.1-1区域环境空气质量现状评价表ug/m3 点位; 污染物; 评价指标; 浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 占标率 %; 达标情况. 方山县; SO2; 年平均浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均浓度; 22; 40; 55.0; 达标. PM10; 年平均浓度; 61; 70; 87.1; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 22; 35; 62.9; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8mg/m3; 4mg/m3; 0.2; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 150; 160; 93.8; 达标. 根据例行监测数据统计结果，2023年方山县SO2年均浓度、NO2年均浓度、PM10年均浓度、PM2.5年均浓度、CO24小时平均浓度和O3日最大8小时平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明方山县环境空气质量属于达标区。 区域环境空气质量：本次评价收集到《方山县乾鸿运公路工程建筑有限公司年产20万吨/年沥青混凝土和30万吨/年水泥稳定土生产项目》中，方山县乾鸿运公路工程建筑有限公司于2022年10月14日~2022年10月16日，委托山西乔美环保科技有限公司对胡堡村进行的环境空气TSP的监测，由于胡堡村位于本项目下风向约3.07km，在5km范围之内，因此可以引用该TSP监测数据，由报告监测结果知，TSP为135~146μg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，200μg/m3。 3.2地表水环境 项目东南侧距北川河约0.34km，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），评价区地表水体属黄河流域，黄河干流水系，属于“源头-横泉水库出口”段，水质要求为地表水Ⅲ类标准，本项目拟建厂址位于三川河马坊断面（方山县）下游区域。 根据吕梁市生态环境保护委员会办公室关于2023年1-12月份地表水环境质量的情况通报，三川河马坊国考断面2023年1-12月水质类别为Ⅰ级，水质状况为优，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准要求。 3.3声环境现状 项目周边50m范围内无声环境敏感目标。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | - 3.4环保保护目标 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气环境保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；声环境保护目标为厂界外50米范围内声环境保护目标；地下水环境保护目标为厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 根据现场勘查： 1、大气环境保护目标：本项目厂界500米范围内的大气环境保护目标为距项目东北侧约60米处的焦家峪村； 2、地表环境：距项目最近的河流为东南侧0.34km处的北川河。 3、声环境保护目标：项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境保护目标：项目西南侧约0.15km的方山县后则沟集中式饮用水水源地。 表3.4-1主要环境保护目标 环境 要素; 保护目标; 方位; 距离（km）; 保护要求. 大气环境; 焦家峪村; NE; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 地表水 环境; 北川河; SE; 0.34; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ类标准. 地下水环境; 方山县后则沟集中式饮用水水源地; SW; 0.15; 《地下水质量标准》 (GB/14848-2017)Ⅲ类标准. 声环境; 项目厂界四周50m内无声环境敏感目标; /. |

| 污染物排放控制标准 | 3.5废气 项目营运期配料、水泥仓出料、焊接、切割及搅拌等工序产生的粉尘参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染特别排放限值，作业场所物料堆存、运输扬尘均执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3中大气无组织排放限值；醇基燃料蒸汽锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》 （DB14/1929-2019）表4大气污染物排放浓度限值。各标准如下所示： 表3.5-1《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染特别排放值 生产过程; 生产设备; 颗粒物. 排放浓度mg/m3. 水泥制品制造; 水泥仓及其他通风生产设备; 10. - 表3.5-2《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织排放限值 污染物项目; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 限值含义 排放浓度mg/m3; 无组织排放监控位置. 水泥制品制造; 0.5; 监控点与参照总悬浮物（TSP）1小时浓度值的差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 表3.5-3《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019） 中表4大气污染物排放浓度限值 锅炉类型; 污染物项目. 颗粒物（mg/m3）; 二氧化硫（mg/m3）; 氮氧化物（mg/m3）; 烟气黑度 （格林曼黑度，级）. 醇基燃料蒸汽锅炉; 10; 35; 100; ≤1. 监控位置; 烟囱或烟道; 烟囱排放口. 3.6噪声 ①施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放标准，详见表3.6-1。 表3.6-1建筑施工场界环境噪声限值单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. ②该项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。详见表3-11。 表3.6-2工业企业厂界环境噪声排放标准单位dB（A） 标准; 昼间; 夜间. 厂界; 2类; 60; 50. 3.7固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。产生的危险废物执行GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 根据山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知（晋环规[2023]1号）中第十六条废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放量分别不大于3吨/年，挥发性有机物排放量不大于0.3吨/年；废水化学需氧量排放量不大于1吨/年和氨氮排放量不大于0.5吨/年的建设项目，主要污染物排放总量指标可直接予以核定，不需进行主要污染物总量置换。 根据工程分析，本项目需要申请颗粒物0.055t/a、二氧化硫0.001t/a、氮氧化物0.017t/a。 2024年9月3日，吕梁市生态环境局方山分局以方环函[2024]56号文出具了《关于水泥制品及装配式建筑材料项目污染物排放总量控制指标的核定意见》（见附件7），根据核定意见，核定水泥制品及装配式建筑材料项目主要污染物排放总量指标为颗粒物：0.055吨/年，二氧化硫：0.001吨/年，氮氧化物：0.017吨/年。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措 施 | 本项目施工期6个月，施工人员主要为附近村民，施工场地不提供食宿。因此施工期环境影响主要存在于厂房建设、设备安装、建筑材料运输等活动过程中。主要的环境影响因素为：扬尘、噪声、施工废水、施工人员生活污水、固体废弃物等。 1、施工期大气环境影响和保护措施 施工期的大气污染源主要为厂房建设过程中临时物料堆存在大风气象条件下易形成风蚀扬尘。本项目工程量较小，施工周期短，影响范围有限，在采取有效的措施后，对环境影响较小。 按照《山西省空气质量再提升2022-2023年行动计划》、关于印发《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》的通知（晋环委办函【2022】4号）要求，深入开展施工工地扬尘污染治理。严格落实建筑施工扬尘“六个百分百”，做到施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。评价要求的具体防治措施如下： （1）施工现场设置高度不低于2.0m的施工围挡（墙），墙体坚固、稳定；任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙且围挡不得有明显破损的漏洞；围挡下方设置不低于20cm高的防溢座以防止粉尘流失。 （2）禁止在施工工地围挡外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土。施工现场堆放的土石方及易产生扬尘污染的灰土、灰浆等物料堆放应进行覆盖，土石方开挖采取湿法作业；现场使用微细粒度材料的应采取防尘措施。 （3）施工现场裸露地面应采取覆盖、及时硬化或绿化措施；施工路面应进行硬化，定期喷洒水，保持地面湿润，不起尘。 （4）施工工地出入口内侧安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出。 （5）施工区出入口、场内道路、加工区、材料堆放区应做地面硬化处理，定期冲洗道路积尘，设清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。 （6）严格施工扬尘监管。应当合理安排工期，在风速达四级及以上的天气情况下，应当停止易产生扬尘污染的施工作业，并采取相应的防尘措施，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。 （7）加强施工渣土车辆管理，强化渣土车辆监管，渣土运输车辆100%安装全密闭运输机械装置或密闭苫盖装置并确保正常使用。 （8）工程竣工后，施工单位应及时清理施工场地。 （9）加强非道路移动机械的管理。工程施工区域非道路移动机械应符合国家阶段性排放标准，禁止超标工程机械进入施工现场开展作业。 在采取以上防治措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响不大。 2、施工期声环境影响和保护措施 本项目施工期噪声主要是安装设备及车辆运输等过程中产生的噪声。针对施工期噪声影响，环评要求采取以下措施： ①项目在施工设备选型时应选择低噪声工程设备，并加强对设备的维修和保养，以使它们保持较低的噪声水平； ②合理安排施工时间，高噪声设备分时错峰作业，将施工阶段的噪声减至最小； ③运输车辆应限制车速，尽量减少鸣笛； 在采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 3、施工期水环境影响和保护措施 施工期间的废水主要来自施工人员的生活污水和设备冲洗产生的废水，经沉淀后回用于厂区泼洒抑尘。不会对项目周边地表水产生影响。 为保证上述措施有效实施，建设单位应指定专人负责，并在有关部门的监督下进行。 4、施工期固体废弃物环境影响和保护措施 ①施工垃圾 主要为施工时产生的建筑垃圾，主要是碎砖块、灰浆、废材料等一般固体废物，建筑垃圾应运往政府指定地点倾倒填埋，其中产生的废材料应设置临时堆放场，施工单位全部回收。部分建筑材料堆场应注意建筑材料的苫盖。主体工程建设及内外装修过程中产生的建筑垃圾及时清理清运，不会对周围环境产生影响。 ②施工人员的生活垃圾 施工单位将产生的生活垃圾集中收集后，在环卫部门指定地点倾倒，由环卫部门统一处理。 综上所述，项目工程量小，施工时间短，只要在施工期做好上述基本要求，文明施工，采取必要的防尘、降噪措施，避免出现扰民现象，同时加强生态建设，促进区域生态环境的改善，可以使施工期的环境影响降到最小程度。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.1废气 4.1.1废气污染源产排放情况 本项目营运期大气污染物主要为原料砂石装卸、堆存产生的粉尘G1；配料机入料、搅拌机入料斗接料及搅拌粉尘G2；水泥仓仓顶粉尘G3；切割粉尘G4；焊接烟尘G5；醇基燃料蒸汽锅炉废气G6；原料及产品道路运输扬尘G7等。 （1）原料砂石装卸、堆存产生的粉尘G1 本项目砂子、石子经车辆封闭运输至原料库，入库数量约为7500t/a，之后再经铲车将物料加入至混凝土配料机内。 本项目砂子、石子在装卸、堆存过程中会产生无组织粉尘。 环保措施： 参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号），本项目拟将砂石全部堆放在全封闭原料库内，不得露天堆放，地面全部进行硬化，设升降帆布门（自动感应门），顶部设置2个可移动式水雾化喷头，每个喷头喷雾半径5-12m，喷头对称布置，覆盖率大于90%，当原料进行卸料时，启动喷雾装置，抑尘效率可达99%。同时，定期对原料库进行清扫、洒水，从而达到降尘冲洗的目的。 源强核算： 参考“《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》，该手册中规定工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸场尘和风蚀扬尘： （一）颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车），本项目砂石运载量约7500t/a，运载车次300车； D指单车平均运载量（单位：吨/车），按25吨/车计； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，山西风速概化系数为0.0010，b指物料含水率概化系数，本项目砂石来源以石灰岩生产为主，取物料含水率概化系数为0.0001； Ef指堆成风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米），取值为0； S指堆场占地面积（单位：平方米）本项目原料库面积共900m2。 经上述公式计算得，颗粒物产生量P=75t/a。 （二）颗粒物排放量核算 工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； UC指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），项目控制措施为出入车辆冲洗，控制效率为78%； Tm指堆场类型控制效率（单位：%），堆场类型为密闭式，控制效率为99%。 经上述公式计算得，颗粒物排放量为UC=75t×（1-78%）×（1-99%）=0.165t/a。 故本项目原料库无组织粉尘排放量约为0.165t/a。 （2）配料机入料、搅拌机入料斗落料及搅拌粉尘G2 ①配料机入料 本项目混凝土配料机配套有两个入料料斗，砂石分别通过铲车进入料斗内，上料过程会产生粉尘，入料斗口径尺寸均为2.0m×1.5m。 环保措施：参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号），本次评价要求：在混凝土配料机两个入料斗上方分别设半封闭集气罩（单个半封闭集气罩面积为3.0m2，共6.0m2），并且入料口处设置软帘，上料处配套喷雾装置，上述集气罩集气效率约为90%，收集后粉尘经管道抽至1台脉冲式布袋除尘器，处理后的废气经15m高排气筒（DA001）排放。配料机配套的皮带机全封闭设置。 ②搅拌机入料斗落料 混凝土配料机配好的物料，经封闭皮带机输送落入搅拌机入料斗、入料斗提升至搅拌机同一高度后落料进入搅拌机时会产生粉尘。 环保措施：参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号），本次评价要求：在搅拌机入料斗上方设置顶吸式集气罩（集气罩面积为0.25m2），然后通过引风管将粉尘抽至1台脉冲式布袋除尘器内，处理后的废气经15m高排气筒（DA001）排放。 ③搅拌粉尘 本项目砂石配料后通过入料斗送入搅拌机；水泥计量后通过螺旋给料机送入搅拌机，水和减水剂计量后泵入搅拌机。砂石、水泥在落入搅拌机和搅拌机搅拌过程中均会产生粉尘。 为减少搅拌过程中产生的粉尘，参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号），评价要求：搅拌机轻钢结构全封闭，在搅拌仓、计量仓、卸压口处安装引风管，各引风管风量按1500m3/h计，各含尘气体经引风管收集后进入1套布袋除尘器，废气处理后经不低于15m高的排气筒排放。 综上所述，配料机入料、搅拌机入料斗落料及搅拌工序共用1套布袋除尘器，除尘器相关参数： 根据风量计算公式： 式中Q—排风量，m3/h； ν—工作口截面处平均吸气速度，m/s，每个集气罩抽风口风速取值1.0m/s； A—集气罩截面积，m2，集气罩总截面积均为6.25m2，根据以上公式计算得上述集气罩所需风量为22500m3/h，搅拌机引风管风量为4500m3/h，共27000m3/h，考虑漏风系数10%，环评取值为30000m3/h，过滤面积778m2，过滤风速为0.6m/min。 源强核算： 根据企业提供数据得，水泥房浇筑一年需要的混凝土约4267m3，搅拌机生产能力按平均30m3/h的生产能力核算，即上料、搅拌系统年运行时间约142h，各工序粉尘产生浓度均以2500mg/m3计算，则该条混凝土生产线上料、搅拌等过程粉尘产生量为： 2500mg/m3×30000m3/h×10-9×142h=10.65t/a 设计滤袋采用覆膜涤纶针刺毡滤袋，根据脉冲式布袋除尘器的处理能力，排放浓度能够达到不大于10mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染特别排放值要求，能够做到达标排放。粉尘排放量计算按照排放浓度10mg/m3计算，排放速率是0.3kg/h。 该混凝土生产线上料、搅拌等过程粉尘排放量为： 30000m3/h×10mg/m3×142h×10-9=0.043t/a 本次评价按照集气效率为90%计算，无组织粉尘产生量为1.065t/a，经全封闭生产车间阻隔降尘后，抑尘效率可达95%，则混凝土生产线上料、搅拌等过程无组织粉尘排放量约为0.053t/a。 （3）水泥仓仓顶粉尘G3 参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号），本项目拟设2座水泥仓，散装水泥由专用罐车密闭运输，进厂后用气泵通过软管输送至水泥仓内，该过程产尘点主要为水泥仓的呼吸口。为降低粉尘污染，评价要求：各水泥仓顶部均配备1套布袋除尘器（共设2套），粉尘经处理后，通过水泥仓顶部排气筒排放，水泥仓顶部距地面约3.0m，排气筒高于筒仓顶12m。 散装水泥罐车输料系统采用气动输送系统，其输送压力为2MPa，罐车可装原料约36吨，灰气比为30-60kg/kg，1kg气体约为1m3气体，本次评价灰气比取40kg/kg，则1m3气体可输送水泥40kg，罐车打灰速度为72t/h，卸1车物料时间约为30min。则水泥进料时水泥仓的进风量约为1800m3/h。为减少筒仓内的气体压力，且确保粉尘气体通过布袋除尘器，要求布袋除尘器引风量略大于进风量，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（美国俄亥俄州环境保护局和污染工程分公司编著）筒仓的排气速度大约为0.566-0.613m3/s，即引风量要求为2038—2207m3/s，故布袋除尘器风量设为2100m3/h即可满足要求。 水泥仓工作周期：项目消耗水泥1967t/a，每个水泥筒仓存储的水泥量为1967t/a÷2=983.5t/a；经计算每个水泥仓的加料时间为13.66h/a。 本项目拟项目设1座25T方形水泥仓，1座15T方形水泥仓，每个水泥仓上方均加设布袋除尘器，风量均为2100m3/h。根据类比分析，筒仓产生浓度约10000mg/m3，根据脉冲式布袋除尘器的处理能力，排放浓度能够达到不大于10mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染特别排放值要求，能够做到达标排放。水泥仓粉尘产排情况见下表。 表4.1-1筒仓粉尘产排情况一览表 序号; 污染源; 产生浓度 （mg/m3）; 工作时间 (h/a); 年产生量(t/a); 除尘效率(%); 排放浓度(mg/m3); 排放速率 (kg/h); 年排放量 (t/a). 1; 水泥仓×2; 10000; 13.66; 0.29×2; 99.9; 10; 0.021; 0.003×2. 表4.1-2袋式除尘器参数一览表 除尘器风量; 过滤面积; 过滤风速; 排放浓度; 排气筒高度; 除尘效率; 布袋材质. 2100m3/h; 58m2; 0.6m/min; ≦10mg/m3; 15m; ≥99.9; 采用覆膜涤纶针刺毡滤袋. 采取评价要求的措施后，本项目2个水泥仓粉尘排放浓度≦10mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染特别排放值要求，水泥仓小于10mg/m3。根据计算，则水泥仓粉尘排放量总共为0.006t/a。 （3）切割粉尘G4 本项目切割工序采用切割机（普通切割，非等离子切割）对钢筋进行切割，切割工序工位处产生的粉尘经集气罩收集后送入1套布袋除尘器处理，集气罩收集效率为90%，风机风量为2500m3/h，该工序年工作时间约为160h，经类比同类企业，钢筋在切割过程中粉尘产生量为0.5kg/t，钢筋使用量192t，则粉尘总产生量为0.096t/a，有组织粉尘产生量为0.086t/a，产生浓度为215mg/m3。根据脉冲式布袋除尘器的处理能力，排放浓度能够达到不大于10mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2大气污染特别排放值要求，能够做到达标排放。粉尘排放量计算按照排放浓度10mg/m3计算，即有组织粉尘排放量为0.004t/a，排放速率为0.025kg/h。集气罩收集效率为90%，无组织颗粒物排放量为0.0096t/a。 （4）焊接烟尘G5 本项目使用电焊机对钢材进行焊接，生产过程中电焊机每天工作约0.5h，年工作160天，焊接过程产生的污染物主要为焊接烟尘，是由金属及非金属物质在热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的。经查阅相关资料，焊接烟尘产生量一般为5-9g/kg焊材。本项目焊材用量为0.2t/a，产尘量按8g/kg计，则焊接烟尘产生量约为0.0016t/a。本项目拟设置一台移动式焊接烟尘净化器（产品参数：功率为2.2kw，风量为2000m3/h，集气罩收集效率为90%，处理效率为95%，过滤面积为56m2，Φ380×420高效覆膜滤网），处理后的焊接烟尘与切割工序共用一根排气筒达标排放；则有组织产生量为0.0014t/a，产生浓度为8.8mg/m3。无组织粉尘排放量为0.0003t/a。即焊接烟尘排放浓度约为0.4mg/m3，因此能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）颗粒物有组织排放限值要求，10mg/m3。 （5）醇基燃料蒸汽锅炉废气G6 根据工程分析，项目运营期间产生的废气主要为醇基燃料燃烧废气。本项目消耗醇基燃料48t/a（详见上文：醇基燃料消耗情况计算）。 ①锅炉烟气量： 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》D4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-醇基燃料蒸汽锅炉（室燃炉），每吨-原料产生5453标立方米工业废气量，即项目锅炉燃烧废气量为26.2万Nm3/a，锅炉每天运行3小时，年累计运行约160天，折算后废气量约为545m3/h。 ②源强核算： 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》D4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-醇基燃料蒸汽锅炉（室燃炉），污染物产生情况见下表4.1-4。 表4.1-4 醇基燃料蒸汽锅炉产污系数表 污染指标; 排污系数; 单位. 颗粒物; 0.26; 千克/吨-原料. 氮氧化物; 0.59; 千克/吨-原料. 另外，根据表2.4-2醇基燃料理化性质一览表，醇基燃料中硫含量未检出，本次锅炉排放二氧化硫的计算取山西省地方标准《DB14/T1733-2018》MF-B85锅炉用甲醇燃料的技术要求中的标准值10mg/kg。 经计算，醇基燃料蒸汽锅炉二氧化硫产生量为48×1000kg×10mg/kg×2≈0.001t/a，颗粒物的产生量为48t×0.26kg/t÷1000=0.012t/a，氮氧化物产生量为48t×0.59kg/t÷1000=0.028t/a。则该醇基燃料蒸汽锅炉废气产生和排放情况见表4.1-5。 表4.1-5 醇基燃料蒸汽锅炉废气产生和排放情况 污染源; 污染物; 产生情况; 末端治理技术; 处理效率%; 排放情况; 排放限值mg/m3. 产生量 t/a; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 浓度mg/m3; 速率 kg/h. 醇基燃料蒸汽锅炉; SO2; 0.001; 4; 0.002; 直排; /; 0.001; 4; 0.002; 35. 颗粒物; 0.012; 46; 0.025; 布袋除尘器; ≥78.3; 0.002; 10; 0.005; 10. 氮氧化物; 0.028; 107; 0.058; FGR低氮燃烧器; 40; 0.017; 65; 0.035; 100. 综上所述，醇基燃料蒸汽锅炉SO2排放浓度为4mg/m3，颗粒物排放浓度为10mg/m3，氮氧化物排放浓度为65mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中表4醇基燃料蒸汽锅炉大气污染物排放浓度限值，SO2排放浓度为35mg/m3，颗粒物10mg/m3，氮氧化物排放浓度为100mg/m3。醇基燃料蒸汽锅炉SO2排放量为0.001t/a，颗粒物排放量为0.002t/a，NOX排放量为0.017t/a。 （5）原料及产品道路运输扬尘G7 本项目运营期间原料、产品运输对运输路线周围将产生的一定的扬尘污染，计算公式如下： Qp=0.123(V/5)·(M/6.8)0.85·(P/0.5)0.72 Q’p=Qp·L·Q/M 式中：Qp——道路扬尘量，(kg/km·辆)； Q’p——总扬尘量，(kg/a)； V——车辆速度，(10km/h)； M——车辆载重，(20t/辆)； P——路面灰尘覆盖率，0.1kg/m2 L——运距，(0.21km)； Q——运输量，(20000t/a)。 经计算本项目道路扬尘产生量约为0.04t/a。 为了减少道路扬尘对大气环境的污染，评价要求：①厂区地面、道路全部进行硬化或绿化；②水泥由专用车罐密封运输；③砂石及石子运输车需篷布覆盖封闭；④配备1辆洒水车对厂区内及周边道路定时洒水，积尘及时清理；⑤建洗车平台对进出车辆轮胎及车身进行清洗；⑥途径村庄及其附近路段要减速行驶。 在采取以上防治措施后，可抑尘85%，道路扬尘排放量为0.006t/a。 （6）本项目大气污染物产排情况见表4.1-6。 |

表4.1-6废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 产排污环节 |  | 污染物种类 | 污染物产生 |  | 排放形式 | 治理措施 |  |  |  |  | 污染物排放 |  |  | 运行时间/h | 排放口基本情况 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a |  | 工艺 | 处理能力m3/h | 收集效率% | 治理工艺去除率% | 是否为可行性技术 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a |  |  |  |
| 原料砂石装卸、堆存产生的粉尘G1 |  | 颗粒物 | / | 75 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.165 | / | / | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
| 配料机入料、搅拌机入料斗落料及搅拌粉尘G2 |  | 颗粒物 | 2500 | 10.65 | 有组织 | 布袋除尘器 | 30000 | 90 | ≥99.6 | 是 | 10 | 0.3 | 0.043 | 142 | 坐标：111°18′14.76″，37°58′36.58″； 排气筒参数：Φ1=0.85m；H≥15m； 温度：25℃； 排气筒编号：DA001； 名称：配料机入料、搅拌机入料斗落料及搅拌废气排气筒； 类型：一般排放口 |  |
|  |  |  | / | 1.065 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.053 | / | / |  |
| 水泥仓仓顶粉尘G3 | 水泥仓×2 | 颗粒物 | 10000 | 0.29×2 | 有组织 | 布袋除尘器 | 2100 | 100 | ≥99.7 | 是 | 10 | 0.021 | 0.003×2 | 13.66 | 坐标：111°18′14.83″，37°58′36.79″； 排气筒参数：Φ1=0.25m；H≥15m； 温度：25℃； 排气筒编号：DA002~DA003； 名称：水泥仓废气排气筒； 类型：一般排放口 |  |
| 切割粉尘G4、 |  | 颗粒物 | 215 | 0.096 | 有组织 | 布袋除尘器 | 2500 | / | ≥95 | 是 | 10 | 0.025 | 0.004 | 160 | 坐标：111°18′14.21″，37°58′36.28″； 排气筒参数：Φ1=0.25m；H≥15m； 温度：25℃； 排气筒编号：DA004； 名称：切割、焊接废气排气筒； 类型：一般排放口 |  |
|  |  |  | / | 0.0096 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.0096 | / |  |  |
| 焊接烟尘G5 |  | 颗粒物 | 8.8 | 0.0014 | 有组织 | 布袋除尘器 | 2000 | / | ≥95 | 是 | 0.4 | 0.0008 | 7×10-5 （忽略不计） | 80 |  |  |
|  |  |  | / | 0.0002 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.0002 | / |  |  |
| 醇基燃料蒸汽锅炉废气G6 |  | 二氧化硫 | 18 | 0.001 | 有组织 | 直排 | 545 | / | / | 是 | 4 | 0.002 | 0.001 | 480 | 坐标：111°18′14.49″，37°58′36.39″； 排气筒参数：Φ1=0.15m；H≥11m； 温度：70℃； 排气筒编号：DA005； 名称：醇基燃料蒸汽锅炉废气排气筒； 类型：一般排放口 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019） |
|  |  | 颗粒物 | 46 | 0.012 | 有组织 | 布袋除尘器 | 545 | 100 | ≥78.3 | 是 | 10 | 0.005 | 0.002 | 480 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 107 | 0.028 | 有组织 | FGR低氮燃烧器 | 545 | 100 | 40 | 是 | 65 | 0.035 | 0.017 | 480 |  |  |
| 原料及产品道路运输产生的扬尘G7 |  | 颗粒物 | / | 0.04 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.006 | / | / | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
| 合计 |  | 颗粒物 | / | 11.339 | 有组织 | / | / | / | / | / | / | / | 约0.055 | / | / | / |
|  |  |  | / | 76.115 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | 约0.234 | / | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | / | 0.001 | 有组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.001 |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | / | 0.028 | 有组织 | / | / | / | / | / | / | / | 0.017 |  |  |  |

|  | 4.1.2达标及影响分析 本项目厂区位于山西省方山县积翠镇焦家峪村西南侧约60米处，根据2023年方山县全年例行空气质量监测数据，方山县为环境空气质量达标区。本项目厂界外500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等。运营期排放的大气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，在严格采取环评中要求的环保措施后，各类大气污染物达标排放，对区域环境空气及敏感目标影响较小，项目的建设对周边大气环境影响在可接受范围内。 4.1.3监测计划 本项目监测要求按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南水泥工业》（HJ848-2017）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）的有关规定执行。 表4.1-7废气污染源监测内容一览表 排放方式; 污染源名称; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织废气; DA001配料机入料、搅拌机入料斗落料及搅拌工序废气排气筒; 排气筒上; 颗粒物; 1次/1年. DA002~DA003水泥仓仓顶废气排气筒; 排气筒上; 颗粒物; 1次/1年. DA004切割、焊接工序废气; 排气筒上; 颗粒物; 1次/1年. DA005醇基燃料蒸汽锅炉废气排气筒; 排气筒上; 颗粒物; 1次/1月. 二氧化硫. 氮氧化物. 格林曼黑度. 无组织废气; 厂界; 厂界下风向设4个监测点; 颗粒物; 1次/1年. 4.1.4生产设施开停炉（机）等非正常情况 在生产过程中，停水、停电、停气或某一设备发生故障，可导致整个工序临时停工。在临时停工过程中，各设备停止运行，待故障排除后，恢复正常生产。 一旦环保措施岀现故障时，会使污染物处理效率下降或者根本得不到处理而排入环境中，増加污染物排放量及对外环境的影响。本项目主要考虑装置配套的废气治理措施岀现故障情况，①“低氮燃烧”去除效率为零的极端情况下；②当布袋除尘器初始化，除尘效率不能一下达到99%以上，一般是97%左右，持续时间约0.5h。 本项目大气的非正常排放源强、发生频次和排放方式如下表4.1-8。 表4.1-8非正常工况排放源强、发生频次和排放方式 编号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放量 （kg/h）; 非正常排放浓度 （mg/m3）; 单次持续时间(h); 年发生频次/次; 应对措施. DA001; 配料机入料、搅拌机入料斗落料及搅拌粉尘G2; 废气处理设施开停、检修、操作不正常或设备故障; 颗粒物; 2.25; 75; 0.5; 1; 定期进行维修检测，出现非正常排放立即停产检修. DA002~DA003; 水泥仓仓顶粉尘G3; 颗粒物; 0.1575; 75. 0.1575; 75. DA004; 切割G3、焊接废气G4; 颗粒物; /; /. DA005; 醇基燃料蒸汽锅炉废气G6; 氮氧化物; 0.06; 107. 4.2清洁运输方案 根据《关于印发“深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案”的通知（环大气【2022】68号）要求： ①本项目厂外运输车辆严格按照2023年7月1日期，全国实施轻型车和重型车国6b排放标准。严格执行机动车强制报废标准规定，符合强制报废情形的交报废机动车回收企业按规定回收拆解。 ②本项目非道路移动柴油机械执行第四阶段排放标准。非道路移动机械严格按照该文件相关规定执行。 ③加强在用非道路移动机械的排放检测和维修。加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。 ④加强非道路移动机械的噪声控制：禁止任何单位或个人擅自拆除弃用非道路移动机械的消声、隔声和吸声装置，加强对噪声控制装置的维护保养。 本项目距209国道较近，运输沿线环境保护目标主要项目东北侧60m处的焦家峪村，本次环评要求：在原料运输过程中，要求运输车辆封闭运输，避免夜间运输，运输车辆在沿途村庄减速慢行，禁止鸣笛。在采取环评提出的相关措施后，车辆运输过程对沿线敏感点影响较小。 4.3废水 1、产污情况 本项目运营期废水包括生产废水（混凝土搅拌机冲洗废水、洗车平台废水、醇基燃料蒸汽锅炉系统废水等）、生活污水等。 1）生产废水 ①混凝土搅拌机冲洗废水 本项目搅拌机冲洗废水量为0.8m3/d，128m3/a，环评要求在搅拌机南侧建设2座沉淀池处理，沉淀池容积均为3m3，设1座5m3循环水池，废水经砂石分离机（处理能力1m3/h）分离固体物料后，在沉淀池停留4个小时，即可达到混凝土搅拌机冲洗用水要求。 图4-1搅拌机冲洗废水处理工艺图 ②洗车平台废水 本项目洗车废水产生量为0.143m3/d，0.023m3/a，经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。 本项目拟设置洗车平台长20.0m，宽4.0m，下方设有导流槽，将清洗废水引入一、二级沉淀池，经沉淀后进入清水池回用。一级沉淀池容积为9.2m3（2m×2.3m×2m），二级沉淀池容积为9.68m3（4.84m×1m×2m），清水池容积为9.2m3（2m×2.3m×2m）。 ③醇基燃料蒸汽锅炉系统废水 醇基燃料蒸汽锅炉系统废水包括软水制备系统废水、锅炉排污水、软化水装置的反冲洗废水及蒸气冷凝水等，产生量约2.439m3/d，经收集后用于混凝土搅拌用水。 2）生活污水 本项目生活污水量为0.384m3/d，依托方山县德祥车辆检测有限公司院内化粪池，经处理后用于附近田地施肥。 综上所述，废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息一览表见下表4.2-1。 表4.2-1废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息一览表 产排污环节; 职工生活; 生产废水. 类别; 生活污水; 混凝土搅拌机冲洗废水; 洗车平台废水; 醇基燃料蒸汽锅炉系统废水. 污染物种类; COD、BOD5、SS等; SS; SS; 溶解性总固体. 污染物产生量; COD：0.021t/a； BOD5：0.013t/a； SS：0.007t/a; 0.384t/a; 0.069t/a; 0.39t/a. 污染物产生浓度; COD：250mg/L； BOD5：150mg/L； SS：80mg/L; 3000mg/L; 3000mg/L; 1000mg/L. 治理设施; 化粪池; 砂石分离机+沉淀池; 三级沉淀池; /. 处理能力; /; /; /; /. 治理工艺; 生化法; 沉淀; 沉淀; /. 治理效率; /; /; /; /. 是否为可行技术; /; /; /. 废水排放量; 0; 0; 0; 0. 污染物排放量; 0; 0; 0; 0. 污染物排放浓度; 0; 0; 0; 0. 排放方式; 不外排; 不外排; 不外排; 不外排. 排放去向; 依托方山县德祥车辆检测有限公司院内化粪池，经处理后用于附近田地施肥; 回用于混凝土搅拌机冲洗用水; 循环使用; 回用于混凝土搅拌用水. 排放规律; /; /; /; /. 排放口基本情况; 编号; /; /; /; /. 名称; /; /; /; /. 类型; /; /; /; /. 地理坐标; /; /; /; /. 3）初期雨水 本项目初期雨水收集池的规模确定如下： 对于初期雨水量依据吕梁市降水强度和暴雨强度公式计算： q=724.2(1+1.58lgT)/(t+4.72)0.669 式中： q—设计暴雨强度，L/s·hm2； T—重现期，一般取2； t—降雨时间，一般取15分钟； 经计算得暴雨强度为145.39L/s·hm2。 初期雨水汇水量Q=ΨqFt 式中：Q—初期雨水汇水量，m3； Ψ—径流系数，取0.9； F—汇水面积，m2，本项目厂区汇水面积约0.6hm2； t—集水时间，15分钟。 经计算，厂区初期雨水量为70.6m3。 根据项目厂区地形，在厂区内东北角最低处设一个初期雨水收集池，可以保证初期雨水汇入初期雨水池，初期雨水收集池容积为80m3，并在厂区设置雨水管渠，各雨水管网连接初期雨水收集池，收集的雨水回用于厂区泼洒抑尘、绿化用水等。 2、废水监测 本项目运营过程全厂无废水外排，不开展废水监测。 4.4噪声 本项目噪声源为混凝土配料机、混凝土搅拌机、螺旋输送机、门式起重机、电动葫芦门式起重机、普通焊机、钢筋切割机、锅炉、循环水泵、砂石分离器、除尘器风机及运输车辆等噪声。包括室外噪声源和室内噪声源，具体如下表所示。 - 表4.3-1工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 1#风机; /; 60; 15; 0.5; 90/1; /; 低噪声设备、基础减振，出口设消声器；运输车辆减速慢行等; 连续. 2; 1#门式起重机; 65; 25; 5.5; 100/1; /. 3; 1#电动葫芦门式起重机; 30; 25; 43.5; 100/1; /. 4; 1#普通焊机; 20; 20; 0.5; 95/1; /. 5; 1#钢筋切割机; 22; 22; 1.5; 95/1; /. 6; 1#砂石分离器; 55; 10; 1; 85/1; /. 7; 铲车、运输车辆; /; /; /; /; 80/1; /; 间歇. 注：以厂区西北角作为坐标（0，0）点。. 表4.3-2工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级 /dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离m. 1; 搅拌车间; 1#混凝土配料机; /; 85/1; /; 低噪设备、基础减震，出口设消声器；厂房隔声等措施; 70; 15; 3; 3; 58; 连续; 20; 38; 1. 2; 1#混凝土搅拌机; 85/1; /; 67; 15; 3.5; 10; 53; 20; 33. 3; 1#螺旋输送机; 80/1; /; 68; 10; 1.5; 5; 52; 20; 32. 4; 2#螺旋输送机; 80/1; /; 63; 15; 1.5; 5; 52; 20; 32. 5; 锅炉房; 1#醇基燃料蒸汽锅炉鼓风机; 85/1; /; 50; 20; 2.5; 5; 56; 20; 36. 6; 1#循环水泵; 85/1; /; 50; 20; 1; 3; 58; 20; 38. 7; 水泥仓; 1#风机; 90/1; /; 65; 10; 3.5; 5; 60; 20; 40. 8; 2#风机; 90/1; /; 60; 13; 3.5; 5; 60; 20; 40. 注：以厂区西北角作为坐标（0，0）点。. 2、声环境影响评价 （1）预测模式 本次评价拟采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2021）推荐的噪声传播衰减方法进行预测，由于本项目均为室内声源，应按照导则附录B“B.1.3室内声源等效室外声源声功率级计算方法”对厂界噪声贡献值进行预测。 室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级计算公式如下： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；LW=LP+10lg4πr2 Q——指向性因数；本项目Q=1； R——房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2，本项目S取2886；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级，公式如下： 式中：声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 本项目各噪声源的噪声水平及其采取的降噪及隔声效果，不考虑地面效应和其他多方面效应引起的衰减，只考虑几何发散、大气吸收引起的衰减。 几何发散引起的A声级衰减量的计算公式如下： 式中：r——预测点距声源的距离；本项目车间东侧距东厂界距离为20m，车间北侧距北厂界距离为50m，车间西侧距西厂界距离为60m，车间南侧距南厂界距离为50m。 r0——参考位置距声源的距离，取1。 大气吸收引起的A声级衰减量的计算公式如下： 式中：α为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数，本项目α取2.8。r为预测点距声源的距离（m）；r0为参考位置距离，取1。 DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB。 （2）噪声评价方法及结果 经分析和预测，通过采取墙体隔声、基础减震、室内操作等噪声防治措施后，再经建筑物隔声及有效的距离衰减后，对厂界声环境的贡献值较小，厂界噪声预测结果见表4.3-3。 表4.3-3各厂界噪声预测值一览表单位：dB（A） 序号; 监测位置; 昼间; 夜间. 贡献值; 标准值; 贡献值; 标准值. 1; 项目东侧; 53.9; 60; 0; 50. 2; 项目南侧; 46.0; 60; 0; 50. 3; 项目西侧; 44.4; 60; 0; 50. 4; 项目北侧; 46.0; 60; 0; 50. 本项目夜间不生产，根据上表噪声预测结果，项目厂界昼间贡献值在44.4~53.9dB（A）之间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （3）监测计划 - 表4.3-4环境监测点位、监测项目及监测频次等一览表 监测类别; 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 噪声; 设备等运行噪声; Leq; 厂界四周; 1次/季度（昼间一次）. 4.4固体废物 4.4.1固体废物产生及利用处置情况 （1）残次品、废料S1 本项目水泥房在生产过程中，由于质量缺陷，会产生一定量的残次品和废料。根据建设单位提供的资料，项目生产过程中残次品的产生量约42t/a，集中收集后，定期运往当地建筑垃圾处理厂回收利用。 （2）各除尘器收集的除尘灰S2 根据计算，本项目经除尘器收集的粉尘量为11.284t/a，全部返回生产系统作为原料，不外排。 （3）沉淀池产生的砂石S3 沉淀池收集的搅拌机内部冲洗废水中含有大量的砂石，经砂石分离、沉淀后此类砂石产生量为4.4t/a，全部作为原料回用于生产，不外排。 （4）洗车平台沉淀池污泥S4 - 废水经三级沉淀池沉淀后将会产生一定量的污泥，其产生量约为1.0t/a，定期清掏，外售用于道路填方。 （5）职工生活垃圾S5 本项目营运期所产生的生活垃圾为员工办公过程中产生的垃圾，生活垃圾产生量按G=K.N计算。 式中：G-生活垃圾产生量（kg/d）； K-人均排放系数（kg/人.天） N-人口数（人）。 依照我国生活污染物排放系数，工作人员取K=0.5kg/人.天，本项目工作人员为8人，年工作日220天，则本项目每年产生的生活垃圾量约0.88t。 本项目依托方山县德祥车辆检测有限公司垃圾箱，垃圾经收集后由环卫部门统一处理，不滞留，不积压，更不能使垃圾造成二次污染。在采取本报告提出的相关治理措施后，基本不会对区域环境和卫生产生不利影响。 （6）软水制备产生的废离子交换树脂S6 根据企业提供的资料，软水制备装置中离子交换树脂更换频率约0.5t/次（3年更换一次），收集后交由厂家回收再生利用。 （7）脱模剂废包装桶S7 根据计算，脱模剂废包装桶产生量约0.06t/a，收集后外售于废品回收站。 （8）设备维护及修理产生的废机油、废棉纱及废油桶等S8 ①项目设备定期使用机油润滑，依据企业提供资料，机油用量为0.2t/a，损失率按50%计，则本项目产生的废机油量为0.1t/a，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-214-08。 ②本项目在设备维护过程中产生的废手套和废棉纱为0.05t/a，废物类别为HW49其他废物，危废代码为900-042-49。产生的废油桶为0.02t/a，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08。 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数汇总见表4.4-1。 表4.4-1一般工业固体废物污染源源强核算结果及相关参数汇总表 工段; 固体废物; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 名称; 一般固体废物代码; 属性; 产生量; 工艺; 处置量. 生产过程; 残次品、废料; 302-001-99; 一般工业固体废物; 42t/a; 合理处置; 42t/a; 集中收集后，定期运往当地建筑垃圾处理厂回收利用. 除尘器; 除尘灰; 302-001-66; 11.284t/a; 综合利用; 11.284 t/a; 全部返回生产系统作为原料，不外排. 沉淀池产生的的砂石; 砂石; 302-001-99; 4.4t/a; 综合利用; 4.4t/a; 全部作为原料回用于生产，不外排. 洗车平台沉淀池污泥; 底泥; 302-001-99; 1.0t/a; 合理处置; 1.0t/a; 定期清掏，外售用于道路填方. 软水制备系统; 废离子交换树脂; 302-001-99; 0.5t/a; 合理处置; 0.5t/a; 收集后交由厂家回收再生利用. 脱模剂; 脱模剂废包装桶; 302-001-99; 0.06t/a; 合理处置; 0.06t/a; 收集后外售于废品回收站. 职工生活; 生活垃圾; /; /; 0.88t/a; 合理处置; 0.88t/a; 依托方山县德祥车辆检测有限公司垃圾箱，垃圾经收集后由环卫部门统一处理. 设备维护及修理; 废机油; 900-214-08; 危险废物; 0.1t/a; 合理处置; 0.1t/a; 在厂区南侧新建一座10m2危废贮存点，暂存的危险废物定期交由有资质单位处置. 废手套、废棉纱; 900-042-49; 0.05t/a; 0.05t/a. 废油桶; 900-249-08; 0.02t/a; 0.02t/a. 4.4.2一般固废污染防治措施 - 本项目拟在厂区南侧设置一座工业固体废物暂存间，固体废物临时堆放场的管理应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求规范建设和维护使用，应做好防雨、防风、防渗、防漏等防止二次污染的措施，并应定期检查和维护。 4.4.3危险废物管理要求 本项目拟在厂区南侧新建一座10m2危废贮存点，废机油、废棉纱及废油包装等及时送至该危废贮存点，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定收集、存放，并委托给具有危险废物处理资质的单位处理。具体见表4.4-2。 表4.4-2危险废物贮存点基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废贮存点; 废机油; HW08; 900-214 -08; 厂区内; 10m2; 利用原料包装桶，包装桶完好并密封; 不超过包装桶的70%; 一年. 2; 废手套、废棉纱; HW49; 900-042-49; 密封容器保存; /; 一年. 3; 废油包装; HW08; 900-249 -08; 密封容器保存; /; 一年. 本次评价提出以下要求： （1）危废贮存点环境管理要求 ①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、杨散等措施。 ③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装中，不应直接散堆。 ④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 ⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 （2）危废贮存点污染控制要求 ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应漏填堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙角应采取表面防渗措施；表面材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还用进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 （3）危废贮存点运行管理要求 ①贮存点运行期间，应按国家有关标准和规定简历危险废物管理台账并保存。 ②贮存点所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ③贮存点所有者或运营者应根据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存点特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ④贮存点所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规记性整理和归档。 ⑤《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的标签（图1）； ⑥危险废物贮存点门口设置警示标志（图2）； 图1危险废物标签图2警示标志 - 综上所述，在采取本报告提出的相关措施后，项目产生的固废对区域环境影响较小。 - 4.4.4其他保护措施 本项目厂区内危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定采取的防渗措施，具体防渗分区及防渗要求见表4.4-3。 ##### 表4.4-3防渗分区及防渗要求表 防渗区域; 防渗分区; 防渗技术要求; 备注. 危险废物贮存点; 重点防渗区; 防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）; /. 沉淀池、初期雨水收 集池等; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; /. 厂区其他位置; 简单防渗区; 一般地面硬化; /. 4.5环境风险 4.5.1风险识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HI/T169-2018）附录中附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目涉及危险物质主要为醇基燃料，其主要成分为甲醇，其理化性质及危险特性见下表4.5-1。 表4.5-1甲醇的理化性质及危险特性 标识; 中文名：甲醇；木酒精; 危险货物编号：32058. 英文名：methyalcohol；Methanol; UN编号：1230. 分子式：CH4O; 分子量：32.04; CAS号：67-56-1. 理化性质; 外观与性状; 无色澄清液体，有刺激性气味。. 熔点（℃）; -97.8; 相对密度（水=1）; 0.79; 相对密度（空气=1）; 1.11. 沸点（℃）; 64.8; 饱和蒸气压（kPa）; 13.33/21.2℃. 溶解性; 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 毒性; LD50：5628mg/kg(大鼠经口)；15800mg/kg(兔经皮)； LC50：83776mg/m3，4小时(大鼠吸入)。. 健康危害; 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状(口服有胃肠道刺激症状)；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。. 急救方法; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃性; 易燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳. 闪电（℃）; 11; 爆炸上限（v%）; 44.0. 引燃温度（℃）; 385; 爆炸下限（v%）; 4.5. 建规火险分级; 甲; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属. 危险特性; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。. 储运条件与泄露处理; 储存于阴凉、通风的仓间内，远离火种、热源。防止阳光直射；保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。灌装时应注意流速(不越过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。. 灭火方法; 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 醇基燃料属可燃、易燃液体，且容易挥发产生有毒蒸气，其在储存以及使用过程中容易发生泄漏，甚至引发火灾、爆炸，物料燃烧产生CO等污染物对环境产生一定影响。 4.5.2风险潜势初判 本项目拟购置一个10m3（可储存8t左右的醇基燃料）的醇基燃料储罐，可供醇基燃料蒸汽锅炉使用一个月左右，即每月外购一次醇基燃料。 表4.5-2甲醇的理化性质及危险特性 物质; CAS号; 最大存在总量（qn/t）; 临界量（Qn/t）; Q值. 醇基燃料; /; 8; 10; 0.8. 由上表可知，项目Q值<1，项目营运期风险潜势为Ⅰ，仅作简单分析。 4.5.3风险事故类型、扩散途径及可能影响后果 本项目存在的环境风险事故类型主要是原料罐发生泄漏及火灾引起的伴生/次生烟气等污染物排放，进入大气对周围大气环境造成污染，并在不利气象条件下可能对周围居民区等敏感目标造成不利影响。另外沉降后可形成污染雨水，对水体、土壤造成污染，对树木和农田作物造成损害。 4.5.4风险防范措施 ①锅炉房远离火种、热源，工作场所严禁吸烟及明火作业。 ②锅炉操作工必须岗前培训合格后上岗，并记录锅炉运转情况。 ③严格按照工艺要求进行操作，操作工人上岗前进行必要的专业技术培训，对设备进行日常的设备维护、保养和检修时，需按照安全规程操作，防止意外事件的发生。 ④在锅炉房、醇基燃料储罐罐区设置泄漏气体检测仪及报警系统，一旦泄漏气体浓度超过设定范围，立即报警，以便及时处理。 ⑤项目设锅炉温度和压力的报警和联锁、紧急切断系统等，可有效降低装置区事故的发生概率。 ⑥设立厂内事故应急指挥小组，并和当地事故应急救援部门建立正常联系，一旦出现事故能立即得到有效救援。 4.6环保投资一览表 本项目总投资260.0万元，其中环保投资25.0万元，占总投资的9.62%。本项目环保投资一览表间表4.6-1。 表4.6-1环保投资一览表 污染源; 污染物; 治理措施; 环保投资（万元）. 原料砂石装卸、堆存; 颗粒物; 砂石全部堆放在全封闭原料库内，不得露天堆放，地面全部进行硬化，设升降帆布门（自动感应门），顶部设置2个可移动式水雾化喷头，每个喷头喷雾半径5-12m，喷头对称布置，覆盖率大于90%，当原料进行卸料时，启动喷雾装置，抑尘效率可达99%。同时，定期对原料库进行清扫、洒水，从而达到降尘冲洗的目的; 10.0. DA001配料机入料、搅拌机入料斗落料及搅拌工序; 颗粒物; 配料机入料斗、搅拌机入料斗上方均设置集气罩；搅拌机轻钢结构全封闭，拟在搅拌仓、计量仓、卸压口处安装引风管，将上述集尘点通过管道共同接入1套30000m3/h布袋除尘器，过滤面积 778m2，除尘器过滤风速为0.6m/min，废气经处理后经不低于15m高的排气筒排放; 5.0. DA002~DA003水泥仓仓顶; 颗粒物; 2个水泥仓仓顶拟各设一台布袋除尘器，单台除尘器风量为2100m3/h，粉尘排放浓度≤10mg/m3，废气经处理后由从仓顶设置的离地高度不低于15m高的排气口排放; 2.0. 切割工序; 颗粒物; 本项目拟在切割工位设置集气罩，并配套一台2500m3/h布袋除尘器，过滤面积69m2，除尘器过滤风速为0.6m/min，废气经处理后经不低于15m高的排气筒排放; 0.5. 焊接工序; 颗粒物; 本项目拟设置一台移动式焊接烟尘净化器（产品参数：功率为2.2kw，风量为2000m3/h，过滤面积为10m2，Φ380×420高效覆膜滤网），处理后的焊接烟尘与切割工序共用一根15m高排气筒达标排放; 0.5. DA004醇基燃料蒸汽锅炉; 颗粒物; 拟采用FGR低氮燃烧器燃烧后的废气进入一套布袋除尘器进行处理，处理后经1根12m高排气筒排放; 2.0. 二氧化硫. 氮氧化物. 原料及产品道路运输扬尘; 颗粒物; ①厂区地面、道路全部进行硬化或绿化；②水泥由专用车罐密封运输；③砂石及石子运输车需篷布覆盖封闭；④配备1辆洒水车对厂区内及周边道路定时洒水，积尘及时清理；⑤建洗车平台对进出车辆轮胎及车身进行清洗; 1.5. 混凝土搅拌机冲洗废水; SS; 经砂石分离机+沉淀池处理后，回用于混凝土搅拌机冲洗用水; 1.0. 洗车平台废水; SS; 经沉淀池沉淀后，循环使用不外排; 0.5. 生产设备、运输车辆等; /; 采取选用低噪设备、建筑隔声、基础减振、定期维护措施等措施；减速慢行、禁止鸣笛等措施; 0.5. 防渗处理; /; 重点防渗区（危险废物贮存点）：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）；（沉淀池、初期雨水收集池等）一般防渗区防渗技术要求，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；厂区其他位置一般地面硬化; 1.5. 合计; 25.0. |
| --- | --- |

## 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料砂石装卸、堆存 | 颗粒物 | 砂石全部堆放在全封闭原料库内，不得露天堆放，地面全部进行硬化，设升降帆布门（自动感应门），顶部设置2个可移动式水雾化喷头，每个喷头喷雾半径5-12m，喷头对称布置，覆盖率大于90%，当原料进行卸料时，启动喷雾装置，抑尘效率可达99%。同时，定期对原料库进行清扫、洒水，从而达到降尘冲洗的目的 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  | 配料机入料、搅拌机入料斗落料及搅拌工序 | 颗粒物 | 配料机入料斗、搅拌机入料斗上方均设置集气罩；搅拌机轻钢结构全封闭，拟在搅拌仓、计量仓、卸压口处安装引风管，将上述集尘点通过管道共同接入1套30000m3/h布袋除尘器，过滤面积778m2，除尘器过滤风速为0.6m/min，废气经处理后经不低于15m高的排气筒排放 |  |
|  | 水泥仓仓顶 | 颗粒物 | 2个水泥仓仓顶拟各设一台布袋除尘器，单台除尘器风量为2100m3/h，粉尘排放浓度≤10mg/m3，废气经处理后由从仓顶设置的离地高度不低于15m高的排气口排放 |  |
|  | 切割工序 | 颗粒物 | 本项目拟在切割工位设置集气罩，并配套一台2500m3/h布袋除尘器，过滤面积69m2，除尘器过滤风速为0.6m/min，废气经处理后经不低于15m高的排气筒排放 |  |
|  | 焊接工序 | 颗粒物 | 本项目拟设置一台移动式焊接烟尘净化器（产品参数：功率为2.2kw，风量为2000m3/h，过滤面积为10m2，Φ380×420高效覆膜滤网），处理后的焊接烟尘与切割工序共用一根15m高排气筒达标排放 |  |
|  | 醇基燃料蒸汽锅炉 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 拟采用FGR低氮燃烧器燃烧后的废气进入一套布袋除尘器进行处理，处理后经1根12m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019） |
|  | 原料及产品道路运输扬尘 | 颗粒物 | ①厂区地面、道路全部进行硬化或绿化；②水泥由专用车罐密封运输；③砂石及石子运输车需篷布覆盖封闭；④配备1辆洒水车对厂区内及周边道路定时洒水，积尘及时清理；⑤建洗车平台对进出车辆轮胎及车身进行清洗；⑥途径村庄及其附近路段要减速行驶 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
| 地表水环境 | 混凝土搅拌机冲洗废水 | SS | 经砂石分离机+沉淀池处理后，回用于混凝土搅拌机冲洗用水 | - 不外排 |
|  | 洗车平台废水 | SS | 经沉淀池沉淀后，循环使用不外排 | - 不外排 |
|  | 醇基燃料蒸汽锅炉系统废水 | 溶解性总固体 | 回用于混凝土搅拌用水 | - 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、BOD、SS等 | 依托方山县德祥车辆检测有限公司院内化粪池，经处理后用于附近田地施肥 | - 不外排 |
|  | 初期雨水 | BOD、SS等 | 在厂区内东北角最低处设一个初期雨水收集池，初期雨水收集池容积为80m3，在厂区设置雨水管渠，各雨水管网连接初期雨水收集池，收集的雨水回用于厂区泼洒抑尘、绿化用水等 | - 不外排 |
| 声环境 | 生产设备、运输车辆等 | 噪声 | 采取选用低噪设备、建筑隔声、基础减振、定期维护措施等措施；减速慢行、禁止鸣笛等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | 残次品、废料 | 集中收集后，定期运往当地建筑垃圾处理厂回收利用 |  | 《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 固体废物 | 各除尘器收集的除尘灰 | 全部返回生产系统作为原料，不外排 |  |  |
|  | 沉淀池产生的的砂石 | 全部作为原料回用于生产，不外排 |  |  |
|  | 洗车平台沉淀池污泥 | 定期清掏，外售用于道路填方 |  |  |
|  | 软水制备系统产生的废离子交换树脂 | 收集后交由厂家回收再生利用 |  |  |
|  | 脱模剂废包装桶 | 收集后外售于废品回收站 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 依托方山县德祥车辆检测有限公司垃圾箱，垃圾经收集后由环卫部门统一处理 |  | / |
|  | 设备维护及修理产生的废机油、废棉纱及废油桶等 | 在厂区南侧新建一座10m2危废贮存点，暂存的危险废物定期交由有资质单位处置 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物贮存点采取重点防渗；沉淀池、初期雨水收集池采取一般防渗；厂区其他位置采取简单防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区地面进行硬化、绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本次环评要求企业制定应急预案及应急措施等 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.完善环保方面的管理制度，建立健全完善的环保部门； 2.按“三同时”原则，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用； 3.按照相关排污许可证申请与核发技术规范及环保管理部门要求对废气、噪声等进行监测工作。 |  |  |  |

## 六、结论

水泥制品及装配式建筑材料项目符合国家和地方产业政策要求，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线要求，不涉及环境准入负面清单相关内容；厂址符合环境保护要求；采取本次评价提出的各项措施后，污染物可以做到达标排放。评价认为：建设项目在运营中严格执行环境保护规定，认真落实环境保护措施，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.055t/a | / | 0.055t/a | +0.055t/a |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0.017t/a | / | 0.017t/a | +0.017t/a |
| 废水 | 生产废水、生活污水 | 0 | 0 | 0 | - 0 | / | - 0 | - / |
| 一般工业固体废物 | 残次品、废料 | 0 | 0 | 0 | 42t/a | / | 42t/a | +42t/a |
|  | 软水制备产生的废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 脱模剂废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.06t/a |  | 0.06t/a | +0.06t/a |
| / | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0.88t/a | / | 0.88t/a | +0.88t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | - 0.1t/a | - / | - 0.1t/a | - +0.1t/a |
|  | 废棉纱 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | - / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | - / | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件6